Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 53. Стены
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────┬────────┐

│ Номера  │   Наименование и характеристика   │Прямые │            В том числе, руб.             │Затраты │

│расценок │ строительных работ и конструкций  │затраты├───────────┬───────────────────┬──────────┤ труда  │

│         │                                   │, руб. │  оплата   │эксплуатация машин │материалы │рабочих,│

├─────────┼───────────────────────────────────┤       │   труда   ├────────┬──────────┼──────────┤чел.-ч. │

│  Коды   │   Наименование и характеристика   │       │  рабочих  │ всего  │  в т.ч.  │  расход  │        │

│неучтен- │неучтенных# расценками материалов, │       │           │        │  оплата  │неучтенных│        │

│   ных   │         единица измерения         │       │           │        │  труда   │материалов│        │

│материа- │                                   │       │           │        │машинистов│          │        │

│   лов   │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│    1    │                 2                 │   3   │     4     │   5    │    6     │    7     │   8    │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-1. Разборка деревянных стен                                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 стен                                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Разборка обшивки:                                                                              │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-1-1  │неоштукатуренных деревянных стен   │143,27 │   92,87   │ 50,40  │   6,08   │   0,00   │  12,3  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,94)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-1-2  │оштукатуренных деревянных стен     │561,58 │  314,08   │ 247,50 │  29,84   │   0,00   │  41,6  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (5,73)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Разборка каркаса деревянных стен:                                                              │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-1-3  │из бревен                          │739,25 │  402,16   │ 337,09 │  40,64   │   0,00   │  54,2  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,74)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-1-4  │из брусьев                         │701,31 │  379,90   │ 321,41 │  38,75   │   0,00   │  51,2  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,74)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-1-5  │Разборка засыпного утеплителя      │1091,26│  641,00   │ 450,26 │  53,33   │   0,00   │  84,9  │

│         │деревянных стен                    │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (9,8)   │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Разборка бревенчатых:                                                                          │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-1-6  │неоштукатуренных стен              │1477,49│  768,59   │ 708,90 │  85,46   │   0,00   │ 101,8  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │ (19,37)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-1-7  │оштукатуренных стен                │1808,62│  970,93   │ 837,69 │  100,98  │   0,00   │ 128,6  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │ (22,87)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Разборка брусчатых:                                                                            │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-1-8  │неоштукатуренных стен              │1185,51│  696,11   │ 489,40 │  59,00   │   0,00   │  92,2  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │ (10,26)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-1-9  │оштукатуренных стен                │1642,00│  1026,05  │ 615,95 │  74,25   │   0,00   │ 135,9  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │ (13,76)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м2 проемов                                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Прорезка проемов в стенах и перегородках:                                                      │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-3-1  │из бревен                          │ 99,42 │   84,27   │  9,16  │   0,00   │   5,99   │  8,76  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(203-0515│Доски строганные в четверть,       │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │толщиной 40-60 мм, III сорта, (м3) │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,06)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-3-2  │из брусьев                         │ 98,67 │   84,18   │  8,50  │   0,00   │   5,99   │  8,75  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(203-0515│Доски строганные в четверть,       │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │толщиной 40-60 мм, III сорта, (м3) │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,06)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-3-3  │каркасно-обшивных                  │ 39,17 │   28,10   │  5,08  │   0,00   │   5,99   │  3,26  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(203-0515│Доски строганные в четверть,       │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │толщиной 40-60 мм, III сорта, (м3) │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,03)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках                                         │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 10 м2 проемов                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:                                            │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-4-1  │из бревен                          │2567,62│  981,83   │ 109,40 │   0,00   │ 1476,39  │ 104,45 │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-4-2  │из брусьев                         │4074,80│  879,84   │ 67,56  │   0,00   │ 3127,40  │  93,6  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-4-3  │каркасно-обшивных                  │1128,47│  413,55   │ 91,79  │   0,00   │  623,13  │ 49,35  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(104-9281│Утеплитель, (м3)                   │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-4-4  │из досок, забранных стоймя в       │2010,42│  262,29   │ 42,60  │   0,00   │ 1705,53  │  31,3  │

│         │обвязке                            │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен                                                                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м элемента                                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Ремонт каркасных стен со сменой:                                                               │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-5-1  │обвязки из бревен                  │5636,48│  3493,04  │ 108,96 │   0,00   │ 2034,48  │ 409,5  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (1,82)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-5-2  │обвязки из брусьев                 │8120,84│  3569,81  │ 78,45  │   0,00   │ 4472,58  │ 418,5  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (1,33)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-5-3  │стоек и подкосов из бревен         │4577,30│  3046,92  │ 72,35  │   0,00   │ 1458,03  │ 357,2  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (1,5)   │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-5-4  │стоек и подкосов из брусьев        │6083,79│  2999,15  │ 50,56  │   0,00   │ 3034,08  │ 351,6  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (1,1)   │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки                                                              │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 10 м3 засыпки                                                                      │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│53-6-1   │Добавление утепляющей засыпки      │3959,67│  1169,38  │ 666,52 │  80,82   │ 2123,77  │ 149,92 │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен                                                            │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м досок                                                                        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-7-1  │Смена отдельных досок чистой       │769,14 │  278,28   │ 15,69  │   0,00   │  475,17  │ 31,84  │

│         │наружной обшивки стен              │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,25)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем                                  │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 обшивки                                                                     │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-8-1  │Устройство второй обшивки из досок │6937,01│  771,20   │ 407,88 │  39,02   │ 5757,93  │ 94,51  │

│         │с засыпкой утеплителем             │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(104-9281│Утеплитель, (м3)                   │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-9. Смена венцов в стенах                                                                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м венца                                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Смена венцов в стенах:                                                                         │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-9-1  │из бревен окладных диаметром 240 мм│7686,49│  2821,45  │ 397,17 │  12,15   │ 4467,87  │ 322,82 │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (3,83)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-2  │из бревен окладных диаметром 270 мм│8988,01│  3304,42  │ 519,28 │  20,25   │ 5164,31  │ 378,08 │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (4,87)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-3  │из бревен рядовых диаметром 240 мм │6817,40│  2900,63  │ 408,11 │  14,31   │ 3508,66  │ 331,88 │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (3,96)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-4  │из бревен рядовых диаметром 270 мм │8001,62│  3340,34  │ 503,47 │  18,77   │ 4157,81  │ 382,19 │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (4,63)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-5  │из брусьев окладных сечением       │12998,0│  2170,58  │ 307,52 │  10,80   │ 10519,92 │ 248,35 │

│         │200x200 мм                         │   2   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,66)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-6  │из брусьев окладных сечением       │15270,4│  2507,16  │ 367,16 │  12,42   │ 12396,12 │ 286,86 │

│         │220x220 мм                         │   4   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (3,02)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-7  │из брусьев рядовых сечением 200x200│12194,7│  2202,04  │ 297,44 │   9,59   │ 9695,22  │ 251,95 │

│         │мм                                 │   0   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,45)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-9-8  │из брусьев рядовых сечением 220x220│14864,5│  2811,48  │ 358,07 │  11,75   │ 11695,02 │ 321,68 │

│         │мм                                 │   7   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,93)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом                                                            │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 подъемов                                                                       │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-10-1 │Подъем рубленых стен домкратом     │2323,04│  2086,04  │ 237,00 │   0,00   │   0,00   │  242   │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-11. Ремонт конопатки стен                                                                     │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м шва с одной стороны                                                          │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-11-1 │Ремонт конопатки шва с добавлением │156,87 │   70,54   │  0,00  │   0,00   │  86,33   │  8,27  │

│         │пакли                              │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен                                                                │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м сжимов и подкосов                                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Укрепление деревянных стен:                                                                    │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-12-1 │сжимами из бревен                  │5976,61│  1883,04  │ 147,90 │   0,00   │ 3945,67  │ 218,45 │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-12-2 │сжимами из брусьев                 │7075,07│  1803,13  │ 71,15  │   0,00   │ 5200,79  │ 209,18 │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-12-3 │сжимами из пластин                 │5808,62│  1508,76  │ 54,34  │   0,00   │ 4245,52  │ 175,03 │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-12-4 │подкосами                          │4331,64│  1783,54  │ 102,86 │   0,00   │ 2445,24  │ 201,53 │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м2 откосов                                                                       │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-13-1 │Облицовка откосов проемов кирпичом │ 72,49 │   9,40    │  0,87  │   0,00   │  62,22   │  1,09  │

│         │при толщине заделки в 1/4 кирпича  │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах                                                         │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 10 м трещин                                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Заделка трещин в кирпичных стенах:                                                             │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-14-1 │цементным раствором                │ 34,95 │   24,31   │  0,00  │   0,00   │  10,64   │  2,71  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-14-2 │кирпичом                           │1881,82│  1063,04  │ 42,56  │   5,13   │  776,22  │ 115,8  │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен                                                         │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности стен                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:                        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-15-1 │в 1/2 кирпича площадью в одном     │13774,9│  3300,50  │ 111,99 │  13,50   │ 10362,48 │ 397,65 │

│         │месте до 1 м2                      │   7   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (24,8)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-2 │в 1/2 кирпича площадью в одном     │13474,9│  3000,45  │ 111,99 │  13,50   │ 10362,48 │ 361,5  │

│         │месте более 1 м2                   │   2   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (24,8)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-3 │в 1 кирпич площадью в одном месте  │26298,2│  4952,30  │ 223,98 │  27,00   │ 21122,00 │ 606,9  │

│         │до 1 м2                            │   8   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (51,3)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-4 │в 1 кирпич площадью в одном месте  │25848,6│  4502,69  │ 223,98 │  27,00   │ 21122,00 │ 551,8  │

│         │более 1 м2                         │   7   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (51,3)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-5 │Стесывание неровностей толщиной до │3557,94│  3311,70  │ 246,24 │   0,00   │   0,00   │  399   │

│         │40 мм при ремонте лицевой          │       │           │        │          │          │        │

│         │поверхности наружных кирпичных стен│       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,3)   │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:                              │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-15-6 │в 1/2 кирпича площадью в одном     │14087,5│  3300,50  │ 424,59 │  129,47  │ 10362,48 │ 397,65 │

│         │месте до 1 м2                      │   7   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (24,8)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-7 │в 1/2 кирпича площадью в одном     │13787,5│  3000,45  │ 424,59 │  129,47  │ 10362,48 │ 361,5  │

│         │месте более 1 м2                   │   2   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (24,8)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-8 │в 1 кирпич площадью в одном месте  │26923,4│  4952,30  │ 849,18 │  258,94  │ 21122,00 │ 606,9  │

│         │до 1 м2                            │   8   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (51,3)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-15-9 │в 1 кирпич площадью в одном месте  │26473,8│  4502,69  │ 849,18 │  258,94  │ 21122,00 │ 551,8  │

│         │более 1 м2                         │   7   │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (51,3)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-15-10 │Стесывание неровностей толщиной до │3557,94│  3311,70  │ 246,24 │   0,00   │   0,00   │  399   │

│         │40 мм при ремонте внутренней       │       │           │        │          │          │        │

│         │поверхности кирпичных стен         │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (2,3)   │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами                                                     │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3 кладки                                                                        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-16-1 │Ремонт кирпичной кладки стен       │1150,19│  283,47   │ 29,59  │   5,37   │  837,13  │ 35,39  │

│         │отдельными местами                 │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-16-2 │Ремонт бутовой кладки стен         │699,53 │  238,04   │ 55,50  │  10,22   │  405,99  │ 28,68  │

│         │отдельными местами                 │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней                                                       │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3 кладки                                                                        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-17-1 │Ремонт стен из сплошных            │976,08 │  118,50   │  7,19  │   2,67   │  850,39  │ 13,39  │

│         │шлакобетонных камней               │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (1,79)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-17-2 │Ремонт стен из пустотных           │682,98 │  145,95   │ 11,57  │   4,29   │  525,46  │ 15,71  │

│         │шлакобетонных камней               │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(104-9281│Утеплитель, (м3)                   │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (1,58)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-18. Ремонт перемычек                                                                          │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3 перемычек                                                                     │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-18-1 │Перекладка клинчатых кирпичных     │1680,26│  377,68   │ 315,14 │  40,92   │  987,44  │ 39,26  │

│         │перемычек                          │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-18-2 │Устройство монолитных              │1913,28│  536,76   │ 549,70 │  69,39   │  826,82  │ 59,84  │

│         │железобетонных перемычек           │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную                                     │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 перемычка                                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:                                         │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-19-1 │разгрузочную                       │229,06 │   41,03   │ 11,20  │   1,35   │  176,83  │  4,81  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(403-9022│Конструкции сборные железобетонные,│   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │(м3)                               │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,05)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-19-2 │рядовую                            │210,70 │   29,94   │ 11,20  │   1,35   │  169,56  │  3,51  │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(403-9022│Конструкции сборные железобетонные,│   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │(м3)                               │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)            │   -   │     -     │   -    │    -     │  (0,03)  │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м3 кладки                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Кладка отдельных участков из кирпича:                                                          │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-20-1 │наружных простых стен              │89275,4│  4717,94  │3369,60 │  526,50  │ 81187,86 │  563   │

│         │                                   │   0   │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-20-2 │наружных стен средней сложности    │91569,3│  5557,80  │3369,60 │  526,50  │ 82641,92 │  628   │

│         │                                   │   2   │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-20-3 │наружных сложных стен              │92777,5│  6714,06  │3369,60 │  526,50  │ 82693,90 │  706   │

│         │                                   │   6   │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-20-4 │внутренних стен                    │91366,2│  5614,60  │3369,60 │  526,50  │ 82382,02 │  670   │

│         │                                   │   2   │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┘

│

│Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных  стеновых  панелей  и  расшивка  швов
│стеновых панелей и панелей перекрытий
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков                                          │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-21-1 │Ремонт и восстановление            │244,43 │  112,16   │  4,36  │   0,00   │  127,91  │ 11,48  │

│         │герметизации горизонтальных и      │       │           │        │          │          │        │

│         │вертикальных стыков стеновых       │       │           │        │          │          │        │

│         │панелей прокладками на клее в один │       │           │        │          │          │        │

│         │ряд                                │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:                                         │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-21-2 │минераловатными пакетами, стык     │816,28 │   60,95   │ 70,61  │   0,00   │  684,72  │  6,72  │

│         │горизонтальный                     │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-21-3 │минераловатными пакетами, стык     │927,59 │  188,59   │ 124,98 │   0,00   │  614,02  │  20,3  │

│         │вертикальный                       │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-21-4 │пенополистиролом, стык             │663,18 │   70,41   │ 55,79  │   0,00   │  536,98  │  7,67  │

│         │горизонтальный                     │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-21-5 │пенополистиролом, стык вертикальный│1305,54│  146,51   │ 95,02  │   0,00   │ 1064,01  │ 15,96  │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей     │

│          мастикой:                                                                                      │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-21-6 │вулканизирующейся тиоколовой или   │3583,24│  286,85   │3296,39 │  146,00  │   0,00   │ 29,36  │

│         │монтажной пеной типа "Makroflex",  │       │           │        │          │          │        │

│         │"Soudal", "Neo Flex", "Cheмlux",   │       │           │        │          │          │        │

│         │"Paso" и т.п.                      │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(101-9108│Мастика тиоколовая, (кг)           │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-21-7 │герметизирующей нетвердеющей или   │6315,27│  310,00   │6005,27 │  267,79  │   0,00   │ 31,73  │

│         │силиконовыми и акриловыми          │       │           │        │          │          │        │

│         │герметиками                        │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(101-9091│Мастика герметизирующая, (кг)      │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:                 │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-21-8 │вулканизирующейся тиоколовой или   │3951,93│  271,02   │3680,91 │  164,09  │   0,00   │ 27,74  │

│         │монтажной пеной типа "Маkroflex",  │       │           │        │          │          │        │

│         │"Soudal", "Neo Flex", "Cheмlux",   │       │           │        │          │          │        │

│         │"Paso" и т.п.                      │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(101-9108│Мастика тиоколовая, (кг)           │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-21-9 │герметизирующей нетвердеющей или   │5252,81│  325,83   │4926,98 │  219,38  │   0,00   │ 33,35  │

│         │силиконовыми и акриловыми          │       │           │        │          │          │        │

│         │герметиками                        │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(101-9091│Мастика герметизирующая, (кг)      │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-10 │Устройство водоотбойной ленты      │186,89 │  136,78   │  3,49  │   0,00   │  46,62   │ 15,08  │

│         │вертикальных стыков                │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-11 │Устройство водоотводящего фартука  │ 15,85 │   13,63   │  0,87  │   0,00   │   1,35   │  1,52  │

│         │вертикальных стыков                │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Восстановление солнцезащиты:                                                                   │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│53-21-12 │полимерцементным составом          │279,50 │  249,64   │  6,10  │   0,00   │  23,76   │ 26,25  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-13 │красками ПХВ (бутадионстирольными  │ 81,05 │   13,90   │  0,00  │   0,00   │  67,15   │  1,55  │

│         │или кумаронокаучуковыми)           │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-14 │Устройство чеканки и расшивка швов │139,16 │  121,79   │  6,97  │   0,00   │  10,40   │ 12,29  │

│         │цокольных панелей с внутренней     │       │           │        │          │          │        │

│         │стороны раствором                  │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-15 │Устройство промазки и расшивка швов│533,37 │  507,33   │  0,87  │   0,00   │  25,17   │ 49,69  │

│         │панелей перекрытий раствором снизу │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│53-21-16 │горизонтальных                     │5978,50│  1246,48  │1036,02 │  124,20  │ 3696,00  │ 131,07 │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-17 │вертикальных                       │6726,14│  1649,22  │1380,92 │  165,65  │ 3696,00  │ 173,42 │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-18 │потолочных                         │7407,50│  2088,32  │1623,18 │  194,94  │ 3696,00  │ 201,77 │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:                                                  │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│53-21-19 │монтажной пеной типа "Makroflex",  │1295,38│  306,72   │ 988,66 │  105,73  │   0,00   │ 32,63  │

│         │"Soudal", "Neo Flex", "Cheмlux",   │       │           │        │          │          │        │

│         │"Paso" и т.п.                      │       │           │        │          │          │        │

│         │                                   │       │           │        │          │          │        │

│(101-9108│Мастика тиоколовая, (кг)           │   -   │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                   │       │           │        │          │          │        │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-20 │прокладками ПРП в 2 слоя           │5973,12│  384,37   │ 17,43  │   0,00   │ 5571,32  │ 40,89  │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и │

│          балконных блоках:                                                                              │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│53-21-21 │насухо                             │2710,48│   73,28   │ 12,20  │   0,00   │ 2625,00  │  7,5   │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│53-21-22 │на мастике                         │2842,63│  113,82   │  3,49  │   0,00   │ 2725,32  │ 11,65  │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м стоек                                                                        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-22-1 │Временная разгрузка каменных       │950,59 │  625,39   │ 12,20  │   0,00   │  313,00  │  77,4  │

│         │конструкций деревянными стойками из│       │           │        │          │          │        │

│         │бревен                             │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-23. Перекладка карнизов                                                                       │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м карниза                                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):                                            │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-23-1 │в 4 кирпича                        │113,44 │   29,43   │  0,91  │   0,14   │  83,10   │  3,45  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-23-2 │в 6 кирпичей                       │209,59 │   54,25   │  1,82  │   0,27   │  153,52  │  6,36  │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Измеритель: 1 м3 плиты                                                                         │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-23-3 │Замена кирпичного карниза на       │2300,55│  365,49   │ 24,52  │   3,65   │ 1910,54  │  42,4  │

│         │сборный железобетонный             │       │           │        │          │          │        │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-24. Устройство  горизонтальной  гидроизоляции  кирпичных  стен  ремонтируемых  зданий  методом│

│инъецирования                                                                                            │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м изолируемой стены                                                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом            │

│          инъецирования при толщине кладки стены:                                                        │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-24-1 │в 1 кирпич                         │258,35 │  109,75   │ 96,22  │   0,00   │  52,38   │  12,1  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-24-2 │в 1,5 кирпича                      │289,64 │  115,19   │ 96,41  │   0,00   │  78,04   │  12,7  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-24-3 │в 2 кирпича                        │382,26 │  122,45   │ 130,45 │   0,00   │  129,36  │  13,5  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-24-4 │в 2,5 кирпича                      │409,90 │  124,26   │ 130,62 │   0,00   │  155,02  │  13,7  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-24-5 │в 3 кирпича                        │457,81 │  126,07   │ 151,05 │   0,00   │  180,69  │  13,9  │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 53-24-6 │в 4 кирпича                        │486,44 │  128,79   │ 151,30 │   0,00   │  206,35  │  14,2  │

├─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек                                                   │

├─────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 53-25-1 │Устройство металлических перемычек │11314,9│  1429,89  │ 67,41  │   4,73   │ 9817,61  │ 165,88 │

│         │в стенах существующих зданий       │   1   │           │        │          │          │        │

└─────────┴───────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┘

