Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 69. Прочие ремонтно-строительные работы
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────┬────────┐

│ Номера  │   Наименование и характеристика    │ Прямые │           В том числе, руб.            │Затраты │

│расценок │  строительных работ и конструкций  │затраты,├──────────┬───────────────────┬─────────┤ труда  │

│         │                                    │  руб.  │  оплата  │эксплуатация машин │материалы│рабочих,│

├─────────┼────────────────────────────────────┤        │  труда   ├────────┬──────────┼─────────┤чел.-ч. │

│  Коды   │   Наименование и характеристика    │        │ рабочих  │ всего  │  в т.ч.  │ расход  │        │

│неучтен- │ неучтенных# расценками материалов, │        │          │        │  оплата  │неучтен- │        │

│   ных   │         единица измерения          │        │          │        │  труда   │   ных   │        │

│материа- │                                    │        │          │        │машинистов│материа- │        │

│   лов   │                                    │        │          │        │          │   лов   │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│    1    │                 2                  │   3    │    4     │   5    │    6     │    7    │   8    │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 отверстий                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен:     │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-1-1  │в 0,5 кирпича                       │ 393,90 │  393,90  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  50,5  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,06)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-2  │в 1 кирпич                          │ 666,90 │  666,90  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  85,5  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,11)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-3  │в 1,5 кирпича                       │ 933,66 │  933,66  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 119,7  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,15)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-4  │в 2 кирпича                         │1289,34 │ 1289,34  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 165,3  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (0,2)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-5  │в 2,5 кирпича                       │1449,40 │ 1449,40  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 185,82 │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,25)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-6  │в 3 кирпича                         │1581,22 │ 1581,22  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 202,72 │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (0,3)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│          При работе с приставных лестниц добавлять:                                                     │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-1-7  │к расценке 69-1-1                   │ 79,17  │  79,17   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 10,15  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-8  │к расценке 69-1-2                   │ 134,24 │  134,24  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 17,21  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-9  │к расценке 69-1-3                   │ 185,87 │  185,87  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 23,83  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-10 │к расценке 69-1-4                   │ 257,01 │  257,01  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 32,95  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-11 │к расценке 69-1-5                   │ 286,34 │  286,34  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 36,71  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-1-12 │к расценке 69-1-6                   │ 322,76 │  322,76  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 41,38  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-2. Сверление отверстий                                                                        │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 отверстий                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Сверление отверстий:                                                                           │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-2-1  │в кирпичных стенах                  │ 57,11  │  46,83   │ 10,28  │   0,00   │  0,00   │  5,49  │

│         │электроперфоратором диаметром до 20 │        │          │        │          │         │        │

│         │мм, толщина стен 0,5 кирпича        │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,006) │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-2-2  │на каждые 0,5 кирпича толщины стен  │ 54,92  │  45,04   │  9,88  │   0,00   │  0,00   │  5,28  │

│         │добавлять к расценке 69-2-1         │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,006) │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-2-3  │на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм│ 65,63  │  53,82   │ 11,81  │   0,00   │  0,00   │  6,31  │

│         │добавлять к расценке 69-2-1         │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,003) │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-2-4  │в деревянных конструкциях           │ 108,00 │  89,57   │ 18,43  │   0,00   │  0,00   │  10,5  │

│         │электродрелью диаметром до 10 мм    │        │          │        │          │         │        │

│         │глубиной до 20 см                   │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,002) │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-2-5  │на каждые 5 см глубины свыше 20 см  │ 27,05  │  22,43   │  4,62  │   0,00   │  0,00   │  2,63  │

│         │добавлять к расценке 69-2-4         │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,001) │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-2-6  │на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм│ 37,84  │  31,39   │  6,45  │   0,00   │  0,00   │  3,68  │

│         │добавлять к расценке 69-2-4         │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │ (0,002) │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов│

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 отверстий                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных:                │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-3-1  │перекрытиях междуэтажных            │ 885,60 │  661,93  │ 223,67 │   0,00   │  0,00   │  77,6  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (0,7)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-3-2  │перекрытиях чердачных               │ 703,21 │  526,30  │ 176,91 │   0,00   │  0,00   │  61,7  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (0,6)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-3-3  │перегородках оштукатуренных         │ 820,10 │  612,45  │ 207,65 │   0,00   │  0,00   │  71,8  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (0,4)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-3-4  │перегородках чистых                 │ 483,91 │  364,23  │ 119,68 │   0,00   │  0,00   │  42,7  │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (0,1)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 отверстий                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:                                              │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-4-1  │в стенах и перегородках             │1066,73 │  670,97  │  1,56  │   0,58   │ 394,20  │ 78,66  │

│         │оштукатуренных                      │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-4-2  │в чистых перегородках               │ 884,05 │  593,18  │  0,63  │   0,23   │ 290,24  │ 69,54  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-4-3  │в перекрытиях оштукатуренных        │ 966,02 │  517,34  │  2,50  │   0,93   │ 446,18  │ 60,65  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-4-4  │в полах дощатых                     │1133,04 │  612,62  │  2,50  │   0,93   │ 517,92  │ 71,82  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-4-5  │в полах паркетных                   │2628,94 │ 1322,49  │  4,69  │   1,74   │ 1301,76 │ 155,04 │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

│

│Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 отверстий                                                                      │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-5-1  │Заделка гнезд на фасадах после      │4375,36 │  186,58  │3981,62 │  128,29  │ 207,16  │  20,8  │

│         │разборки лесов                      │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

│

│Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции                                                       │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-6-1  │Устройство и разборка деревянных    │8206,12 │ 1190,05  │ 209,21 │   0,00   │ 6806,86 │ 128,1  │

│         │неинвентарных лесов                 │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

│

│Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 п. м ходов                                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Устройство:                                                                                    │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-7-1  │ходов на чердаке                    │2028,79 │  166,61  │ 14,03  │   1,97   │ 1848,15 │  20,8  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│          Измеритель: 100 п. м переходных мостиков                                                       │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-7-2  │переходных мостиков на чердаке      │7795,62 │  836,24  │ 162,57 │   5,34   │ 6796,81 │ 104,4  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

│

│Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м3 изоляции                                                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Утепление трубопроводов в каналах и коробах:                                                   │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-8-1  │минеральной ватой                   │24442,61│ 3332,78  │ 109,83 │   0,00   │21000,00 │ 427,28 │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-8-2  │опилками                            │7046,45 │ 3205,25  │  0,00  │   0,00   │ 3841,20 │ 410,93 │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-8-3  │шлаком                              │10857,61│ 3026,71  │  0,00  │   0,00   │ 7830,90 │ 388,04 │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-9. Очистка помещений от строительного мусора                                                  │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 т мусора                                                                       │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-9-1  │Очистка помещений от строительного  │1551,68 │ 1551,68  │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 214,32 │

│         │мусора                              │        │          │        │          │         │        │

│         │                                    │        │          │        │          │         │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)             │   -    │    -     │   -    │    -     │  (100)  │   -    │

│    )    │                                    │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-10. Антисептирование древесины                                                                │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности                                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Антисептирование древесины:                                                                    │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-10-1 │водными растворами                  │ 90,17  │  21,41   │  1,74  │   0,00   │  67,02  │  2,51  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-2 │пастами битумными                   │1076,13 │  83,68   │  0,87  │   0,00   │ 991,58  │  9,81  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-3 │пастами на каменноугольном лаке     │1407,59 │  93,92   │  1,74  │   0,00   │ 1311,93 │ 11,01  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-4 │пастами экстрактными                │1033,11 │  85,56   │  1,74  │   0,00   │ 945,81  │ 10,03  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-5 │маслянистыми антисептиками          │ 977,52 │  60,48   │  1,74  │   0,00   │ 915,30  │  7,09  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│          При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:                                    │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-10-6 │к расценке 69-11-1                  │ 14,84  │  14,84   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  1,74  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-7 │к расценке 69-11-2                  │ 62,27  │  62,27   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  7,3   │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-8 │к расценке 69-11-3                  │ 74,38  │  74,38   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  8,72  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-10-9 │к расценке 69-11-4                  │ 66,96  │  66,96   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  7,85  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│69-10-10 │к расценке 69-11-5                  │ 46,49  │  46,49   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  5,45  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│          При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки        │

│          добавлять:                                                                                     │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│69-10-11 │к расценке 69-11-1                  │ 86,42  │  17,66   │  1,74  │   0,00   │  67,02  │  2,07  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│69-10-12 │к расценке 69-11-2                  │1059,41 │  66,96   │  0,87  │   0,00   │ 991,58  │  7,85  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│69-10-13 │к расценке 69-11-3                  │1389,06 │  76,26   │  0,87  │   0,00   │ 1311,93 │  8,94  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│69-10-14 │к расценке 69-11-4                  │1017,33 │  69,78   │  1,74  │   0,00   │ 945,81  │  8,18  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│69-10-15 │к расценке 69-11-5                  │ 967,28 │  50,24   │  1,74  │   0,00   │ 915,30  │  5,89  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3 раствора                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:                               │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-11-1 │цементных                           │ 28,05  │  19,50   │  8,55  │   6,94   │  0,00   │  2,5   │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-11-2 │известковых тяжелых                 │ 35,85  │  27,30   │  8,55  │   6,94   │  0,00   │  3,5   │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-11-3 │известковых легких                  │ 35,33  │  21,45   │ 13,88  │  11,27   │  0,00   │  2,75  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-11-4 │цементно-известковых тяжелых        │ 30,00  │  21,45   │  8,55  │   6,94   │  0,00   │  2,75  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-11-5 │цементно-известковых легких         │ 27,76  │  13,88   │ 13,88  │  11,27   │  0,00   │  1,78  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-11-6 │цементно-известковых с минеральной  │ 43,81  │  25,35   │ 18,46  │  14,99   │  0,00   │  3,25  │

│         │крошкой                             │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-11-7 │цементно-известковых с декоративной │ 36,84  │  14,04   │ 22,80  │  18,51   │  0,00   │  1,8   │

│         │смесью                              │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 69-12. Приготовление растворов вручную                                                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3 раствора                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Приготовление растворов вручную:                                                               │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-12-1 │цементных                           │ 24,57  │  24,57   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  3,15  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-12-2 │известковых тяжелых                 │ 26,91  │  26,91   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  3,45  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-12-3 │известковых легких                  │ 22,23  │  22,23   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  2,85  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-12-4 │цементно-известковых тяжелых        │ 26,91  │  26,91   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  3,45  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-12-5 │цементно-известковых легких         │ 19,89  │  19,89   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  2,55  │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-12-6 │цементно-известковых с минеральной  │ 30,42  │  30,42   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  3,9   │

│         │крошкой                             │        │          │        │          │         │        │

├─────────┼────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 69-12-7 │цементно-известковых с декоративной │ 40,95  │  40,95   │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  5,25  │

│         │смесью                              │        │          │        │          │         │        │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

│

│Таблица 69-13. Разогрев битумных материалов
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 т                                                                                │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-13-1 │Разогрев битумных материалов        │ 555,19 │  132,19  │ 423,00 │   0,00   │  0,00   │  16,2  │

├─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

│

│Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея
│

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 кг                                                                             │

├─────────┬────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 69-14-1 │Приготовление силаксанового клея    │ 186,31 │  22,13   │  0,00  │   0,00   │ 164,18  │  2,3   │

└─────────┴────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

