Строительные нормы и правила СНиП 5.02.02-86
"Нормы потребности в строительном инструменте"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 26 декабря 1986 г. N 66)

Срок введения в действие 1 июля 1987 г.

Взамен приложений 1-4

к "Положению об организации

инструментального хозяйства

в строительстве"

1. Общая часть

Настоящие нормы распространяются на механизированный инструмент (ручные машины), строительно-отделочные машины, вибраторы, ручной строительно-монтажный, слесарный, контрольно-измерительный инструмент, приспособления, применяемые на строительной площадке. Указанные средства именуются в дальнейшем "строительный инструмент".

Нормы устанавливают потребность в строительном инструменте общестроительных и специализированных строительно-монтажных организаций, домостроительных комбинатов для выполнения ими строительно-монтажных работ.

Настоящие нормы предусматривают использование строительного инструмента, как правило, в составе технологических комплектов (нормокомплектов), формированием и техническим обслуживанием которых должны заниматься подразделения малой механизации.

Порядок расчета потребности в строительном инструменте приведен в обязательном приложении 1. Номенклатура механизированного инструмента и других средств малой механизации, изготовляемых предприятиями Минстройдормаша и заводами других министерств, приведена в справочном приложении 2.
2. Нормы потребности
в механизированном инструменте и других средствах малой механизации на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ (СМР)

┌───────────────────┬─────────────────────┬────────┬────────────┬───────┐

│Механизированный   │Основной параметр    │Цена,   │Норма на 1  │Номер  │

│инструмент и сред- │                     │руб.-   │млн.руб.СМР │позиции│

│ства малой механи- │                     │коп.    ├────┬───────┤по     │

│зации              │                     │        │чи- │стои-  │справо-│

│                   │                     │        │сло,│мость, │чному  │

│                   │                     │        │шт. │руб.-  │прило- │

│                   │                     │        │    │коп.   │жению 2│

├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼────┼───────┼───────┤

│         1         │          2          │   3    │ 4  │   5   │   6   │

├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼────┼───────┼───────┤

│                   │Наибольший диаметр   │        │    │       │       │

│                   │сверла, мм:          │        │    │       │       │

│Машина ручная свер-│   6                 │37-00   │0,20│7-40   │1, 2   │

│лильная            │   10                │41-00   │0,80│32-80  │3-11   │

│                   │   14                │45-00   │0,90│40-50  │12-18  │

│                   │   23                │43-00   │0,80│34-40  │19-22  │

│                   │   32                │42-00   │0,36│15-12  │23, 24 │

│                   │   50                │125-00  │0,22│27-50  │25     │

│То же угловая      │   32                │46-00   │0,49│22-54  │26     │

│То же с комплектом │   10                │101-00  │0,23│23-23  │27, 28 │

│насадок            │   14                │175-00  │0,12│21-00  │29     │

│Станок для сверле- │   50-125            │1630-00 │0,12│195-60 │30     │

│ния отверстий в же-│   50-160            │1000-00 │0,20│200-00 │31     │

│лезобетоне         │                     │        │    │       │       │

│                   │Диаметр круга, мм,   │        │    │       │       │

│                   │до:                  │        │    │       │       │

│                   │   63                │25-00   │0,20│5-00   │32, 33 │

│Машина ручная шли- │   100               │32-00   │0,25│8-00   │34     │

│фовальная          │   125               │41-00   │0,31│12-71  │35     │

│                   │   150               │40-00   │0,20│8-00   │36, 37 │

│То же угловая      │   80                │40-00   │0,35│14-00  │38     │

│                   │   125               │50-00   │0,50│25-00  │39     │

│                   │Диаметр круга, мм:   │        │    │       │       │

│"  торцовая        │   125               │27-00   │0,42│11-34  │40     │

│"  с гибким валом  │   125, 200          │70-00   │0,85│46-90  │41, 42 │

│Машина ручная плос-│Размер платформы     │50-00   │0,17│8-50   │43     │

│кошлифовальная     │110 Х 225 мм         │        │    │       │       │

│                   │Диаметр резьбы, мм,  │        │    │       │       │

│                   │до:                  │        │    │       │       │

│Гайковерт ручной   │   16                │43-00   │0,20│8-60   │44, 45 │

│                   │   18                │19-00   │0,20│3-80   │46, 47 │

│                   │   30                │62-00   │0,27│16-74  │48-52  │

│                   │   42                │87-00   │0,28│24-36  │53-56  │

│                   │   52                │74-00   │0,27│19-98  │57-59  │

│То же угловой      │   36                │44-00   │0,59│25-96  │60, 61 │

│Шуруповерт ручной  │   6                 │105-00  │0,69│72-45  │62, 63 │

│электрический      │                     │        │    │       │       │

│Шуруповерт ручной  │   6                 │63-00   │0,30│18-90  │64, 65 │

│с магнитной голов- │                     │        │    │       │       │

│кой                │                     │        │    │       │       │

│Машина ручная резь-│Наибольший диаметр   │20-00   │0,25│6-00   │66     │

│бонарезная         │нарезаемой резьбы    │        │    │       │       │

│                   │12 мм                │        │    │       │       │

│                   │Энергия удара, Дж:   │        │    │       │       │

│Молоток электриче- │   1,0               │140-00  │0,40│56-00  │67     │

│ский               │   4,5               │95-00   │0,39│37-05  │68     │

│                   │   10,0              │132-00  │1,08│221-76 │69     │

│                   │   25,0              │126-00  │0,60│75-60  │70     │

│Молоток пневматиче-│   30,0              │31-00   │0,53│16-43  │71     │

│ский отбойный      │   36,0              │33-00   │1,01│33-33  │72     │

│                   │   42,0              │34-00   │0,89│30-26  │73     │

│То же клепальный   │   2,5               │12-00   │0,03│0-36   │74     │

│                   │   5,0               │13-00   │0,03│0-39   │75     │

│                   │   25,0              │43-00   │0,05│2-15   │76     │

│                   │   36,0              │45-00   │0,03│1-35   │77     │

│                   │   70,0              │89-00   │0,05│4-45   │78     │

│"   зачистной зуби-│   2,2               │32-00   │0,49│15-68  │79     │

│    льный          │                     │        │    │       │       │

│"   пучковый       │   1,2               │40-00   │0,56│22-40  │80     │

│"   рубильный      │   12,5              │97-00   │0,65│63-05  │81     │

│                   │   22,5              │120-00  │0,30│36-00  │82     │

│Бетонолом электри- │   40,0              │320-00  │1,02│326-40 │83     │

│ческий             │                     │        │    │       │       │

│" пневматический   │   63,0              │50-00   │1,67│83-50  │84     │

│                   │   90,0              │51-00   │1,09│55-59  │85     │

│Перфоратор ручной  │   2,0               │225-00  │0,45│101-20 │86-88  │

│электрический      │   2,5               │194-00  │0,45│87-30  │89     │

│                   │   25,0              │365-00  │0,91│332-15 │90     │

│                   │Масса, кг:           │        │    │       │       │

│Трамбовка ручная   │   28                │126-00  │0,32│40-32  │91     │

│электрическая      │   80                │334-00  │0,24│80-16  │92     │

│                   │Толщина разрезаемого │        │    │       │       │

│                   │материала, мм, до:   │        │    │       │       │

│Ножницы ручные     │   1,6               │54-00   │0,22│11-88  │93, 94 │

│ножевые            │   2,5               │45-00   │0,84│37-80  │95, 96 │

│То же вырубные     │   1,6               │55-00   │0,11│6-05   │97-100 │

│                   │   2,5               │60-00   │0,11│6-60   │101    │

│                   │   3,5               │70-00   │0,11│7-70   │102    │

│                   │   10,0              │440-00  │0,11│48-40  │103    │

│"  электрические   │   1,0               │70-00   │0,15│10-50  │104    │

│   прорезные       │   10,0              │690-00  │0,09│62-10  │105    │

│Кромкорез электри- │Толщина обрабатывае- │285-00  │0,15│42-75  │106    │

│ческий             │мого материала 12 мм │        │    │       │       │

│                   │Ширина строгания, мм:│        │    │       │       │

│Рубанок электричес-│   75                │43-00   │0,36│15-48  │107    │

│кий                │   100               │46-00   │0,33│15-28  │108,109│

│                   │Глубина пропила, мм: │        │    │       │       │

│Пила ручная диско- │   65                │43-00   │0,50│21-50  │110    │

│вая                │                     │        │    │       │       │

│Машина деревообра- │   45                │150-00  │0,19│28-50  │111    │

│батывающая         │                     │        │    │       │       │

│Пила стационарная  │   60                │91-00   │0,09│8-19   │112    │

│Лобзик электричес- │Наибольшая глубина   │69-00   │0,21│14-49  │113    │

│кий                │пропила 50 мм        │        │    │       │       │

│Долбежник электри- │Размер выбираемых па-│108-00  │0,25│27-00  │114    │

│ческий             │зов 20 Х 60 Х 160 мм │        │    │       │       │

│Пила маятниковая   │Наибольший диаметр   │440-00  │0,30│132-00 │115    │

│переносная для рез-│разрезаемых труб 133 │        │    │       │       │

│ки стальных труб и │мм                   │        │    │       │       │

│маталлопроката     │                     │        │    │       │       │

│Труборез электриче-│Диаметр разрезаемых  │390-00  │0,30│117-00 │116    │

│ский               │труб 108-325 мм      │        │    │       │       │

│                   │Ширина паза, мм:     │        │    │       │       │

│Бороздодел электри-│      7              │107-00  │0,37│39-59  │117    │

│ческий             │      10             │100-00  │0,37│37-00  │118    │

│Пистолет строитель-│Производительность 50│213-00  │0,45│95-85  │119    │

│но-монтажный       │выстрелов в 1 ч      │        │    │       │       │

│Пистолет гвоздеза- │Длина забиваемых гво-│400-00  │0,11│44-00  │120    │

│бивной             │здей 50-90 мм        │        │    │       │       │

│"   скобозабивной  │Длина забиваемых скоб│400-00  │0,04│16-00  │121    │

│                   │40-75 мм             │        │    │       │       │

│Станок заточный    │Диаметр круга 100 мм │66-00   │0,65│42-90  │122,123│

│Устройство защитно-│Напряжение 380/220 В │39-00   │0,40│15-60  │124,125│

│отключающее        │                     │        │    │       │       │

│                   │           380/220   │        │    │       │       │

│Преобразователь ча-│Напряжение ───────,  │126-00  │1,80│226-80 │126,127│

│стоты тока         │             42      │        │    │       │       │

│                   │380                  │        │    │       │       │

│                   │─── В                │        │    │       │       │

│                   │42                   │        │    │       │       │

│                   │Напряжение, В:       │        │    │       │       │

│Соединение штепсе- │     42              │0-65    │2,00│1-30   │130    │

│льное              │     250             │0-11    │3,00│0-33   │128    │

│                   │     380             │0-65    │4,00│2-60   │129    │

│Вибратор подвесной │Диаметр вибронаконеч-│205-00  │0,03│6-15   │222,223│

│                   │ника 133 мм          │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │л/мин:               │        │    │       │       │

│Краскораспылитель  │     0,10            │8-40    │1,20│10-08  │146    │

│пневматический     │     0,16            │7-50    │0,85│6-38   │147    │

│                   │     1,40            │7-00    │1,40│9-80   │150    │

│Захват вакуумный   │Удерживающее усилие  │8-00    │0,11│0-88   │193    │

│                   │150 Н (15 кгс)       │        │    │       │       │

│Шприц для подачи   │Вместимость 2 л      │15-00   │0,05│0-75   │268    │

│замазок            │                     │        │    │       │       │

│Герметизатор элект-│Производительность   │64-00   │0,24│15-36  │242    │

│рический с двойной │1,8 л/мин            │        │    │       │       │

│изоляцией          │                     │        │    │       │       │

│Машина штукатурно- │Производительность 50│30-00   │1,80│54-00  │137,138│

│затирочная         │м2/ч                 │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м3/ч:                │        │    │       │       │

│Машина штукатурная │     1,5             │1669-00 │0,10│166-90 │132    │

│Агрегат штукатурный│     0,5             │1100-00 │0,10│110-00 │133    │

│                   │     1,0             │2210-00 │0,10│221-00 │134    │

│                   │     2,0             │1070-00 │0,20│214-00 │135    │

│Станция штукатурная│     2,0-4,0         │10000-00│0,15│1500-00│131    │

│Машина для пригото-│     2,5             │7600-00 │0,10│760-00 │179,180│

│вления и подачи же-│                     │        │    │       │       │

│стких растворов    │                     │        │    │       │       │

│Плиткорез универса-│Производительность   │69-00   │0,20│13-80  │256    │

│льный              │120 шт/ч             │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м3/ч:                │        │    │       │       │

│Растворосмеситель  │     1,2-1,5         │265-00  │0,15│39-75  │136    │

│                   │     2,0             │285-00  │0,15│42-75  │136    │

│Растворонасос      │     2,4             │5000-00 │0,05│250-00 │140    │

│                   │     2,0             │4000-00 │0,15│600-00 │141    │

│                   │     4,0             │807-00  │0,05│40-35  │143    │

│                   │     3,0-6,0         │1500-00 │0,05│75-00  │142    │

│                   │     6,0             │1130-00 │0,15│169-50 │139    │

│                   │                     │        │    │       │       │

│Малярная станция   │Производительность   │14500-00│0,15│2175-00│154    │

│                   │250, 380 и 500 м2/ч  │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м3/ч:                │        │    │       │       │

│Компрессор         │     30              │175-00  │0,35│61-25  │169    │

│                   │     15              │474-00  │0,20│94-80  │168    │

│                   │     3               │70-00   │0,20│14-00  │167    │

│Воздухоочиститель  │Максимальная пропуск-│16-00   │0,20│3-20   │171    │

│                   │ная способность 30   │        │    │       │       │

│                   │м3/ч                 │        │    │       │       │

│                   │Вместимость, л:      │        │    │       │       │

│Бак красконагнета- │     20              │45-00   │0,25│11-25  │172    │

│тельный            │     60              │75-00   │0,15│11-25  │173    │

│Агрегат шпатлевоч- │Производительность   │1000-00 │0,15│150-00 │149    │

│ный                │360,720 л/ч          │        │    │       │       │

│Распылитель для на-│Производительность   │6-00    │0,15│0-90   │148    │

│несения шпатлевки  │100 м2/ч             │        │    │       │       │

│Краскопульт ручной │Производительность   │17-00   │0,90│15-30  │145    │

│                   │210 м3/ч             │        │    │       │       │

│                   │Производительность:  │        │    │       │       │

│Агрегат окрасочный │400 м2/ч             │51-00   │0,30│15-30  │158    │

│                   │0,16 л/мин           │80-00   │0,50│40-00  │157    │

│"   малярный       │500 м2/ч             │1080-00 │0,10│108-00 │159    │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │л/мин:               │        │    │       │       │

│"   окрасочный вы- │     3,6             │1320-00 │0,25│330-00 │160    │

│сокого давления    │     5,6             │1830-00 │0,15│274-50 │162    │

│Машина для шлифова-│Производительность   │33-00   │0,15│4-95   │144    │

│ния шпатлевки      │35 м2/ч              │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │л/ч:                 │        │    │       │       │

│Мешалка для окрасо-│     500             │215-00  │0,10│21-50  │151    │

│чных составов      │     190             │350-00  │0,10│35-00  │152    │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │кг/ч:                │        │    │       │       │

│Вибросито электри- │     700             │90-00   │0,30│27-00  │153    │

│ческое             │                     │        │    │       │       │

│Краскотерка        │     110             │200-00  │0,25│50-00  │164    │

│                   │     400             │450-00  │0,10│45-00  │165    │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м2/ч:                │        │    │       │       │

│Установка для нане-│     260             │380-00  │0,10│38-00  │155    │

│сения малярных со- │                     │        │    │       │       │

│ставов             │                     │        │    │       │       │

│Агрегат окрасочный │     500             │860-00  │0,05│43-00  │156    │

│передвижной        │                     │        │    │       │       │

│                   │Производительность:  │        │    │       │       │

│Мелотерка          │300-400 кг/ч         │196-00  │0,10│19-60  │166    │

│Агрегат окрасочный │    4 м3/мин         │375-00  │0,20│75-00  │163    │

│низкого давления   │                     │        │    │       │       │

│Машина поломоечная │    35 м2/ч          │600-00  │0,15│90-00  │161,196│

│Диспергатор для ма-│    500 кг/ч         │400-00  │0,06│24-00  │170    │

│лярных составов    │                     │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м2/ч:                │        │    │       │       │

│Машина для острожки│    44               │183-00  │0,40│73-20  │174    │

│полов              │                     │        │    │       │       │

│Машина для шлифова-│    45               │430-00  │0,20│86-00  │269    │

│ния деревянных по- │                     │        │    │       │       │

│лов                │                     │        │    │       │       │

│Пылесос промышлен- │    250              │860-00  │0,05│43-00  │198    │

│ный                │                     │        │    │       │       │

│Машина для заглажи-│    60               │500-00  │0,15│75-00  │178    │

│вания и железнения │                     │        │    │       │       │

│бетонных полов     │                     │        │    │       │       │

│Виброрейка         │    80               │308-00  │0,10│30-80  │182    │

│                   │    120              │323-00  │0,10│32-30  │181    │

│                   │    180              │348-00  │0,15│52-20  │183    │

│Машина для затирки │    60               │150-00  │0,15│22-50  │177    │

│цементных стяжек   │                     │        │    │       │       │

│Машина мозаично-   │    15-20            │232-00  │0,30│69-60  │184    │

│шлифовальная       │                     │        │    │       │       │

│Машина электричес- │Производительность   │480-00  │0,20│96-00  │175    │

│кая для сварки     │50-80 м/ч            │        │    │       │       │

│линолеума          │                     │        │    │       │       │

│Устройство для рас-│Производительность   │148-00  │0,10│14-80  │190    │

│катки и прикатки   │400 м2/ч             │        │    │       │       │

│рулонных материалов│                     │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м3/ч:                │        │    │       │       │

│Агрегат для перека-│     1,5             │690-00  │0,15│103-50 │189    │

│чки битумных мастик│     6,0             │1130-00 │0,10│113-00 │188    │

│Машина для нанесе- │     0,9             │1280-00 │0,10│128-00 │191    │

│ния битумных мастик│                     │        │    │       │       │

│Машина для подогре-│Рабочий объем 1,5 м3 │10000-00│0,05│500-00 │192    │

│ва, перемешивания и│                     │        │    │       │       │

│транспортировки ма-│                     │        │    │       │       │

│стик по кровле     │                     │        │    │       │       │

│Электростеклорез   │Производительность   │100-00  │0,05│5-00   │194    │

│                   │100 резов в 1 ч      │        │    │       │       │

│Штамп механический │Производительность   │20-00   │0,04│0-80   │195    │

│для шпилек         │2500 шт/ч            │        │    │       │       │

│Машина подметальная│Ширина захвата 0,8 м │475-00  │0,06│28-50  │197    │

│вакуумная          │                     │        │    │       │       │

│Машина водопылесос-│Производительность 85│260-00  │0,04│10-40  │199    │

│ная                │м3/ч                 │        │    │       │       │

│Машина для удаления│Производительность 20│415-00  │0,05│20-75  │185    │

│воды с основания   │л/мин                │        │    │       │       │

│кровли             │                     │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м2/ч:                │        │    │       │       │

│Машина для сушки   │      80             │400-00  │0,05│20-00  │186    │

│основания кровли   │                     │        │    │       │       │

│Комплекс вакуумный │      45             │7300-00 │0,03│219-00 │176    │

│Битумоварочный ко- │Производительность   │3700-00 │0,05│185-00 │187    │

│тел                │0,3 м3/ч             │        │    │       │       │

│                   │Вынуждающая сила, Н  │        │    │       │       │

│                   │(кгс):               │        │    │       │       │

│Вибратор общего на-│1960-3920 (196-392)  │41-00   │0,05│2-05   │212    │

│значения электриче-│2000-4000 (200-400)  │28-00   │0,47│13-16  │211    │

│ский               │4500-9000 (450-900)  │41-00   │1,21│49-61  │213    │

│                   │3000-6000 (300-600)  │44-00   │0,42│18-48  │215    │

│                   │5000-11000 (500-1100)│82-00   │0,57│46-74  │216,217│

│                   │9150-18600 (915-1860)│86-00   │0,15│12-90  │218    │

│                   │15000-30000          │275-00  │0,01│2-75   │219    │

│                   │(1500-3000)          │        │    │       │       │

│Вибратор поверхнос-│4500-9000 (450-900)  │52-00   │0,10│15-20  │214    │

│тный электрический │                     │        │    │       │       │

│                   │Диаметр, мм:         │        │    │       │       │

│" глубинный элект- │      38             │58-00   │0,70│40-60  │220    │

│  рический         │      51             │70-00   │2,00│140-00 │221    │

│                   │      75             │110-00  │0,10│11-00  │224    │

│                   │      76             │71-00   │1,75│124-25 │225,226│

│                   │Статический момент   │        │    │       │       │

│                   │дебаланса, Н Х см:   │        │    │       │       │

│" прикрепляемый    │      1              │24-00   │0,07│1-68   │227    │

│  пневматический   │      12             │37-00   │0,04│1-48   │228    │

│                   │Грузоподъемность, т: │        │    │       │       │

│Домкрат гидравличе-│      10             │31-00   │0,04│1-24   │229    │

│ский               │      50             │125-00  │0,02│2-50   │231    │

│                   │      100            │135-00  │0,02│2-70   │232    │

│"  клиновой        │      10             │18-00   │0,04│0-72   │230    │

│                   │Тяговое усилие, кН:  │        │    │       │       │

│Лебедка червячная  │    5,0              │24-00   │0,04│0-96   │234    │

│ручная             │                     │        │    │       │       │

│" ручная           │    12,5             │65-00   │0,04│2-60   │235    │

│                   │    32,5             │95-00   │0,04│3-80   │236    │

│                   │    50,0             │160-00  │0,02│3-20   │237    │

│" электрическая    │    1,5              │206-00  │0,02│4-12   │233    │

│                   │    4,5              │430-00  │0,04│17-20  │238    │

│                   │    6,3              │421-00  │0,04│16-84  │239    │

│                   │    12,5             │510-00  │0,02│10-20  │240    │

│Тележка двухколес- │Грузоподъемность 200 │23-00   │0,15│3-45   │244    │

│ная                │кг                   │        │    │       │       │

│Тележка-носилки для│Длина 2200 мм        │31-00   │0,02│0-62   │246    │

│транспортировки ки-│                     │        │    │       │       │

│слородных баллонов │                     │        │    │       │       │

│Тележка для перево-│Грузоподъемность 200 │66-00   │0,16│10-56  │245    │

│зки растворов      │кг                   │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м3/ч:                │        │    │       │       │

│Насос грязевой     │     10              │73-00   │0,07│5-11   │247    │

│                   │     16              │328-00  │0,07│22-96  │248    │

│                   │     25              │295-00  │0,07│20-66  │249    │

│                   │     40              │380-00  │0,07│20-60  │250    │

│                   │     53              │365-00  │0,07│25-55  │251    │

│Механизм тяговый   │Наибольшее усилие на │62-00   │0,02│1-24   │241    │

│монтажный          │рукоятке 343,4 Н     │        │    │       │       │

│Агрегат для нанесе-│Производительность 6 │5785-00 │0,04│231-40 │243    │

│ния двухкомпонент- │л/мин                │        │    │       │       │

│ных составов       │                     │        │    │       │       │

│Электрокалорифер   │Производительность   │232-00  │0,50│116-00 │252    │

│                   │1400 м3/ч            │        │    │       │       │

│Трансформатор сва- │Номинальный ток 250 А│372-00  │0,10│37-20  │253    │

│рочный             │                     │        │    │       │       │

│Раствороперегружа- │Вместимость 2,5 м3   │2870-00 │0,25│717-50 │267    │

│тель               │                     │        │    │       │       │

│Машина для уборки  │Производительность   │2000-00 │0,06│120-00 │270    │

│шлама              │200 м2/ч             │        │    │       │       │

│                   │Диаметр пробиваемой  │        │    │       │       │

│                   │скважины, мм:        │        │    │       │       │

│Пробойник пневмати-│      70             │450-00  │0,15│67-50  │206    │

│ческий             │      95             │450-00  │0,18│81-00  │206    │

│                   │      130            │415-00  │0,05│20-75  │207    │

│Машина для проходки│      152            │1230-00 │0,07│86-10  │209    │

│скважин и забивания│                     │        │    │       │       │

│труб               │                     │        │    │       │       │

│Пресс гидравличес- │Сечение кабеля и про-│243-00  │0,06│14-58  │254,255│

│кий с электроприво-│вода 16-240 мм2      │        │    │       │       │

│дом                │                     │        │    │       │       │

│                   │Диаметр труб, мм, до:│        │    │       │       │

│Трубогиб гидравли- │      60             │830-00  │0,20│166-00 │203    │

│ческий             │                     │        │    │       │       │

│"  ручной          │      20             │32-00   │0,13│4-16   │201    │

│                   │      50             │48-00   │0,13│6-24   │202    │

│Станок трубогибоч- │Диаметр изгибаемых   │835-00  │0,02│16-70  │200    │

│ный                │труб 22-42 мм        │        │    │       │       │

│                   │Диаметр разрезаемых  │        │    │       │       │

│                   │труб, мм:            │        │    │       │       │

│Труборез переносной│      32-60          │171-00  │0,15│25-65  │204    │

│                   │      76-108         │195-00  │0,15│29-25  │205    │

│Машина для забива- │Диаметр забиваемых   │1230-00 │0,03│36-90  │210    │

│ния труб           │труб 152 мм          │        │    │       │       │

│" для проходки     │Диаметр пробиваемой  │555-00  │0,02│11-10  │208    │

│  скважин          │скважины 72 мм       │        │    │       │       │

│                   │Сварочный ток номи-  │        │    │       │       │

│                   │нальный, А:          │        │    │       │       │

│Трансформатор сва- │      160            │35-00   │1,86│65-10  │257    │

│рочный однопостовый│      250            │90-00   │1,55│139-50 │257    │

│                   │      100-500        │200-00  │0,62│124-00 │257    │

│Агрегат сварочный  │      315            │1600-00 │0,31│496-00 │258    │

│однопостовый       │                     │        │    │       │       │

│Генератор сварочный│      315            │300-00  │0,93│279-00 │259    │

│однопостовый       │                     │        │    │       │       │

│Преобразователь    │      315            │650-00  │0,62│403-00 │261    │

│сварочный однопос- │                     │        │    │       │       │

│товый              │                     │        │    │       │       │

│Выпрямитель свароч-│      315            │450-00  │0,93│418-50 │262    │

│ный однопостовый   │                     │        │    │       │       │

│То же многопостовый│      315            │1120-00 │0,31│347-20 │263    │

│Генератор сварочный│      600            │815-00  │0,31│252-70 │260    │

│двухпостовый       │                     │        │    │       │       │

│                   │Производительность,  │        │    │       │       │

│                   │м3/ч:                │        │    │       │       │

│"  ацетиленовый    │      1,25           │67-50   │0,93│62-80  │264    │

│                   │      2,00           │90-00   │0,93│83-70  │264    │

│Установка передвиж-│Рабочее давление на  │5600-00 │0,31│1736-00│265    │

│ная баллонная      │выходе, МПа          │        │    │       │       │

│                   │(кгс/см2):           │        │    │       │       │

│                   │ацетилена 0,01-0,12  │        │    │       │       │

│                   │(0,1-1,2);           │        │    │       │       │

│                   │кислорода 0,1-0,5    │        │    │       │       │

│                   │(1,0-5,0)            │        │    │       │       │

│"  ацетиленовая    │Производительность   │1155-00 │0,31│358-10 │266    │

│стационарная на ба-│5 м3/ч               │        │    │       │       │

│зе генератора      │                     │        │    │       │       │

│АСК-1-67           │                     │        │    │       │       │

├───────────────────┼─────────────────────┼────────┼────┼───────┼───────┤

│                   │             Итого   │   -    │77- │11092- │       │

│                   │                     │        │ 98 │    86 │       │

│                                                                       │

│Примечание. Цены, приведенные в гр.3, и стоимость, приведенная в гр.5, │

│усредненные                                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Нормы потребности
в ручном строительно-монтажном и контрольно-измерительном инструменте на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ (СМР)

┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐

│   Инструмент                 │  ГОСТ, ОСТ, ТУ       │Норма на инстру- │

│                              │                      │мент, шт. на 1   │

│                              │                      │млн.руб. СМР     │

├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤

│                      1. Строительный инструмент                       │

│                                                                       │

│     Инструмент для обработки материалов строительных конструкций      │

│    (листовых, рулонных, плиточных, штучных, профильных, из дерева,    │

│     гипса, асбестоцемента, бумаги, картона, резины, естественного     │

│   и искусственного камня, керамики и др., за исключением металлов)    │

│                                                                       │

│                          Режущий инструмент                           │

│                                                                       │

│1. Долота плотничные с шириной│ ГОСТ 1185-80         │    0,795*       │

│   лезвия 16, 18, 20, 25 мм   │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. То же столярные с шириной  │ ГОСТ 1185-80         │    0,32*        │

│   лезвия 6, 8, 10, 12, 16,   │                      │                 │

│   18, 20 мм                  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Закольники типов ЗТР-30,   │ ТУ 2-035-654-79      │    0,08*        │

│   ЗТР-40                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. Коловорот с трещеткой типа │ ГОСТ 7467-75         │    0,53         │

│   КТ                         │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Сверла перовые к коловоро- │ ГОСТ 7467-75         │    0,5*         │

│   ту диаметром 6, 8, 10 мм   │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. То же витые диаметром 16,  │ ГОСТ 7467-75         │    0,5*         │

│   20, 25, 32, 40 мм          │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. То же центровые диаметром  │ ГОСТ 7467-75         │    0,5*         │

│   12, 16, 20, 25, 32, 40 мм  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Зенковки к коловороту диа- │ ГОСТ 7467-75         │    0,53*        │

│   метром 20, 25, 32 мм       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Кусачки для плиточных работ│ ТУ 22-2758-82        │    0,21         │

│                              │                      │                 │

│10. Ножовки по дереву         │ ГОСТ 26215-84        │    3,97*        │

│                              │                      │                 │

│11. Ножовка с обушком         │ ТУ 27-31-2935-80     │    0,03         │

│                              │                      │                 │

│12. Нож для резки линолеума   │ ТУ 400.28.187-76     │    0,32         │

│                              │                      │                 │

│13. Нож для отделочных работ  │ ГОСТ 18975-73        │    1,1          │

│                              │                      │                 │

│14. Пилы поперечные двуручные │ ГОСТ 979-70          │    0,6*         │

│    по дереву                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│15. Пила лучковая с деревян-  │ ТУ 22-4415-79        │    0,07         │

│    ным станком               │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│16. Разводка для пил          │ ТУ 2-16-214-76       │    0,7          │

│                              │                      │                 │

│17. Резец для резки керамиче- │ ГОСТ 19259-73        │    0,65         │

│    ских плиток               │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│18. Рейсмус реечный           │ ТУ 22-5510-83        │    0,85         │

│                              │                      │                 │

│19. Полуфуганок               │ ГОСТ 14671-77        │    0,05         │

│                              │                      │                 │

│20. Рубанок с одиночным ножом │ ГОСТ 14664-77        │    0,48         │

Взамен ГОСТ 14671-77, ГОСТ 14664-77 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1991 г. N 1939 с 1 января 1993 г. введен в действие ГОСТ 15987-91

│                              │                      │                 │

│21. То же металлический       │ ТУ 22-557-83         │    0,36         │

│                              │                      │                 │

│22. Рубанок-шерхебель         │ ГОСТ 14666-79        │    0,8          │

Взамен ГОСТ 14666-79 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1991 г. N 1939 с 1 января 1993 г. введен в действие ГОСТ 15987-91

│                              │                      │                 │

│23. То же металлический       │ ТУ 24-6-15-16-75     │    0,61         │

│                              │                      │                 │

│24. Рубанок с двойным ножом   │ ГОСТ 14665-77        │    0,49         │

Взамен ГОСТ 14665-77 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1991 г. N 1939 с 1 января 1993 г. введен в действие ГОСТ 15987-91

│                              │                      │                 │

│25. То же металлический       │ ТУ 2-16-213-76       │    0,37         │

│                              │                      │                 │

│26. Рубанок-цинубель          │ ГОСТ 14667-79        │    0,02         │

Взамен ГОСТ 14667-79 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1991 г. N 1939 с 1 января 1993 г. введен в действие ГОСТ 15987-91

│                              │                      │                 │

│27. Рубанок-фальцгебель       │ ГОСТ 14669-79        │    0,08         │

│                              │                      │                 │

│28. Рубанок-зензубель         │ ГОСТ 14668-79        │    0,08         │

Взамен ГОСТ 14669-79, ГОСТ 14668-79 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1991 г. N 1939 с 1 января 1993 г. введен в действие ГОСТ 15987-91

│                              │                      │                 │

│29. Рубанок металлический для │ ТУ 2-16-215-76       │    0,04         │

│    строгания выпуклых и вог- │                      │                 │

│    нутых поверхностей        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│30. Рубанок-плятгебель        │ ТУ 22-5509-83        │    0,02         │

│                              │                      │                 │

│31. Рубанок-шпунтубель        │ ТУ 22-5509-83        │    0,02         │

│                              │                      │                 │

│32. Фуганок                   │ ГОСТ 14670-77        │    0,02         │

Взамен ГОСТ 14670-77 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1991 г. N 1939 с 1 января 1993 г. введен в действие ГОСТ 15987-91

│                              │                      │                 │

│33. Скарпели для каменных и   │ ТУ 22-4399-79        │    6,77*        │

│    бетонных работ ИР-581,    │                      │                 │

│    ИР-561                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│34. Скарпель для плиточных ра-│ ТУ 22-4399-79        │    0,33         │

│    бот                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│35. Стеклорез алмазный        │ ГОСТ 10111-85        │    0,004        │

│                              │                      │                 │

│36. Стеклорез роликовый из    │ ТУ 48-19-369-83      │    1,1          │

│    твердого сплава           │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│37. Стамески плоские с шириной│ ГОСТ 1184-80         │    0,93*        │

│    лезвия 6, 8, 10, 12, 16,  │                      │                 │

│    18, 20, 25, 32, 40 мм     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│38. То же полукруглые         │ ГОСТ 1184-80         │    0,03*        │

│                              │                      │                 │

│39. Топоры строительные в сбо-│ ГОСТ 18578-73        │    4,20*        │

│    ре типов А1, А2, А3, Б1,  │                      │                 │

│    Б2                        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

Взамен ГОСТ 18578-73 постановлением Госстандарта СССР от 27 июня 1989 г. N 2086 с 1 июля 1990 г. введен в действие ГОСТ 18578-89

│40. Цикли типов Ц1-250,       │ ГОСТ 12378-81        │    0,24*        │

│    Ц1-400, Ц2-35, Ц2-60,     │                      │                 │

│    Ц3-1-40, Ц3-2-60          │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│41. Развертка для плиточных   │ ТУ 22-3561-76        │    0,43         │

│    работ ИР-446              │                      │                 │

│                                                                       │

│                          Ударный инструмент                           │

│                                                                       │

│1. Добойник стальной паркетный│ ТУ 22-3060-82        │    1,03         │

│                              │                      │                 │

│2. Киянка прямоугольная ИР-576│ ТУ 22-5865-84        │    0,61         │

│                              │                      │                 │

│3. Молотки столярные типов    │ ГОСТ 11042-83        │    0,25*        │

│   МСТ-1, МСТ-2               │                      │                 │

Взамен ГОСТ 11042-83 постановлением Госстроя СССР от 6 июля 1990 г. N 59 с 1января 1992 г. введен в действие ГОСТ 11042-90

│                              │                      │                 │

│4. Молотки для плиточных работ│ ГОСТ 11042-83        │    0,44*        │

│   типов МПЛИ-1, МПЛИ-2       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Молоток штукатурный типа   │ ГОСТ 11042-83        │    0,41         │

│   МШТ                        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. Молотки кровельные типов   │ ГОСТ 11042-83        │    0,08*        │

│   МКР-1, МКР-2, МКР-3        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. Молоток паркетный типа МПА │ ГОСТ 11042-83        │    0,06         │

│                              │                      │                 │

│8. Молотки шанцевые типов     │ ГОСТ 11042-83        │    0,06*        │

│   МША-1, МША-2               │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Молоток-кирочка типа МКИ   │ ГОСТ 11042-83        │    3,62         │

│                              │                      │                 │

│10. Молоток плотничный типа   │ ГОСТ 11042-83        │    3,3          │

│    МПЛ                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│11. Молоток-кулачок типа МКУ  │ ГОСТ 11042-83        │    1,48         │

│                                                                       │

│    Инструмент для обработки вязких материалов и смесей (раствора,     │

│        бетона, мастики, клеев, лаков, красок, шпатлевки и др.)        │

│                                                                       │

│        Инструмент для разравнивания, заглаживания и смешивания        │

│                                                                       │

│1. Гладилки ленточные с конус-│ ГОСТ 10403-80        │    1,02*        │

│   ным концом типов ГЛК-1,    │                      │                 │

│   ГЛК-2, ГЛК-3, ГЛК-4        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. То же с закругленным концом│ ГОСТ 10403-80        │    0,74*        │

│   типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, ГЛЗ-3, │                      │                 │

│   ГЛЗ-4                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Гладилки трапециевидные с  │ ГОСТ 10403-80        │    0,35*        │

│   закругленным концом типов  │                      │                 │

│   ГТЗ-1, ГТЗ-2, ГТЗ-3, ГТЗ-4 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. То же с конусным концом ти-│ ГОСТ 10403-80        │    0,66*        │

│   пов ГТК-1, ГТК-2, ГТК-3,   │                      │                 │

│   ГТК-4                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Гладилки прямоугольные ти- │ ГОСТ 10403-80        │    0,2*         │

│   пов ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. Гладилка для плинтусов     │ ТУ 22-5370-82        │    1,74         │

│   ИР-421А                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. Гребок для бетонных работ  │ ТУ 22-4945-81        │    1,77         │

│   ИР-758                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Гребок для кровельных работ│ ТУ 22-4946-81        │    0,86         │

│   ИР-757                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Лопатка для плиточных работ│ ГОСТ 9533-81         │    0,86         │

│   типа ЛП                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│10. Лопатка для ксилолитовых  │ ГОСТ 9533-81         │    6,73         │

│    работ типа ЛК             │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│11. Полутерок деревянный      │ ТУ 22-3948-77        │    9,15         │

│    ИР-223А                   │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│12. Полутерки типов ПТ500,    │ ГОСТ 25782-83        │    1,48*        │

│    ПТ750, ПТ1000             │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│13. Правила зубчатые типов    │ ГОСТ 25782-83        │    0,82*        │

│    ПЗ1200, ПЗ1600, ПЗ1800    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│14. Правила прямые типов      │ ГОСТ 25782-83        │    0,74*        │

│    ПП1200, ПП1600, ПП1800    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│15. Правила усеночные типов   │ ГОСТ 25782-83        │    0,41*        │

│    ПУ800, ПУ1000, ПУ1200,    │                      │                 │

│    ПУ1500                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│16. Правило окованное односто-│ ТУ 22-3945-77        │    0,9          │

│    роннее ИР-170             │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│17. Правила лузговые типов    │ ГОСТ 25782-83        │    0,21*        │

│    ПЛ800, ПЛ1000, ПЛ1200,    │                      │                 │

│    ПЛ1500                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│18. Рустовки стальные типов   │ ГОСТ 13995-78        │    1,03*        │

│    РУ55, РУ75                │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│19. Скребок металлический     │ ТУ 22-4629-80        │    4,72         │

│    ИР-700                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│20. Терка деревянная ИР-671   │ ТУ 22-3948-77        │    17,58        │

│                              │                      │                 │

│21. Терка пенопластовая       │ ГОСТ 25782-83        │    0,62         │

│                              │                      │                 │

│22. Терка поропластовая       │ ГОСТ 25782-83        │    0,62         │

│                              │                      │                 │

│23. Терка войлочная           │ ГОСТ 25782-83        │    5,41         │

│                              │                      │                 │

│24. Терки-зачистки с полукруг-│ ТУ 22-4841-80        │    0,57*        │

│    лыми и удлиненными ручками│                      │                 │

│    ИР-762, ИР-763            │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│25. Шпатели с пластмассовой   │ ГОСТ 10778-83        │    8,19*        │

│    ручкой типов ШП45, ШП75,  │                      │                 │

│    ШП95, ШП150, ШП180, ШП200,│                      │                 │

│    ШП250, ШП300              │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│26. Шпатель с резиновым полот-│ ГОСТ 10778-83        │    1,1          │

│    ном и пластмассовой ручкой│                      │                 │

│    типа ШРП                  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│27. Шпатель-скребок с пласт-  │ ГОСТ 10778-83        │    0,95         │

│    массовой ручкой типа ШСП  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│28. Шпатель с зубчатым полот- │ ГОСТ 10778-83        │    0,15         │

│    ном и пластмассовой ручкой│                      │                 │

│    типа ШЗП                  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│29. Шпатель плиточника        │ ТУ 22-4944-80        │    0,19         │

│                              │                      │                 │

│30. Устройство для перемешива-│ ТУ 22-4844-80        │    1,1          │

│    ния жидкой шпатлевки      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│31. Шпатели с металлической   │ ГОСТ 10778-83        │    1,2*         │

│    ручкой типов ШМ45, ШМ75,  │                      │                 │

│    ШМ95                      │                      │                 │

│                                                                       │

│                   Инструмент для нанесения составов                   │

│                                                                       │

│1. Валики малярные типов      │ ГОСТ 10831-80        │    4,41*        │

│   ВП100, ВП200, ВП250        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. То же типов ВМ100, ВМ200,  │ ГОСТ 10831-80        │    2,21*        │

│   ВМ250                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Валик малярный угловой типа│ ГОСТ 10831-80        │    1,1          │

│   ВМУ                        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. То же филеночный           │ ТУ 2-12-271-83       │    2,21         │

│                              │                      │                 │

│5. Кисти флейцевые типов КФ25,│ ГОСТ 10597-80        │    4,41*        │

│   КФ50, КФ60, КФ75, КФ100    │                      │                 │

Взамен ГОСТ 10597-80 постановлением Госстроя СССР от 22 декабря 1986 г. N 59 с 1 января 1988 г. введен в действие ГОСТ 10597-87

│                              │                      │                 │

│6. Кисти-ручники типов КР25,  │ ГОСТ 10597-80        │    9,72*        │

│   КР30, КР35, КР40, КР45,    │                      │                 │

│   КР50, КР55                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. Кисти филеночные типов     │ ГОСТ 10597-80        │    1,84*        │

│   КФК8, КФК14                │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Кисти маховые типов КМ60,  │ ГОСТ 10597-80        │    6,45*        │

│   КМ65                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Кисти-макловицы типов      │ ГОСТ 10597-80        │    2,82*        │

│   КМА135, КМА165, КМА195     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│10. Кисти из растительных во- │ТУ17РСФСР30-7677-80   │    8,85         │

│    локон                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│11. Накатка двухваликовая типа│ ТУ 22-5371-82        │    0,66         │

│    НД                        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│12. Ковши для отделочных работ│ ГОСТ 7945-86         │    2,28*        │

│    типов КШ 0,6, КШ 0,8; КШ 1│                      │                 │

│                              │                      │                 │

│13. Ковши для разливки мастик │ ГОСТ 7945-86         │    1,66*        │

│    типов КМ 1, КМ 2,5        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│14. Соколы разборные          │ ГОСТ 25010-81        │    4,49*        │

│                              │                      │                 │

│15. Кельма для бетонных и ка- │ ГОСТ 9533-81         │    14,6         │

│    менных работ типа КБ      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│16. Кельмы для штукатурных    │ ГОСТ 9533-81         │    5,85*        │

│    работ типов КШ1, КШ2      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│17. Кельма для печных и камен-│ ГОСТ 9533-81         │    0,94         │

│    ных работ типа КП         │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│18. Щетки-торцовки типов ЩТ1, │ ГОСТ 10597-80        │    1,1*         │

│    ЩТ2                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│19. Щетка для подметания пола │ ОСТ 17180-79         │    0,18         │

│                              │                      │                 │

│20. Ванночки с сеткой         │ ТУ 22-4842-80        │    2,2 *        │

│                                                                       │

│                    Инструмент для обработки стыков                    │

│                                                                       │

│1. Конопатки стальные типов   │ ТУ 22-4301-82        │    2,59 *       │

│   К40, К-50                  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Расшивки стальные типов P1,│ ГОСТ 12803-76        │    3,06*        │

│   Р2                         │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Расшивка стальная для пли- │ ТУ 22-4358-79        │    0,13         │

│   точных работ ИР-697        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. Отрезовки типов ОШ-1, ОШ-2 │ ГОСТ 9533-81         │    1,35*        │

│                                                                       │

│       Инструмент для рыхления, копания и распределения грунта,        │

│                      сыпучих и других материалов                      │

│                                                                       │

│1. Кирко-мотыги типов КМ-1,   │ ГОСТ 1757-76         │    0,54*        │

│   КМ-2                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Кирки двусторонние типов   │ ГОСТ 1757-76         │    0,08*        │

│   КД-1, КД-2                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Кирки односторонние типов  │ ГОСТ 1757-76         │    0,008*       │

│   КО-1, КО-2                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. Лопаты копальные остроконе-│ ГОСТ 3620-76         │    2,36*        │

│   чные типов ЛКО-1, ЛКО-2,   │                      │                 │

│   ЛКО-3                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Лопаты копальные прямоуго- │ ГОСТ 3620-76         │    3,89*        │

│   льные типов ЛКП-1, ЛКП-2,  │                      │                 │

│   ЛКП-3                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. Лопаты  подборочные типов  │ ГОСТ 3620-76         │    2,38*        │

│   ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, ЛП-4     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. Лопаты совковые типов ЛС-1,│ ГОСТ 3620-76         │    1,37*        │

│   ЛС-2, ЛС-3                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Лопата растворная типа ЛР  │ ГОСТ 3620-76         │    12,47        │

│                                                                       │

│                      Вспомогательный инструмент                       │

│                                                                       │

│1. Захват вакуумный           │ ТУ 22-3896-77        │     0,05        │

│                              │                      │                 │

│2. Клещи строительные типов   │ ГОСТ 14184-83        │    1,74*        │

│   КС-150, КС-180, КС-225,    │                      │                 │

│   КС-250, КС-270             │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Ломы-гвоздодеры типов ЛГ16,│ ГОСТ 1405-83         │    2,37*        │

│   ЛГ20, ЛГ24                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. Ломы обыкновенные типов    │ ГОСТ 1405-83         │    1,28*        │

│   ЛО24, ЛО28                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Ломы монтажные типов ЛМ20, │ ГОСТ 1405-83         │    5,3*         │

│   ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32          │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22  │ ТУ 2-30-104-80       │    6,91*        │

│                              │                      │                 │

│7. Скоба для установки плиток │ ТУ 22-5443-83        │    1,3          │

│                                                                       │

│                   2. Слесарно-монтажный инструмент                    │

│                                                                       │

│                   Инструмент для резки и заготовки                    │

│                  металлоконструкций и трубопроводов                   │

│                                                                       │

│1. Бородки слесарные          │ ГОСТ 7214-72         │    4,25*        │

│                              │                      │                 │

│2. Дрель ручная типа ДР-10А   │ ТУ 2-13-398-81       │    1,61         │

│                              │                      │                 │

│3. Зубила слесарные           │ ГОСТ 7211-72         │    31,6*        │

│                              │                      │                 │

Взамен ГОСТ 7211-72 постановлением Госстандарта СССР от 26 июня 1986 г. N 1805 с 1 июля 1987 г. введен в действие ГОСТ 7211-86

│4.  "    монтажные марки ЗМ   │ ТУ 36-1424-80        │    10,4*        │

│                              │                      │                 │

│5. Клуппы трубные             │ ГОСТ 6956-84 Е       │    0,43*        │

│                              │                      │                 │

│6. Ножницы ручные для резки   │ ГОСТ 7210-75         │    4,05*        │

│   металла типов 1, 2, 3      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. Ножницы малогабаритные ру- │ТУ 32.105.8622.004-86 │    0,12         │

│   чные типа НМР-180          │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Дырокол шаговый марки      │ ТУ 36-1635-77        │    0,04         │

│   СТД 937/1                  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Кусачки торцовые           │ ГОСТ 7282-75         │    2,21*        │

│                              │                      │                 │

│10.   "   боковые             │ ГОСТ 22308-77 Е      │    0,31*        │

Взамен ГОСТ 7282-75 и ГОСТ 22308-77 постановлением Госстандарта СССР от 27 февраля 1989 г. N 343 с 1 января 1990 г. введен в действие ГОСТ 28037-89

│                              │                      │                 │

│11. Плашки круглые для  метри-│ ГОСТ 9740-71         │    1,55*        │

│    ческой резьбы             │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│12. То же для трубной цилинд- │ ГОСТ 9740-71         │    2,84*        │

│    рической резьбы           │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│13. Воротки для круглых плашек│ ГОСТ 22395-77        │    0,43*        │

│                              │                      │                 │

│14. Полотна ножовочные        │ ГОСТ 6645-68         │    114,2*       │

│                              │                      │                 │

│15. Рамки ножовочные ручные   │ ГОСТ 17270-71 Е      │    2,0*         │

│                              │                      │                 │

│16. Труборез малогабаритный   │ ТУ 36-1224-83        │    0,4          │

│    марки ТМ                  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│17. Труборез ручной марки     │ ТУ 36-1225-84        │    0,21         │

│    ТРС-50                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│18. Крейцмейсель слесарный    │ ГОСТ 7212-74         │   11,91*        │

│                              │                      │                 │

│19. Ключи накладные типов КН1,│ ТУ 34-2298-71        │    0,58*        │

│    КН2, КН3                  │                      │                 │

│                                                                       │

│                          Ударный инструмент                           │

│                                                                       │

│1. Кувалды кузнечные продоль- │ ГОСТ 11402-75        │    1,55*        │

│   ные остроносые типов К3,   │                      │                 │

│   К4, К6, К8, К10            │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. То же тупоносые типов К2,  │ ГОСТ 11402-75        │    1,6*         │

│   К4, К6                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Молотки слесарные с квадра-│ ГОСТ 2310-77         │    3,33*        │

│   тным бойком массой 0,6 и   │                      │                 │

│   1,0 кг                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. То же с круглым бойком мас-│ ГОСТ 2310-77         │    7,22         │

│   сой 0,8 кг                 │                      │                 │

│                                                                       │

│                     Крепежно-монтажный инструмент                     │

│                                                                       │

│1. Клещи фиксаторные марки    │ ТУ 36-2038-77        │    0,06         │

│   СТД-153                    │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Ключи гаечные с открытым   │ ГОСТ 2841-80 Е       │    4,31*        │

│   зевом односторонние        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. То же двусторонние         │ ГОСТ 2839-80 Е       │    16,86*       │

│                              │                      │                 │

│4. Ключи гаечные комбинирован-│ ГОСТ 16983-80 Е      │    13,19*       │

│   ные с открытым и закрытым  │                      │                 │

│   зевами                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Ключи трубные рычажные N 1,│ ГОСТ 18981-73        │    2,75*        │

│   2, 3                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. То же накидные             │ ГОСТ 19733-74        │    0,77*        │

│                              │                      │                 │

│7. Ключи кольцевые двусторон- │ ГОСТ 2906-80 Е       │    1,86*        │

│   ние коленчатые             │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Ключи торцовые с квадратной│ ГОСТ 7467-75         │    0,53*        │

│   и шестигранной головками к │                      │                 │

│   коловороту                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Ключи для круглых шлицевых │ ГОСТ 16984-79        │    0,75*        │

│   гаек                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│10. Ключи гаечные разводные   │ ГОСТ 7275-75         │    6,1*         │

│                              │                      │                 │

│11. Ключи радиаторные ниппель-│ ГОСТ 12802-67        │    0,22*        │

│    ные типов К1-300, К1-580  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│12. Ключи гаечные коликовые   │ ТУ 36-1023-79        │    5,45*        │

│                              │                      │                 │

│13. Кернеры разные            │ ГОСТ 7213-72         │    6,41*        │

│                              │                      │                 │

│14. Ключи торцовые для деталей│ ГОСТ 11737-74        │    0,4*         │

│    с шестигранным углублением│                      │                 │

│    "под ключ"                │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│15. Отвертки слесарно-монтаж- │ ГОСТ 17199-71        │    8,0*         │

│    ные                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

Взамен ГОСТ 17199-71 постановлением Госстандарта СССР от 21 июля 1988 г. N 2702 с 1 июля 1989 г. введен в действие ГОСТ 17199-88

│16. Плоскогубцы обычные       │ ГОСТ 7236-73         │    2,11*        │

│                              │                      │                 │

│17. Плоскогубцы комбинирован- │ ГОСТ 5547-75         │    2,11*        │

│    ные                       │                      │                 │

См. ГОСТ 5547-93 "Плоскогубцы комбинированные. Технические условия", принятый Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1993 г.)

│                              │                      │                 │

│18. Ключи гаечные торцовые с  │ ГОСТ 25787-83        │    2,2*         │

│    внутренним шестигранником │                      │                 │

│    односторонние             │                      │                 │

│                                                                       │

│                         Шлифующий инструмент                          │

│                                                                       │

│1. Напильники для затачивания │ ГОСТ 6476-80         │    48,88*       │

│   пил по дереву              │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Напильники слесарные общего│ ГОСТ 1465-80         │    36,6*        │

│   пользования                │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Рашпили разные             │ ГОСТ 6876-79         │    0,11*        │

│                              │                      │                 │

│4. Бруски шлифовальные типов  │ ГОСТ 2456-82         │    5,3*         │

│   БП-40 Х 20 Х 200, БП-20 Х  │                      │                 │

│   15 Х 150                   │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Щетка из стальной проволоки│ ОСТ 17-830-80        │    32,3         │

│                                                                       │

│                    Газоэлектросварочный инструмент                    │

│                                                                       │

│1. Горелка                    │ ГОСТ 1077-79 Е       │    0,8          │

│                              │                      │                 │

│2. Резак инжекторный для руч- │ ГОСТ 5191-79 Е       │    0,8          │

│   ной кислородной резки      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Электрододержатели пассати-│ ГОСТ 14651-78 Е      │    1,17*        │

│   жного типа серий ЭД-300,   │                      │                 │

│   ЭД-500                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. То же серий ЭП-1, ЭП-2     │ ГОСТ 14651-78 Е      │    1,17*        │

│                              │                      │                 │

│5. Электрододержатали защелоч-│ ГОСТ 14651-78 Е      │    1,17*        │

│   ного типа серий ЭДС-500,   │                      │                 │

│   ЭУ-300                     │                      │                 │

│                                                                       │

│             Инструмент для работы с проводами и кабелями              │

│                                                                       │

│1. Кусачки боковые с изолирую-│ ГОСТ 22308-77 Е      │    2,34*        │

│   щими рукоятками            │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Клещи марки ККСИ           │ ТУ 36-2230-79        │    1,03         │

│                              │                      │                 │

│3. Клещи коммутационные марки │ ТУ 36-1215-84        │    1,9          │

│   КК-1м                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│4. Клещи универсальные марки  │ ТУ 36-1015-77        │    1,84         │

│   КУ-1                       │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│5. Нож монтерский марки НМ-3 с│ ТУ 36-1950-76        │    3,62*        │

│   фиксатором                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│6. Ножницы секторные марок    │ ТУ 36-1656-77        │    0,77*        │

│   НС-1, НС-2, НС-3           │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│7. Круглогубцы с изолирующими │ ГОСТ 7283-73         │    3,32*        │

│   рукоятками                 │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│8. Пресс ручной механический  │ ТУ 36-694-76         │    0,27         │

│   марки РМП-7м               │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│9. Пресс-клещи марки ПК-3м    │ ТУ 36-872-79         │    1,0          │

│                              │                      │                 │

│10. Лампы паяльные типов      │ ТУ 84-748-78;        │    1,0*         │

│    ПЛ-72, ПЛ-2               │ ТУ 70 РСФСР 73-464-74│                 │

│                              │                      │                 │

│11. Паяльник электрический    │ ГОСТ 7219-83         │    1,0          │

│    типа ЭПСН-40/220          │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│12. Отвертки диэлектрические  │ ГОСТ 21010-75        │    9,7*         │

│                              │                      │                 │

│13. Кусачки торцовые с изоли- │ ГОСТ 7282-75         │    2,04*        │

│    рующими рукоятками        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│14. Плоскогубцы комбинирован- │ ГОСТ 5547-75         │    5,64*        │

│    ные с изолирующими рукоят-│                      │                 │

│    ками                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│15. Пресс-клещи марки ПК-1м   │ ТУ 36-930-74         │    0,5          │

│                              │                      │                 │

│16. Паяльник                  │ ТУ 70.0001.087-79    │    1,0          │

│                                                                       │

│                3. Контрольно-измерительный инструмент                 │

│                                                                       │

│                   Инструмент для линейных измерений                   │

│                                                                       │

│1. Линейка измерительная ме-  │ ГОСТ 427-75          │    1,7          │

│   таллическая длиной 500 мм  │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Метр складной деревянный   │ РСТ 149-80 Латв. ССР │    10,0         │

│                              │                      │                 │

│3. То же металлический        │ 206 УССР 49-77 N 2   │    13,2         │

│                              │                      │                 │

│4. Рулетки в закрытом корпусе │ ГОСТ 7502-80         │    13,3*        │

│   типов                      │                      │                 │

│   ЗПКЗ-2АУТ/1,               │                      │                 │

│   ЗПКЗ-5АУТ/1,               │                      │                 │

│   ЗПКЗ-10АУТ/1,              │                      │                 │

│   ЗПКЗ-20АУТ/1               │                      │                 │

См. ГОСТ 7502-98 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия", введенный в действие постановлением Госстандарта РФ от 27 июля 1999 г. N 220-ст

│                              │                      │                 │

│5. Рулетки в открытом корпусе │ ГОСТ 7502-80         │    0,22*        │

│   типов                      │                      │                 │

│   ОПГЗ-10БУТ/1,              │                      │                 │

│   ОПГЗ-20БУТ/1,              │                      │                 │

│   ОПКЗ-30АУТ/1,                                                       │

│   ОПКЗ-30АУТ/1                                                        │

│                                                                       │

│                            Инструмент для разметки                    │

│                                                                       │

│1. Циркуль разметочный с ду-  │ ГОСТ 24472-80 Е      │    0,8          │

│   гой                        │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. То же без дуги             │ ГОСТ 24472-80 Е      │    1,0          │

│                              │                      │                 │

│3. Чертилки                   │ ГОСТ 24473-80 Е      │    5,3*         │

│                              │                      │                 │

│4. Шнур разметочный - отвес   │ ТУ 22-5076-81        │    5,1          │

│                                                                       │

│                        Инструмент для контроля                        │

│                                                                       │

│1. Отвесы стальные строитель- │ ГОСТ 7948-80         │    6,36*        │

│   ные типов                  │                      │                 │

│   ОТ100, ОТ200,              │                      │                 │

│   ОТ400, ОТ600,              │                      │                 │

│   ОТ1000                     │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│2. Уровни строительные типов  │ ГОСТ 9416-83         │    3,85*        │

│   УС2, УС3, УС5-1, УС6-1,    │                      │                 │

│   УС6-2                      │                      │                 │

│                              │                      │                 │

│3. Угольник деревянный        │ ТУ 22-3949-77        │    3,33         │

│                              │                      │                 │

│4. Угольник металлический     │ ТУ 22-4400-79        │    1,95         │

│                              │                      │                 │

│5. Штангенциркули типов ШЦ-I, │ ГОСТ 166-80          │    1,0*         │

│   ШЦ-II                      │                      │                 │

Взамен ГОСТ 166-80 постановлением Госстандарта СССР от 30 октября 1989 г. N 3253 с 1 января 1991 г. введен в действие ГОСТ 166-89

│                              │                      │                 │

│6. Щупы металлические         │ ГОСТ 882-75          │    0,7*         │

│                              │                      │                 │

│7. Штырь для плиточных работ  │ ТУ 22-5442-83        │    0,9          │

│                              │                      │                 │

│8. Уровень гибкий (водяной)   │ ТУ 25-11-760-72      │    2,0          │

│                              │                      │                 │

│9. Термометр технический N 4  │ ГОСТ 2823-73 Е       │    0,24         │

└──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘

──────────────────────────────

* Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности.

4. Нормы потребности
в механизированном инструменте и других средствах малой механизации на 100 рабочих

┌────────────────┬──────────────────────┬────────┬───────────────┬──────┐

│   Вид и состав │Инструмент, средства  │Цена,   │Норма  на 100  │Номер │

│    работ       │малой механизации, их │руб.-   │рабочих        │пози- │

│                │основной параметр     │коп.    ├──────┬────────┤ции по│

│                │                      │        │чи-   │стои-   │спра- │

│                │                      │        │сло,  │мость,  │вочно-│

│                │                      │        │  шт. │руб.-   │му    │

│                │                      │        │      │коп.    │прило-│

│                │                      │        │      │        │жению │

│                │                      │        │      │        │2     │

├────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│        1       │          2           │   3    │ 4    │    5   │   6  │

├────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┤

│                          Земляные работы                              │

│                                                                       │

│Разрыхление     │Молоток электрический,│        │      │        │      │

│твердых  слежав-│энергия удара,        │        │      │        │      │

│шихся   грунтов,│Дж:                   │        │      │        │      │

│разрушение  ста-│     10,0             │132-00  │2     │264-00  │69    │

│рых  фундаментов│     25,0             │126-00  │3     │378-00  │70    │

│при копании кот-│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│лованов,  колод-│отбойный, энергия уда-│        │      │        │      │

│цев, траншей    │ра, Дж:               │        │      │        │      │

│                │     30,0             │31-00   │5     │155-00  │71    │

│                │     36,0             │33-00   │10    │330-00  │72    │

│                │     42,0             │34-00   │8     │272-00  │73    │

│                │Бетонолом электричес- │320-00  │8     │2560-00 │83    │

│                │кий, энергия удара 40 │        │      │        │      │

│                │Дж                    │        │      │        │      │

│                │Бетонолом пневматиче- │        │      │        │      │

│                │ский, энергия удара,  │        │      │        │      │

│                │Дж:                   │        │      │        │      │

│                │     63               │50-00   │15    │750-00  │84    │

│                │     90               │51-00   │10    │510-00  │85    │

│                │Молоток пневматический│120-00  │1     │120-00  │82    │

│                │рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│                │удара 22,5 Дж         │        │      │        │      │

│Бурение  отверс-│Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│тий (шпуров) при│ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│разработке      │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│скальных грунтов│     1,0              │225-00  │2     │450-00  │86    │

│небольших  объе-│     2,5              │194-00  │2     │388-00  │89    │

│мов             │     25,0             │365-00  │4     │1460-00 │90    │

│                │                      │        │      │        │      │

│Увлажнение     и│Краскопульт ручной    │17-00   │2     │34-00   │145   │

│обеспыливание   │производительностью   │        │      │        │      │

│грунтов         │210 м2/ч              │        │      │        │      │

│Откачка воды из │Насос грязевой произ- │73-00   │1     │73-00   │247   │

│котлованов    и │водительностью 10 м3/ч│        │      │        │      │

│траншей         │Агрегат электронасос- │310-00  │1     │310-00  │248   │

│                │ный, подача 16 м3/ч,  │        │      │        │      │

│                │напор 750 Па (75 мм   │        │      │        │      │

│                │вод.ст.)              │        │      │        │      │

│                │То же, напор 1100 Па  │345-00  │1     │345-00  │248   │

│                │(110 мм вод.ст.)      │        │      │        │      │

│                │Насос грязевой произ- │        │      │        │      │

│                │водительностью, м3/ч: │        │      │        │      │

│                │       25             │295-00  │1     │295-00  │249   │

│                │       40             │380-00  │1     │380-00  │250   │

│                │       53             │365-00  │1     │365-00  │251   │

│Завертывание га-│Гайковерт ручной, диа-│74-33   │1     │74-33   │44-49 │

│ек  при  монтаже│метр завинчиваемой ре-│        │      │        │      │

│сборных   инвен-│зьбы до 52 мм         │        │      │        │      │

│тарных креплений│Гайковерт угловой, ди-│43-50   │1     │43-50   │60, 61│

│траншей         │аметр завинчиваемой   │        │      │        │      │

│                │резьбы до 36 мм       │        │      │        │      │

│Пробивание сква-│Пробойник пневматичес-│        │      │        │      │

│жин для  подзем-│кий, диаметр скважин, │        │      │        │      │

│ных коммуникаций│мм:                   │        │      │        │      │

│                │       70             │502-00  │2     │1004-00 │208   │

│                │       95             │450-00  │2,5   │1125-00 │206   │

│                │       130            │415-00  │1     │415-00  │207   │

│                │Машина для проходки   │1230-00 │1     │1230-00 │209   │

│                │скважин и забивания   │        │      │        │      │

│                │труб, диаметр скважин │        │      │        │      │

│                │152 мм                │        │      │        │      │

│Забивка  труб  в│Машина для забивания  │1870-00 │0,5   │935-00  │210   │

│уплотняемый     │труб, скорость погру- │        │      │        │      │

│грунт           │жения трубы 0,5-15 м/ч│        │      │        │      │

│Уплотнение грун-│Трамбовка ручная элек-│        │      │        │      │

│тов малых  объе-│трическая массой, кг: │        │      │        │      │

│мов в труднодос-│       28             │126-00  │2     │252-00  │91    │

│тупных    местах│       80             │334-00  │1     │334-00  │92    │

│при   устройстве│                      │        │      │        │      │

│дорожного покры-│                      │        │      │        │      │

│тия и планировке│                      │        │      │        │      │

│площадей        │                      │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │90    │14851-83│-     │

│                                                                       │

│                        Буровзрывные работы                            │

│                                                                       │

│Разрушение твер-│Бетонолом электричес- │320-00  │2     │640-00  │83    │

│дых  и  скальных│кий, энергия удара 40 │        │      │        │      │

│пород, разрыхле-│Дж                    │        │      │        │      │

│ние     мерзлого│Бетонолом пневматичес-│        │      │        │      │

│грунта при  под-│кий, энергия удара,   │        │      │        │      │

│готовке   фронта│Дж:                   │        │      │        │      │

│работ           │       63             │50-00   │5     │250-00  │84    │

│                │       90             │51-00   │3     │153-00  │85    │

│Бурение  отверс-│Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│тий  (шпуров)  в│ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│скальных породах│удара, Дж:            │        │      │        │      │

│при   разработке│       2,0            │225-00  │3     │1125-00 │87    │

│траншей,  котло-│       2,5            │194-00  │5     │970-00  │89    │

│ванов,  колодцев│       25,0           │365-00  │10    │3650-00 │90    │

│и дроблении  не-│                      │        │      │        │      │

│габаритов       │                      │        │      │        │      │

│Рубка           │Молоток пневматический│120-00  │1     │120-00  │82    │

│прутков  и  про-│рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│фильного металла│удара 22,5 Дж         │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │   -    │29    │6188-00 │  -   │

│                                                                       │

│                 Железобетонные и бетонные работы                      │

│                                                                       │

│Подача  бетонной│Вибратор общего назна-│        │      │        │      │

│смеси  в  конст-│чения электрический,  │        │      │        │      │

│рукции из вибро-│вынуждающая сила, Н   │        │      │        │      │

│бункеров, вибро-│(кгс):                │        │      │        │      │

│питателей и виб-│1960-3920 (196-392)   │28-00   │2     │168-00  │211   │

│рожелобов       │3100-6250 (310-625)   │44-00   │4     │176-00  │215   │

│                │5000-10 000 (500-1000)│82-00   │8     │656-00  │216   │

│                │9150-18 600 (915-1860)│86-00   │3     │258-00  │218   │

│Уплотнение   бе-│Вибратор глубинный    │        │      │        │      │

│тонной смеси при│электрический, диа-   │        │      │        │      │

│устройстве моно-│метр вибронаконеч-    │        │      │        │      │

│литных  бетонных│ника, мм:             │        │      │        │      │

│и железобетонных│      75              │110-00  │7     │770-00  │224   │

│конструкций     │      76              │50-00   │24    │1200-00 │225   │

│                │То же подвесной, диа- │204-00  │0,4   │81-60   │222   │

│                │метр вибронаконечника │        │      │        │      │

│                │133 мм                │        │      │        │      │

│                │То же с гибким валом, │        │      │        │      │

│                │диаметр корпуса, мм:  │        │      │        │      │

│                │      38              │58-00   │18    │1044-00 │220   │

│                │      51              │70-00   │50    │3500-00 │221   │

│                │      76              │71-00   │48    │3408-00 │226   │

│                │Вибратор прикрепляемый│        │      │        │      │

│                │пневматический, стати-│        │      │        │      │

│                │ческий момент дебалан-│        │      │        │      │

│                │са, Н х см:           │        │      │        │      │

│                │      1               │24-00   │1     │24-00   │227   │

│                │      12              │37-00   │0,5   │18-50   │228   │

│                │Вибратор общего назна-│        │      │        │      │

│                │чения электрический,  │        │      │        │      │

│                │вынуждающая сила, Н   │        │      │        │      │

│                │(кгс):                │        │      │        │      │

│                │1960-3920 (196-392)   │28-00   │6     │168-00  │211   │

│                │1500-3000 (150-300)   │275-00  │0,1   │27-50   │219   │

│                │1960-3920 (196-392)   │41-00   │1     │41-00   │212   │

│                │3100-6250 (310-625)   │44-00   │13    │572-00  │215   │

│                │4500-9000 (450-900)   │52-00   │15    │780-00  │213   │

│                │5000-10 000 (500-1000)│37-00   │2     │74-00   │216   │

│                │5500-11 000 (550-1100)│82-00   │4     │328-00  │217   │

│                │Вибратор поверхностный│52-00   │2     │104-00  │214   │

│                │электрический, вынуж- │        │      │        │      │

│                │дающая сила 4500-9000 │        │      │        │      │

│                │Н (450-900 кгс)       │        │      │        │      │

│Уплотнение     и│То же                 │52-00   │1     │52-00   │214   │

│разравнивание   │Виброрейка длиной, м: │        │      │        │      │

│при   устройстве│     1,5              │308-00  │2     │616-00  │182   │

│бетонных   плос-│     3,0              │323-00  │3     │969-00  │181   │

│костных   конст-│     4,5              │348-00  │1     │348-00  │183   │

│рукций          │                      │        │      │        │      │

│Укладка бетонной│Комплекс вакуумный    │7300-00 │1     │7300-00 │176   │

│смеси    методом│производительностью   │        │      │        │      │

│вакуумирования  │45 м2/ч               │        │      │        │      │

│Затирка,  загла-│Машина штукатурно-за- │31-50   │3     │94-50   │137   │

│живание и шлифо-│тирочная производите- │        │      │        │      │

│вание поверхнос-│льностью 50 м2/ч      │        │      │        │      │

│тей железобетон-│Машина для затирки це-│150-00  │1     │150-00  │177   │

│ных  и  бетонных│ментных стяжек произ- │        │      │        │      │

│конструкций    и│водительностью 60 м2/ч│        │      │        │      │

│изделий         │Машина  штукатурно-за-│500-00  │4     │2000-00 │178   │

│                │тирочная для заглажи- │        │      │        │      │

│                │вания бетонных полов  │        │      │        │      │

│                │производительностью 60│        │      │        │      │

│                │м2/ч                  │        │      │        │      │

│                │Машина мозаично-шлифо-│292-00  │3     │876-00  │184   │

│                │вальная производитель-│        │      │        │      │

│                │ностью 18-23 м2/ч     │        │      │        │      │

│                │Машина ручная шлифова-│70-00   │3     │210-00  │42    │

│                │льная с гибким валом, │        │      │        │      │

│                │диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Зачистка и  шли-│Машина ручная шлифова-│48-00   │2     │96-00   │41,42 │

│фование  поверх-│льная с гибким валом, │        │      │        │      │

│ностей,  очистка│диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│арматуры и  зак-│мм                    │        │      │        │      │

│ладных   деталей│                      │        │      │        │      │

│от ржавчины     │                      │        │      │        │      │

│                │Молоток пневматический│32-00   │2     │64-00   │79    │

│                │зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│                │энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│                │То же пучковый, энер- │40-00   │2     │80-00   │80    │

│                │гия удара 1,2 Дж      │        │      │        │      │

│Обработка   швов│Молоток электрический,│        │      │        │      │

│ранее уложенного│энергия удара, Дж:    │        │      │        │      │

│бетона,  обрубка│     4,5              │95-00   │2     │190-00  │68    │

│наплывов бетона,│     10,0             │132-00  │2     │264-00  │69    │

│пробивка и свер-│Бетонолом электричес- │320-00  │2     │640-00  │83    │

│ление отверстий │кий, энергия удара    │        │      │        │      │

│                │40 Дж                 │        │      │        │      │

│                │Бетонолом пневматиче- │        │      │        │      │

│                │ский, энергия удара,  │        │      │        │      │

│                │Дж:                   │        │      │        │      │

│                │     63               │50-00   │3     │150-00  │84    │

│                │     90               │51-00   │2     │102-00  │85    │

│                │Молоток пневматический│        │      │        │      │

│                │рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │    12,5              │96-50   │2     │193-00  │81    │

│                │    22,5              │120-00  │1     │120-00  │82    │

│                │Машина ручная сверли- │125-00  │1     │125-00  │25    │

│                │льная с алмазными     │        │      │        │      │

│                │сверлами, наибольший  │        │      │        │      │

│                │диаметр сверла 50 мм  │        │      │        │      │

│                │Перфоратор ручной     │        │      │        │      │

│                │электрический, энер-  │        │      │        │      │

│                │гия удара, Дж:        │        │      │        │      │

│                │    2,0               │225-00  │1     │225-00  │87    │

│                │    2,5               │194-00  │1     │194-00  │89    │

│                │    25,0              │365-00  │1     │365-00  │90    │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │45-00   │2     │90-00   │95    │

│металла         │вые, толщина разре-   │        │      │        │      │

│                │заемого листа 2,5 мм  │        │      │        │      │

│Трамбовка  осно-│Трамбовка ручная эле- │        │      │        │      │

│ваний под бетон-│ктрическая массой, кг:│        │      │        │      │

│ные покрытия    │    28                │126-00  │1     │126-00  │91    │

│                │    80                │334-00  │1     │334-00  │92    │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │263   │29372-10│   -  │

│                                                                       │

│                  Погрузочно-разгрузочные работы                       │

│                                                                       │

│                │                      │        │      │        │      │

│Разрыхление сле-│Молоток электрический,│        │      │        │      │

│жавшегося      и│энергия удара,        │        │      │        │      │

│смерзшегося     │Дж:                   │        │      │        │      │

│грунта,   камня,│    10                │132-00  │2     │264-00  │69    │

│мусора при  пог-│    25                │126-00  │2     │252-00  │70    │

│рузке на подвиж-│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│ной состав      │отбойный, энергия уда-│        │      │        │      │

│                │ра, Дж:               │        │      │        │      │

│                │    36                │33-00   │3     │99-00   │72    │

│                │    42                │34-00   │3     │102-00  │73    │

│                │Бетонолом электричес- │320-00  │2     │640-00  │83    │

│                │кий, энергия удара 40 │        │      │        │      │

│                │Дж                    │        │      │        │      │

│                │Бетонолом пневматичес-│        │      │        │      │

│                │кий, энергия удара,   │        │      │        │      │

│                │Дж:                   │        │      │        │      │

│                │    63                │50-00   │3     │150-00  │84    │

│                │    90                │51-00   │2     │102-00  │85    │

│Резка   металли-│Ножницы ручные ноже-  │45-00   │2     │90-00   │95    │

│ческого  крепеж-│вые, толщина разреза- │        │      │        │      │

│ного материала  │емого материала 2,5 мм│        │      │        │      │

│                │Машина ручная шлифова-│50-00   │3     │150-00  │39    │

│                │льная угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга до 125 мм       │        │      │        │      │

│Подъем и  транс-│Домкрат гидравлический│        │      │        │      │

│портировка штуч-│грузоподъемностью, т: │        │      │        │      │

│ных грузов      │    10                │31-00   │2     │62-00   │229   │

│                │    50                │125-00  │1     │125-00  │231   │

│                │    100               │135-00  │1     │135-00  │232   │

│                │Домкрат клиновой гру- │18-00   │2     │36-00   │230   │

│                │зоподъемностью 10 т   │        │      │        │      │

│                │Лебедка червячная руч-│24-00   │2     │48-00   │234   │

│                │ная, тяговое усилие 5 │        │      │        │      │

│                │кН (500 кгс)          │        │      │        │      │

│                │Лебедка ручная, тяго- │        │      │        │      │

│                │вое усилие, кН (кгс): │        │      │        │      │

│                │   12,5 (1250)        │65-00   │2     │130-00  │235   │

│                │   32,5 (3250)        │95-00   │2     │190-00  │236   │

│                │   50,0 (5000)        │160-00  │1     │160-00  │237   │

│                │Лебедка электрическая │206-00  │1     │206-00  │233   │

│                │грузоподъемностью 150 │        │      │        │      │

│                │кг                    │        │      │        │      │

│                │Лебедка электрическая,│        │      │        │      │

│                │тяговое усилие, кН    │        │      │        │      │

│                │(кгс)                 │        │      │        │      │

│                │   4,5 (450)          │430-00  │2     │860-00  │238   │

│                │   6,3 (630)          │421-00  │2     │842-00  │239   │

│                │   12,5 (1250)        │510-00  │1     │510-00  │240   │

│                │Механизм тяговый мон- │62-00   │6     │372-00  │241   │

│                │тажный, наибольшее    │        │      │        │      │

│                │усилие на рукоятке    │        │      │        │      │

│                │343,4 Н (34,3 кгс)    │        │      │        │      │

│                │Тележка двухколесная  │23-00   │8     │184-00  │244   │

│                │грузоподъемностью 200 │        │      │        │      │

│                │кг                    │        │      │        │      │

│                │Тележка-носилки для   │31-00   │1     │31-00   │246   │

│                │транспортировки кисло-│        │      │        │      │

│                │родных баллонов       │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │ -      │56    │5740-00 │  -   │

│                                                                       │

│                   Плотнично-опалубочные работы                        │

│                                                                       │

│Сверление отвер-│Машина ручная сверли- │        │      │        │      │

│стий в деревян- │льная, наибольший ди- │        │      │        │      │

│ных конструкциях│аметр сверла, мм:     │        │      │        │      │

│и деталях       │    14                │44-76   │4     │179-04  │16    │

│                │    23                │41-28   │6     │247-68  │19    │

│                │    32                │41-50   │3     │124-50  │24    │

│                │То же угловая, наибо- │46-00   │3     │138-00  │26    │

│                │льший диаметр сверла  │        │      │        │      │

│                │32 мм                 │        │      │        │      │

│Завертывание    │Шуруповерт ручной, ди-│52-50   │5     │262-50  │62    │

│шурупов,  болтов│аметр завинчиваемой   │        │      │        │      │

│и гаек при  мон-│резьбы до 6 мм        │        │      │        │      │

│таже опалубки  и│Гайковерт ручной, диа-│        │      │        │      │

│креплении   зак-│метр завинчиваемой ре-│        │      │        │      │

│ладных деталей  │зьбы, мм, до:         │        │      │        │      │

│                │    16                │43-00   │2     │86-00   │44    │

│                │    30                │52-57   │2     │105-14  │49    │

│                │    42                │87-10   │2     │174-20  │54-56 │

│                │Гайковерт ручной угло-│43-50   │2     │87-00   │60, 61│

│                │вой, диаметр завинчи- │        │      │        │      │

│                │ваемой резьбы до 36 мм│        │      │        │      │

│Распиловка мате-│Машина деревообрабаты-│150-00  │2     │300-00  │111   │

│риалов,  выпили-│вающая, глубина пропи-│        │      │        │      │

│вание  и   резка│ла 45 мм              │        │      │        │      │

│деталей из досок│Пила ручная дисковая, │43-00   │8     │344-00  │110   │

│                │глубина пропила 65 мм │        │      │        │      │

│                │Лобзик электрический, │68-50   │2     │137-00  │113   │

│                │наибольшая глубина    │        │      │        │      │

│                │пропила 50 мм         │        │      │        │      │

│                │Пила стационарная,    │91-00   │2     │182-00  │112   │

│                │глубина пропила 60 мм │        │      │        │      │

│Выборка  отверс-│Долбежник ручной элек-│108-00  │2     │216-00  │114   │

│тий и гнезд пря-│трический, наибольший │        │      │        │      │

│моугольной  фор-│размер паза 20 х 60 х │        │      │        │      │

│мы,    шпунтовых│160 мм                │        │      │        │      │

│пазов           │Молоток отбойный элек-│140-00  │2     │280-00  │67    │

│                │трический, энергия    │        │      │        │      │

│                │удара 1 Дж            │        │      │        │      │

│Строгание      и│Рубанок электрический,│        │      │        │      │

│фугование древе-│ширина строгания, мм, │        │      │        │      │

│сины            │до:                   │        │      │        │      │

│                │     75               │43-00   │3     │129-00  │107   │

│                │     100              │46-00   │3     │138-00  │108   │

│Зачистка и  шли-│Машина ручная шлифова-│70-00   │2     │140-00  │40, 41│

│фование  поверх-│льная, диаметр круга  │        │      │        │      │

│ностей опалубки │125, 200 мм           │        │      │        │      │

│Нарезка резьбы  │Машина ручная резьбо- │20-00   │2     │40-00   │66    │

│                │нарезная, диаметр на- │        │      │        │      │

│                │резаемой резьбы 12 мм │        │      │        │      │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │45-00   │2     │90-00   │95    │

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа 2,5 мм     │        │      │        │      │

│Очистка    щитов│Молоток пневматический│40-00   │2     │80-00   │80    │

│опалубки от  бе-│пучковый, энергия уда-│        │      │        │      │

│тона и грязи    │ра 1,2 Дж             │        │      │        │      │

│Смазка     щитов│Краскораспылитель пне-│7-00    │1     │7-00    │150   │

│опалубки   перед│вматический производи-│        │      │        │      │

│установкой      │тельностью 1,4 л/мин  │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122   │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │75    │3862-60 │ -    │

│                                                                       │

│                          Каменные работы                              │

│                                                                       │

│Уплотнение   по-│Трамбовка ручная элек-│126-00  │1     │126-00  │91    │

│верхностей   для│трическая массой 28 кг│        │      │        │      │

│сооружения  фун-│                      │        │      │        │      │

│дамента         │                      │        │      │        │      │

│Уплотне-        │Вибратор поверхностный│52-00   │3     │156-00  │214   │

│ние   бетона   и│электрический, вынуж- │        │      │        │      │

│бутобетона   при│дающая сила 4500-9000 │        │      │        │      │

│устройстве  фун-│Н (450-900 кгс)       │        │      │        │      │

│даментов        │                      │        │      │        │      │

│Пробивка  гнезд,│Молоток электрический,│        │      │        │      │

│борозд,  частич-│энергия удара,        │        │      │        │      │

│ная     разборка│Дж:                   │        │      │        │      │

│бутовой  и  кир-│     4,5              │95-00   │2     │190-00  │68    │

│пичной кладки   │     10,0             │132-00  │2     │264-00  │69    │

│                │     25,0             │126-00  │2     │252-00  │70    │

│                │Бетонолом электричес- │320-00  │2     │640-00  │83    │

│                │кий, энергия удара 40 │        │      │        │      │

│                │Дж                    │        │      │        │      │

│                │Бороздодел электричес-│        │      │        │      │

│                │кий, ширина прорезае- │        │      │        │      │

│                │мого паза, мм, до:    │        │      │        │      │

│                │     7                │107-00  │1     │107-00  │117   │

│                │     10               │100-00  │1     │100-00  │118   │

│                │Машина ручная сверли- │125-00  │1     │125-00  │25    │

│                │льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│                │метр сверла 50 мм     │        │      │        │      │

│Прием, домешива-│Раствороперегружатель │2870-00 │3     │8610-00 │267   │

│ние   и   выдача│                      │        │      │        │      │

│раствора        │                      │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │    -   │18    │10570-00│   -  │

│                                                                       │

│                          Свайные работы                               │

│                                                                       │

│Скалывание бето-│Молоток электрический,│        │      │        │      │

│на на  железобе-│энергия удара, Дж:    │        │      │        │      │

│тонных сваях    │    10                │132-00  │2     │264-00  │69    │

│                │    25                │126-00  │2     │252-00  │70    │

│                │Молоток пневматический│        │      │        │      │

│                │отбойный, энергия уда-│        │      │        │      │

│                │ра, Дж:               │        │      │        │      │

│                │    30                │31-00   │2     │62-00   │71    │

│                │    36                │33-00   │4     │132-00  │72    │

│                │    42                │34-00   │4     │136-00  │73    │

│Рубка арматуры и│Молоток пневматичаский│        │      │        │      │

│профильного  ме-│рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│талла           │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │    12,5              │96-50   │2     │193-00  │81    │

│                │    22,5              │120-00  │1     │120-00  │82    │

│Уплотнение грун-│Трамбовка ручная элек-│        │      │        │      │

│та  при  засыпке│трическая массой, кг: │        │      │        │      │

│пазух           │    28                │126-00  │1     │126-00  │91    │

│                │    80                │334-00  │1     │334-00  │92    │

│                │Вибратор глубинный    │50-00   │3     │150-00  │225   │

│                │электрический, диаметр│        │      │        │      │

│                │вибронаконечника 76 мм│        │      │        │      │

│                │То же с гибким валом, │        │      │        │      │

│                │диаметр вибронаконеч- │        │      │        │      │

│                │ника, мм:             │        │      │        │      │

│                │    38                │58-00   │4     │232-00  │220   │

│                │    51                │70-00   │14    │980-00  │221   │

│                │    76                │71-00   │6     │426-00  │226   │

│                │То же подвесной, диа- │203-00  │1     │203-00  │223   │

│                │метр корпуса 133 мм   │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │-       │27    │3610-00 │-     │

│                                                                       │

│                         Арматурные работы                             │

│                                                                       │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │45-00   │5     │225-00  │95, 96│

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа 2,5 мм     │        │      │        │      │

│Рубка прутков и │Молоток пневматический│        │      │        │      │

│профильного  ме-│рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│талла           │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │     12,5             │96-50   │2     │193-00  │81    │

│                │     22,5             │120-00  │1     │120-00  │82    │

│Очистка  металла│Машина ручная шлифова-│        │      │        │      │

│от  коррозии   и│льная, диаметр круга, │        │      │        │      │

│краски, зачистка│мм, до:               │        │      │        │      │

│сварных  швов  и│     100              │32-00   │2     │64-00   │34    │

│поверхностей    │     150              │39-50   │5     │197-50  │36, 37│

│                │То же с гибким валом, │70-00   │3     │210-00  │41, 42│

│                │диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│                │Молоток пневматический│32-00   │3     │96-00   │79    │

│                │зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│                │энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│                │Молоток пневматический│40-00   │3     │120-00  │80    │

│                │пучковый, энергия уда-│        │      │        │      │

│                │ра 1,2 Дж             │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │6     │393-00  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │   -    │30    │1618-50 │-     │

│                                                                       │

│                         Сварочные работы                              │

│                                                                       │

│Очистка   свари-│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│ваемых конструк-│рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│ций  от   грязи,│удара, Дж:            │        │      │        │      │

│краски,  окалины│    12,5              │96-50   │2     │193-00  │81    │

│и коррозии      │    22,5              │120-00  │1     │120-00  │82    │

│                │Молоток пневматический│32-00   │2     │64-00   │79    │

│                │зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│                │энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│                │Молоток пневматический│40-00   │2     │80-00   │80    │

│                │пучковый, энергия уда-│        │      │        │      │

│                │ра 1,2 Дж             │        │      │        │      │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │45-00   │4     │180-00  │95, 96│

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа 2,5 мм     │        │      │        │      │

│Подготовка   по-│Кромкорез электричес- │285-00  │4     │1140-00 │106   │

│верхностей  эле-│кий, толщина обрабаты-│        │      │        │      │

│ментов          │ваемого материала 22  │        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Зачистка поверх-│Машина ручная шлифова-│        │      │        │      │

│ностей и сварных│льная, диаметр круга, │        │      │        │      │

│швов            │мм, до:               │        │      │        │      │

│                │     63               │24-50   │2     │49-00   │32, 33│

│                │     100              │32-00   │1     │32-00   │34    │

│                │     125              │41-00   │2     │82-00   │35    │

│                │То же угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга, мм, до:        │        │      │        │      │

│                │     80               │40-00   │2     │80-00   │38    │

│                │     125              │50-00   │3     │150-00  │39    │

│                │Трансформатор свароч- │        │      │        │      │

│                │ный, сварочный ток но-│        │      │        │      │

│                │минальный, А:         │        │      │        │      │

│                │     160              │35-00   │6     │210-00  │257   │

│                │     250              │231-00  │5     │1155-00 │257   │

│                │     500              │200-00  │2     │400-00  │257   │

│                │Агрегат сварочный,    │1600-00 │1     │1600-00 │258   │

│                │сварочный ток номина- │        │      │        │      │

│                │льный 315 А           │        │      │        │      │

│                │Генератор сварочный,  │        │      │        │      │

│                │сварочный ток номина- │        │      │        │      │

│                │льный, А:             │        │      │        │      │

│                │     315              │300-00  │3     │900-00  │259   │

│                │     600              │815-00  │1     │815-00  │260   │

│                │Преобразователь сваро-│650-00  │2     │1300-00 │261   │

│                │чный, сварочный ток   │        │      │        │      │

│                │номинальный 315 А     │        │      │        │      │

│                │Выпрямитель сварочный,│450-00  │3     │1350-00 │262   │

│                │сварочный ток номина- │        │      │        │      │

│                │льный 315 А           │        │      │        │      │

│                │Выпрямитель сварочный │1120-00 │1     │1120-00 │263   │

│                │многопостовый, свароч-│        │      │        │      │

│                │ный ток номинальный   │        │      │        │      │

│                │315 А                 │        │      │        │      │

│Газовая сварка и│Генератор ацетиленовый│        │      │        │      │

│резка   металли-│производительностью,  │        │      │        │      │

│ческих изделий и│м3/ч:                 │        │      │        │      │

│конструкций     │      1,25            │67-50   │3     │202-50  │264   │

│                │      2,00            │90-00   │3     │270-00  │264   │

│                │Установка передвижная │5600-00 │1     │5600-00 │265   │

│                │баллонная, рабочее да-│        │      │        │      │

│                │вление на выходе, МПа │        │      │        │      │

│                │(кгс/мм2):            │        │      │        │      │

│                │  ацетилена 0,01-0,12 │        │      │        │      │

│                │  (0,1-1,2);          │        │      │        │      │

│                │  кислорода 0,1-0,5   │        │      │        │      │

│                │  (1,0-5,0)           │        │      │        │      │

│                │Установка ацетиленовая│1155-00 │1     │1155-00 │266   │

│                │стационарная на базе  │        │      │        │      │

│                │генератора АСК-1-67   │        │      │        │      │

│                │производительностью 5 │        │      │        │      │

│                │м3/ч                  │        │      │        │      │

│                │Машина ручная шлифова-│70-00   │3     │210-00  │41, 42│

│                │льная с гибким валом, │        │      │        │      │

│                │диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │63    │18654-00│   -  │

│                                                                       │

│                 Работы по монтажу металлических конструкций           │

│                                                                       │

│Сверление   мон-│Машина ручная сверли- │        │      │        │      │

│тажных и вспомо-│льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│гательных отвер-│метр сверла, мм:      │        │      │        │      │

│стий            │     14               │44-76   │4     │179-04  │16-18 │

│                │     23               │41-28   │6     │247-68  │19-21 │

│                │     32               │41-50   │3     │124-50  │23, 24│

│                │То же угловая, наибо- │46-00   │4     │184-00  │26    │

│                │льший диаметр сверла  │        │      │        │      │

│                │32 мм                 │        │      │        │      │

│                │Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│                │ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │     2                │215-00  │3     │645-00  │87    │

│                │     25               │365-00  │5     │1825-00 │90    │

│Сборка и разбор-│Гайковерт ручной, диа-│        │      │        │      │

│ка болтовых  со-│метр завинчиваемой ре-│        │      │        │      │

│единений        │зьбы, мм, до:         │        │      │        │      │

│                │     16               │43-00   │2     │86-00   │44, 45│

│                │     30               │52-57   │3     │157-71  │46-52 │

│                │     42               │87-10   │4     │348-40  │53-56 │

│                │     52               │74-33   │3     │282-99  │57-59 │

│                │Гайковерт ручной угло-│43-50   │4     │174-00  │61    │

│                │вой, диаметр завинчи- │        │      │        │      │

│                │ваемой резьбы до 36 мм│        │      │        │      │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │        │      │        │      │

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа, мм, до:   │        │      │        │      │

│                │      1,6             │53-50   │3     │160-50  │93, 94│

│                │      2,5             │45-00   │3     │135-00  │95, 96│

│                │То же вырубные, тол-  │        │      │        │      │

│                │щина разрезаемого     │        │      │        │      │

│                │листа, мм, до:        │        │      │        │      │

│                │      1,0             │55-00   │2     │110-00  │97, 98│

│                │      2,5             │60-00   │2     │120-00  │101   │

│                │      3,5             │70-00   │2     │140-00  │102   │

│                │      10,0            │440-00  │2     │880-00  │103   │

│Очистка металло-│Молоток пневматический│32-00   │2     │64-00   │79    │

│конструкций   от│зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│грязи,   краски,│энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│окалины,  корро-│То же пучковый, энер- │40-00   │2     │80-00   │80    │

│зии,    зачистка│гия удара 1,2 Дж      │        │      │        │      │

│сварных    швов,│То же рубильный, энер-│        │      │        │      │

│обрубка металла │гия удара, Дж:        │        │      │        │      │

│                │      12,5            │96-50   │4     │386-00  │81    │

│                │      22,5            │120-00  │1     │120-00  │82    │

│Подготовка   по-│Кромкорез электричес- │285-00  │2     │570-00  │106   │

│верхностей  эле-│кий, толщина обрабаты-│        │      │        │      │

│ментов под свар-│ваемого материала 22  │        │      │        │      │

│ку              │мм                    │        │      │        │      │

│                │Машина ручная шлифова-│39-50   │5     │197-50  │36, 37│

│                │льная, диаметр круга  │        │      │        │      │

│                │150 мм                │        │      │        │      │

│                │То же угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга, мм, до:        │        │      │        │      │

│                │      80              │40-00   │3     │120-00  │38    │

│                │      125             │50-00   │3     │150-00  │39    │

│                │То же с гибким валом, │48-00   │3     │144-00  │41, 42│

│                │диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Расклепывание   │Молоток пневматический│        │      │        │      │

│заклепок  и  че-│клепальный, энергия   │        │      │        │      │

│канка соединений│удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │      2,5             │11-50   │2     │23-00   │74    │

│                │      5,0             │13-10   │2     │26-20   │75    │

│                │      25,0            │43-00   │3     │129-00  │76    │

│                │      36,0            │45-00   │2     │90-00   │77    │

│                │      70,0            │89-00   │3     │267-00  │78    │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │95    │30863-02│   -  │

│                                                                       │

│                    Работы по монтажу индустриальных                   │

│                       строительных конструкций                        │

│                                                                       │

│Крепление гипсо-│Шуруповерт ручной с   │63-00   │20    │1260-00 │64, 65│

│картонных листов│магнитной головкой,   │        │      │        │      │

│(ГКЛ) к  стойкам│диаметр завинчиваемой │        │      │        │      │

│металлического  │резьбы 6 мм           │        │      │        │      │

│каркаса  с   по-│                      │        │      │        │      │

│мощью  самосвер-│                      │        │      │        │      │

│лящих, самонаре-│                      │        │      │        │      │

│зающих винтов   │                      │        │      │        │      │

│Резка стального │Ножницы ручные элект- │        │      │        │      │

│профиля стоек и │рические прорезные,   │        │      │        │      │

│направляющих    │толщина разрезаемого  │        │      │        │      │

│каркаса  перего-│материала, мм:        │        │      │        │      │

│родок           │      1               │70-00   │10    │700-00  │104   │

│                │      10              │690-00  │3     │2070-00 │105   │

│Резка ГКЛ       │Лобзик электрический, │68-50   │5     │342-50  │113   │

│                │наибольшая глубина    │        │      │        │      │

│                │пропила 50 мм         │        │      │        │      │

│Образование  от-│Машина ручная сверли- │125-73  │15    │1886-00 │27-29 │

│верстий         │льная с комплектом на-│        │      │        │      │

│                │садок, наибольший диа-│        │      │        │      │

│                │метр сверла 14 мм     │        │      │        │      │

│                │Перфоратор ручной эле-│194-00  │2     │388-00  │89    │

│                │ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│                │удара до 2,5 Дж       │        │      │        │      │

│                │Молоток электрический,│140-00  │1     │140-00  │67    │

│                │энергия удара 1 Дж    │        │      │        │      │

│Выборка борозд  │Бороздодел электричес-│        │      │        │      │

│                │кий, ширина паза, мм, │        │      │        │      │

│                │до:                   │        │      │        │      │

│                │       7              │107-00  │2     │214-00  │117   │

│                │       10             │100-00  │2     │200-00  │118   │

│Забивание  гвоз-│Пистолет гвоздезабив- │400-00  │3     │1200-00 │120   │

│дей             │ной, длина гвоздей    │        │      │        │      │

│                │50-90 мм              │        │      │        │      │

│Пристрелка дюбе-│Пистолет строительно- │213-00  │5     │1065-00 │119   │

│лями  опорных  и│монтажный производите-│        │      │        │      │

│декоративных    │льностью 50 выстрелов │        │      │        │      │

│элементов к  бе-│в 1 ч                 │        │      │        │      │

│тонным и  метал-│                      │        │      │        │      │

│лическим основа-│                      │        │      │        │      │

│ниям            │                      │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │68    │9465-50 │ -    │

│                                                                       │

│            Работы по монтажу сборных железобетонных конструкций       │

│                                                                       │

│Образование мон-│Машина ручная сверли- │46-00   │3     │138-00  │26    │

│тажных вспомога-│льная угловая, наибо- │        │      │        │      │

│тельных  отверс-│льший диаметр сверла  │        │      │        │      │

│тий             │32 мм                 │        │      │        │      │

│                │Станок для сверления  │        │      │        │      │

│                │отверстий в железобе- │        │      │        │      │

│                │тоне, наибольший диа- │        │      │        │      │

│                │метр сверла, мм:      │        │      │        │      │

│                │     50-125           │1630-00 │1     │1630-00 │30    │

│                │     50-160           │1000-00 │2     │2000-00 │31    │

│                │Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│                │ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │     2,0              │225-00  │2     │450-00  │87, 88│

│                │     2,5              │194-00  │2     │388-00  │89    │

│                │     25,0             │365-00  │4     │1460-00 │90    │

│                │Машина ручная сверли- │125-00  │1     │125-00  │25    │

│                │льная с алмазными све-│        │      │        │      │

│                │рлами, наибольший диа-│        │      │        │      │

│                │метр сверла 50 мм     │        │      │        │      │

│                │Молоток электрический,│140-00  │2     │280-00  │67    │

│                │энергия удара 1 Дж    │        │      │        │      │

│Сборка и разбор-│Гайковерт ручной, диа-│        │      │        │      │

│ка болтовых  со-│метр завинчиваемой ре-│        │      │        │      │

│единений        │зьбы, мм, до:         │        │      │        │      │

│                │     16               │43-00   │2     │86-00   │44,45 │

│                │     30               │52-57   │2     │105-14  │46-52 │

│                │     42               │87-10   │2     │164-20  │53-56 │

│                │     52               │74-33   │2     │148-66  │57-59 │

│                │То же угловой, диаметр│43-50   │4     │174-00  │61    │

│                │завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│                │до 36 мм              │        │      │        │      │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │45-00   │3     │135-00  │95, 96│

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа 2,5 мм     │        │      │        │      │

│Очистка  заклад-│Молоток пневматический│32-00   │2     │64-00   │79    │

│ных  деталей   и│зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│металлических   │энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│изделий от грязи│То же пучковый, энер- │40-00   │2     │80-00   │80    │

│и коррозии      │гия удара 1,2 Дж      │        │      │        │      │

│Зачистка сварных│Машина ручная шлифова-│        │      │        │      │

│швов и  стыковых│льная, диаметр круга, │        │      │        │      │

│соединений, под-│мм:                   │        │      │        │      │

│гонка  отдельных│     100              │32-00   │1     │32-00   │34    │

│деталей         │     125              │41-00   │2     │82-00   │35    │

│                │То же угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга, мм:            │        │      │        │      │

│                │     80               │40-00   │2     │80-00   │38    │

│                │     125              │50-00   │3     │150-00  │39    │

│                │То же с гибким валом, │70-00   │2     │140-00  │41, 42│

│                │диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Заделка и герме-│Герметизатор электри- │64-00   │40    │2560-00 │242   │

│тизация  стыков,│ческий с двойной изо- │        │      │        │      │

│теплоизоляция   │ляцией производитель- │        │      │        │      │

│поверхностей    │ностью 1,8 л/мин      │        │      │        │      │

│                │Агрегат для нанесения │5785-00 │0,5   │2892-50 │243   │

│                │двухкомпонентных со-  │        │      │        │      │

│                │ставов производитель- │        │      │        │      │

│                │ностью 6 л/мин        │        │      │        │      │

│Затирка  поверх-│Машина штукатурно-за- │27-00   │5     │135-00  │137,  │

│ностей          │тирочная производите- │        │      │        │138   │

│                │льностью 50 м2/ч      │        │      │        │      │

│Уплотнение   бе-│Вибратор глубинный    │        │      │        │      │

│тонной смеси    │электрический с гиб-  │        │      │        │      │

│                │ким валом, диаметр    │        │      │        │      │

│                │вибронаконечника, мм: │        │      │        │      │

│                │     38               │58-00   │4     │232-00  │220   │

│                │     51               │70-00   │18    │1260-00 │221   │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │2     │131-00  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │115,5 │15122-50│  -   │

│                                                │      │        │      │

│                   Санитарно-технические работы                        │

│                                                                       │

│Образование  от-│Машина ручная сверли- │        │      │        │      │

│верстий в метал-│льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│ле, дереве,  же-│метр сверла, мм:      │        │      │        │      │

│лезобетоне     и│    10                │45-02   │12    │540-24  │3-11  │

│кирпичной кладке│    14                │44-76   │6     │268-56  │16-18 │

│                │    23                │41-28   │6     │247-68  │19-21 │

│                │    32                │41-50   │3     │124-50  │23, 24│

│                │То же угловая, наибо- │46-00   │2     │92-00   │26    │

│                │льший диаметр сверла  │        │      │        │      │

│                │32 мм                 │        │      │        │      │

│                │Машина ручная сверли- │125-00  │1     │125-00  │25    │

│                │льная с алмазными све-│        │      │        │      │

│                │рлами, наибольший диа-│        │      │        │      │

│                │метр сверла 50 мм     │        │      │        │      │

│                │Станок для сверления  │1630-00 │1     │1630-00 │30    │

│                │отверстий в железобе- │        │      │        │      │

│                │тоне, наибольший диа- │        │      │        │      │

│                │метр сверла 50-125 мм │        │      │        │      │

│                │Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│                │ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │      2,0             │225-00  │1     │225-00  │87, 88│

│                │      2,5             │194-00  │1     │194-00  │89    │

│                │      25,0            │365-00  │1     │365-00  │90    │

│                │Молоток электрический,│140-00  │1     │140-00  │67    │

│                │энергия удара 1 Дж    │        │      │        │      │

│Сборка и разбор-│Шуруповерт ручной эле-│52-50   │6     │315-00  │62, 63│

│ка  шурупных   и│ктрический, диаметр   │        │      │        │      │

│болтовых  соеди-│завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│нений           │до 6 мм               │        │      │        │      │

│                │Гайковерт ручной, диа-│        │      │        │      │

│                │метр завинчиваемой ре-│        │      │        │      │

│                │зьбы, мм, до:         │        │      │        │      │

│                │      16              │43-00   │1     │43-00   │44, 45│

│                │      30              │52-57   │1     │52-57   │46-52 │

│                │      42              │87-10   │1     │87-10   │53-56 │

│                │      52              │74-33   │1     │74-33   │57-59 │

│                │То же угловой, диаметр│43-50   │2     │87-00   │61    │

│                │завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│                │до 36 мм              │        │      │        │      │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │        │      │        │      │

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа, мм:       │        │      │        │      │

│                │      1,6             │53-50   │2     │107-00  │93, 94│

│                │      2,5             │45-00   │2     │90-00   │95, 96│

│                │То же вырубные, толщи-│        │      │        │      │

│                │на разрезаемого листа,│        │      │        │      │

│                │мм, до:               │        │      │        │      │

│                │      1,0             │55-00   │2     │110-00  │97, 98│

│                │      2,5             │60-00   │2     │120-00  │101   │

│                │      3,5             │70-00   │2     │140-00  │102   │

│                │      10,0            │440-00  │2     │880-00  │103   │

│                │Ножницы ручные элект- │690-00  │1     │690-00  │105   │

│                │рические прорезные,   │        │      │        │      │

│                │толщина разрезаемого  │        │      │        │      │

│                │листа 10 мм           │        │      │        │      │

│Зачистка сварных│Машина ручная шлифова-│        │      │        │      │

│швов,   подгонка│льная, диаметр круга, │        │      │        │      │

│отдельных  дета-│мм, до:               │        │      │        │      │

│лей             │      63              │24-50   │2     │49-00   │32, 33│

│                │      100             │32-00   │1     │32-00   │34    │

│                │      125             │41-00   │2     │82-00   │35    │

│                │То же угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга, мм, до:        │        │      │        │      │

│                │      80              │40-00   │2     │80-00   │38    │

│                │      125             │50-00   │2     │100-00  │39    │

│                │То же с гибким валом, │70-00   │3     │210-00  │41, 42│

│                │диаметр круга 125, 200│        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Гибка стальных  │Станок трубогибочный, │835-00  │2     │1670-00 │200   │

│труб в холодном │диаметр изгибаемых    │        │      │        │      │

│состоянии       │труб 22-42 мм         │        │      │        │      │

│                │Трубогиб ручной, диа- │        │      │        │      │

│                │метр труб, мм, до:    │        │      │        │      │

│                │      20              │32-00   │3     │96-00   │201   │

│                │      50              │48-00   │3     │144-00  │202   │

│                │Трубогиб гидравличес- │830-00  │4     │3320-00 │203   │

│                │кий, диаметр труб     │        │      │        │      │

│                │до 60 мм              │        │      │        │      │

│Нарезание резьбы│Машина ручная резьбо- │20-00   │3     │60-00   │66    │

│                │нарезная, наибольший  │        │      │        │      │

│                │диаметр нарезаемой ре-│        │      │        │      │

│                │зьбы 12 мм            │        │      │        │      │

│Пробивка    ниш,│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│борозд и гнезд  │рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │      12,5            │96-50   │4     │386-00  │81    │

│                │      22,5            │120-00  │1     │120-00  │82    │

│                │Бороздодел электричес-│        │      │        │      │

│                │кий, ширина паза,     │        │      │        │      │

│                │мм, до:               │        │      │        │      │

│                │      7               │107-00  │3     │321-00  │117   │

│                │      10              │100-00  │3     │300-00  │118   │

│Резка труб      │Труборез электричес-  │390-00  │7     │2730-00 │116   │

│                │кий, диаметр разрезае-│        │      │        │      │

│                │мых труб 108-325 мм   │        │      │        │      │

│                │Труборез переносной,  │        │      │        │      │

│                │диаметр разрезаемых   │        │      │        │      │

│                │труб, мм:             │        │      │        │      │

│                │     32-60            │171-00  │12    │2052-00 │204   │

│                │     76-108           │195-00  │10    │1950-00 │205   │

│                │Пила маятниковая пере-│440-00  │8     │3520-00 │115   │

│                │носная для резки ста- │        │      │        │      │

│                │льных труб и металло- │        │      │        │      │

│                │проката, диаметр раз- │        │      │        │      │

│                │резаемых труб 133 мм  │        │      │        │      │

│Крепление   сан-│Пистолет строительно- │213-00  │5     │1065-00 │119   │

│технического    │монтажный производи-  │        │      │        │      │

│оборудования   к│тельностью до 50 выс- │        │      │        │      │

│бетонным и  кир-│трелов в 1 ч          │        │      │        │      │

│пичным конструк-│                      │        │      │        │      │

│циям            │                      │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │141   │28471-48│   -  │

│                                                                       │

│                 Электромонтажные работы                               │

│                                                                       │

│Образование  от-│Машина ручная сверли- │        │      │        │      │

│верстий в метал-│льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│ле, дереве,  же-│метр сверла, мм:      │        │      │        │      │

│лезобетоне     и│     10               │45-02   │12    │540-24  │3-11  │

│кирпичной кладке│     14               │44-76   │8     │358-08  │16-18 │

│                │     23               │41-28   │6     │247-68  │19-21 │

│                │     32               │41-50   │3     │124-50  │23, 24│

│                │То же угловая, наибо- │46-00   │2     │92-00   │26    │

│                │льший диаметр сверла  │        │      │        │      │

│                │32 мм                 │        │      │        │      │

│                │То же с алмазными све-│125-00  │1     │125-00  │25    │

│                │рлами, наибольший диа-│        │      │        │      │

│                │метр сверла 50 мм     │        │      │        │      │

│                │Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│                │ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │      2,0             │225-00  │2     │450-00  │87, 88│

│                │      2,5             │194-00  │3     │582-00  │89    │

│                │      25,0            │365-00  │5     │1825-00 │90    │

│                │Молоток электрический,│140-00  │2     │280-00  │67    │

│                │энергия удара 1 Дж    │        │      │        │      │

│Сборка и разбор-│Шуруповерт ручной эле-│52-50   │4     │210-00  │62, 63│

│ка  шурупных   и│ктрический, диаметр   │        │      │        │      │

│болтовых  соеди-│завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│нений           │до 6 мм               │        │      │        │      │

│                │Гайковерт ручной угло-│43-50   │3     │130-50  │61    │

│                │вой, диаметр завинчи- │        │      │        │      │

│                │ваемой резьбы до 36 мм│        │      │        │      │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │        │      │        │      │

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа, мм, до:   │        │      │        │      │

│                │      1,6             │53-50   │3     │160-50  │93, 94│

│                │      2,5             │45-00   │3     │135-00  │95, 96│

│Зачистка и  под-│Машина ручная шлифова-│        │      │        │      │

│гонка деталей   │льная, диаметр круга, │        │      │        │      │

│                │мм, до:               │        │      │        │      │

│                │      63              │24-50   │2     │49-00   │32, 33│

│                │      100             │32-00   │1     │32-00   │34    │

│                │      125             │41-00   │2     │82-00   │35    │

│                │      150             │39-50   │2     │79-00   │36, 37│

│                │То же угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга, мм, до:        │        │      │        │      │

│                │      80              │40-00   │1     │40-00   │38    │

│                │      125             │50-00   │3     │150-00  │39    │

│Нарезание резьбы│Машина ручная резьбо- │20-00   │2     │40-00   │66    │

│                │нарезная, наибольший  │        │      │        │      │

│                │диаметр нарезаемой ре-│        │      │        │      │

│                │зьбы 12 мм            │        │      │        │      │

│Пробивка    ниш,│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│борозд и гнезд  │рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │     12,5             │96-50   │2     │193-00  │81    │

│                │     22,5             │120-00  │1     │120-00  │82    │

│                │Бороздодел электричес-│        │      │        │      │

│                │кий, ширина паза, мм, │        │      │        │      │

│                │до:                   │        │      │        │      │

│                │     7                │107-10  │2     │214-20  │117   │

│                │     10               │100-00  │2     │200-00  │118   │

│Крепление элект-│Пистолет строительно- │213-00  │6     │1278-00 │119   │

│ротехнического  │монтажный производите-│        │      │        │      │

│оборудования   и│льностью до 50 выстре-│        │      │        │      │

│его элементов  к│лов в 1 ч             │        │      │        │      │

│бетонным и  кир-│                      │        │      │        │      │

│пичным конструк-│                      │        │      │        │      │

│циям            │                      │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

│Оконцевание    и│Пресс гидравлический  │184-00  │2     │368-00  │254,  │

│соединение  алю-│ручной и с электропри-│        │      │        │255   │

│миниевых    жил,│водом, сечение кабеля │        │      │        │      │

│изолированных   │и провода 16 - 240 мм2│        │      │        │      │

│проводов и кабе-│                      │        │      │        │      │

│лей             │                      │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │ -      │87    │8309-70 │    - │

│                                                                       │

│                 Штукатурные и облицовочные работы                     │

│                                                                       │

│Приготовление,  │Станция штукатурная   │10000-00│3     │30000-00│131   │

│переработка,    │производительностью   │        │      │        │      │

│транспортировка │2-6 м3/ч              │        │      │        │      │

│и нанесение шту-│Агрегат штукатурно-   │1070-00 │3     │3210-00 │135   │

│катурного  раст-│смесительный произво- │        │      │        │      │

│вора            │дительностью 2 м3/ч   │        │      │        │      │

│                │Машина штукатурная    │1669-00 │1     │1669-00 │132   │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │1,5 м3/ч              │        │      │        │      │

│                │Агрегат штукатурный   │1100-00 │1     │1100-00 │133   │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │0,5 м3/ч              │        │      │        │      │

│                │Агрегат штукатурный   │2210-00 │1     │2210-00 │134   │

│                │(поэтажный) производи-│        │      │        │      │

│                │тельностью 1 м3/ч     │        │      │        │      │

│                │Машина для приготовле-│7600-00 │1     │7600-00 │180   │

│                │ния и подачи жестких  │        │      │        │      │

│                │растворов производите-│        │      │        │      │

│                │льностью 2,5 м3/ч     │        │      │        │      │

│                │Растворосмеситель про-│        │      │        │      │

│                │изводительностью,     │        │      │        │      │

│                │м3/ч:                 │        │      │        │      │

│                │      1,2-1,5         │265-00  │3     │795-00  │136   │

│                │      2,0             │287-50  │3     │862-50  │136   │

│                │Растворонасос произво-│        │      │        │      │

│                │дительностью, м3/ч:   │        │      │        │      │

│                │      2,4             │5000-00 │1     │5000-00 │140   │

│                │      2,0             │4000-00 │3     │12000-00│141   │

│                │      3,0-6,0         │1500-00*│0,5   │750-00* │142   │

│                │      4,0             │807-00  │1,5   │1210-50 │143   │

│                │      6,0             │1130-00 │0,5   │565-00  │139   │

│Подготовка     и│Молоток электрический,│        │      │        │      │

│очистка  поверх-│энергия удара, Дж:    │        │      │        │      │

│ностей          │     1,0              │140-00  │2     │280-00  │67    │

│                │     4,5              │95-00   │2     │190-00  │68    │

│                │     10,0             │132-00  │2     │264-00  │69    │

│                │Молоток пневматический│32-00   │2     │64-00   │79    │

│                │зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│                │энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│                │То же пучковый, энер- │40-00   │2     │80-00   │80    │

│                │гия удара 1,2 Дж      │        │      │        │      │

│Насечка бетонных│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│и      кирпичных│рубильный, энергия    │        │      │        │      │

│стен,  выполнен-│удара, Дж:            │        │      │        │      │

│ных под  расшив-│     12,5             │96-50   │4     │386-00  │81    │

│ку, выборка  па-│     22,5             │120-00  │1     │120-00  │82    │

│зов в сухой гип-│Бороздодел электричес-│        │      │        │      │

│совой штукатурке│кий, ширина паза, мм, │        │      │        │      │

│                │до:                   │        │      │        │      │

│                │     7                │107-00  │2     │214-00  │117   │

│                │     10               │100-00  │2     │200-00  │118   │

│Резка   глазуро-│Плиткорез универсаль- │145-00  │4     │580-00  │256   │

│ванных и метлах-│ный производительнос- │        │      │        │      │

│ских плиток     │тью 120 шт/ч          │        │      │        │      │

│Сверление    от-│Машина ручная сверли- │37-33   │3     │111-99  │1, 2  │

│верстий      для│льная, наибольший     │        │      │        │      │

│крепления  обли-│диаметр сверла 6 мм   │        │      │        │      │

│цовочных матери-│                      │        │      │        │      │

│алов            │                      │        │      │        │      │

│Затирка   накры-│Машина штукатурно-за- │31-50   │40    │1260-00 │137,  │

│вочного  слоя  и│тирочная производите- │        │      │        │138   │

│очистка  поверх-│льностью 50 м2/ч      │        │      │        │      │

│ностей          │Машина ручная шлифова-│27-00   │3     │81-00   │40    │

│                │льная торцовая, диа-  │        │      │        │      │

│                │метр круга 125 мм     │        │      │        │      │

│Перевозка  раст-│Тележка для перевозки │66-00   │3     │198-00  │245   │

│воров           │растворов грузоподъем-│        │      │        │      │

│                │ностью 200 кг, вмести-│        │      │        │      │

│                │мостью 0,1 м3         │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │94,5  │71000-99│ -    │

│                                       │        │      │        │      │

│                       Малярные работы                                 │

│                                                                       │

│Приготовление,  │Малярная станция прои-│14500-00│3     │43500-00│154   │

│транспортировка │зводительностью       │        │      │        │      │

│и нанесение  ма-│250, 380, 500 м2/ч    │        │      │        │      │

│лярных составов │                      │        │      │        │      │

│Подача   сжатого│Компрессор производи- │        │      │        │      │

│воздуха к  крас-│тельностью, м3/ч:     │        │      │        │      │

│кораспылителю  и│     3                │70-00   │4     │280-00  │167   │

│красконагнета-  │     15               │474-00  │2     │948-00  │168   │

│тельному   баку,│     30               │175-00  │5     │875-00  │169   │

│очистка  сжатого│                      │        │      │        │      │

│воздуха         │                      │        │      │        │      │

│                │Воздухоочиститель мак-│15-50   │2     │31-00   │171   │

│                │симальной пропускной  │        │      │        │      │

│                │способностью 30 м3/ч  │        │      │        │      │

│Подача  окрасоч-│Бак красконагнетатель-│        │      │        │      │

│ного  состава  в│ный вместимостью, л:  │        │      │        │      │

│краскораспылите-│      20              │45-00   │5     │225-00  │172   │

│ли и к пневмова-│      60              │75-00   │4     │300-00  │173   │

│ликам           │                      │        │      │        │      │

│Нанесение     на│Агрегат шпатлевочный  │1000-00 │4     │4000-00 │149   │

│поверхность     │производительностью   │        │      │        │      │

│шпатлевочных    │360, 720 л/ч          │        │      │        │      │

│составов        │Распылитель для нане- │6-00    │2     │12-00   │148   │

│                │сения шпатлевки произ-│        │      │        │      │

│                │водительностью 100    │        │      │        │      │

│                │м2/ч                  │        │      │        │      │

│Нанесение     на│Краскопульт ручной    │17-00   │22    │374-00  │145   │

│поверхность вод-│производительностью   │        │      │        │      │

│ных, известковых│210 м2/ч              │        │      │        │      │

│и меловых  окра-│                      │        │      │        │      │

│сочных составов │                      │        │      │        │      │

│Нанесение     на│Краскораспылитель пне-│        │      │        │      │

│поверхность  ла-│вматический производи-│        │      │        │      │

│кокрасочных пок-│тельностью, л/мин:    │        │      │        │      │

│рытий           │      0,10            │8-40    │16    │134-40  │146   │

│                │      0,16            │7-50    │20    │150-00  │147   │

│Окраска  поверх-│Агрегат окрасочный    │51-00   │13    │153-00  │158   │

│ности   лакокра-│производительностью   │        │      │        │      │

│сочными состава-│400 м2/ч              │        │      │        │      │

│ми              │                      │        │      │        │      │

│Окраска  поверх-│То же высокого давле- │        │      │        │      │

│ности при  боль-│ния производительнос- │        │      │        │      │

│ших объемах  ра-│тью, л/мин:           │        │      │        │      │

│бот             │      3,6             │1320-00 │6     │7920-00 │160   │

│                │      5,6             │1830-00 │2     │3660-00 │162   │

│Зачистка   прош-│Машина для шлифования │32-50   │2     │65-00   │144   │

│патлеванных  по-│шпатлевки производите-│        │      │        │      │

│верхностей перед│льностью 35 м2/ч      │        │      │        │      │

│окраской        │                      │        │      │        │      │

│Перемешивание   │Мешалка для окрасочных│215-00  │2     │430-00  │151   │

│малярных  соста-│составов производите- │        │      │        │      │

│вов             │льностью 500 л/ч      │        │      │        │      │

│                │Мешалка двухвальная   │350-00  │0,5   │175-00  │152   │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │при изготовлении зама-│        │      │        │      │

│                │зки 145, шпатлевки    │        │      │        │      │

│                │170, окрасочных паст  │        │      │        │      │

│                │190 кг/ч              │        │      │        │      │

│Процеживание    │Вибросито электричес- │90-00   │6     │540-00  │153   │

│малярных  соста-│кое производительнос- │        │      │        │      │

│вов             │тью 700 кг/ч          │        │      │        │      │

│Перетирка       │Краскотерка производи-│        │      │        │      │

│жидких,  твердых│тельностью, кг/ч:     │        │      │        │      │

│и  пастообразных│     110              │200-00  │6     │1200-00 │164   │

│материалов      │     400              │450-00  │1     │450-00  │165   │

│Нанесение     на│Краскораспылитель пне-│7-00    │18    │126-00  │150   │

│поверхность  ок-│вматический производи-│        │      │        │      │

│расочных  соста-│тельностью 1,4 л/мин  │        │      │        │      │

│вов             │Установка для нанесе- │380-00  │2     │760-00  │155   │

│                │ния малярных составов │        │      │        │      │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │260 м2/ч              │        │      │        │      │

│                │Агрегат окрасочный пе-│80-00   │5     │400-00  │157   │

│                │редвижной производите-│        │      │        │      │

│                │льностью 0,16 л/мин   │        │      │        │      │

│                │Агрегат малярный прои-│1080-00 │1     │1080-00 │159   │

│                │зводительностью 500   │        │      │        │      │

│                │м2/ч                  │        │      │        │      │

│Окраска  поверх-│Агрегат окрасочный пе-│860-00  │1     │860-00  │156   │

│ностей   фасадов│редвижной производите-│        │      │        │      │

│зданий          │льностью 500 м2/ч     │        │      │        │      │

│Перетирка мела  │Мелотерка производите-│196-00  │2     │392-00  │166   │

│                │льностью 300-400 кг/ч │        │      │        │      │

│Подготовка   ма-│Диспергатор для маляр-│400-00  │2     │800-00  │170   │

│лярных составов │ных составов произво- │        │      │        │      │

│                │дительностью 500 кг/ч │        │      │        │      │

│Нанесение соста-│Окрасочный агрегат ни-│375-00  │4     │1500-00 │163   │

│вов     нагретым│зкого давления произ- │        │      │        │      │

│воздухом        │водительностью        │        │      │        │      │

│                │4 м3/мин              │        │      │        │      │

│Мойка влагостой-│Машина моечная произ- │84-00   │5     │420-00  │161   │

│ких поверхностей│водительностью        │        │      │        │      │

│                │35 м2/ч               │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │    -   │182,5 │42760-00│  -   │

│                                       │        │      │        │      │

│                     Стекольные работы                                 │

│                                                                       │

│Транспортировка │Захват вакуумный, уде-│8-00    │10    │80-00   │193   │

│и установка лис-│рживающее усилие 150 Н│        │      │        │      │

│тового стекла   │(15 кгс)              │        │      │        │      │

│Раскрой стекла  │Электростеклорез прои-│100-00  │10    │1000-00 │194   │

│                │зводительностью 100   │        │      │        │      │

│                │резов в 1 ч           │        │      │        │      │

│Нанесение  зама-│Шприц для подачи зама-│15-00   │10    │150-00  │268   │

│зок  и  паст  на│зок вместимостью 2 л  │        │      │        │      │

│фальцы   оконных│                      │        │      │        │      │

│переплетов      │                      │        │      │        │      │

│Забивка оконных │Пистолет скобозабив-  │400-00  │10    │4000-00 │121   │

│переплетов      │ной, длина скоб 40-75 │        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Завинчивание    │Шуруповерт ручной эле-│52-50   │10    │525-00  │62, 63│

│шурупов при  ус-│ктрический, диаметр   │        │      │        │      │

│тановке  рам   и│завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│оконных перепле-│до 6 мм               │        │      │        │      │

│тов             │                      │        │      │        │      │

│Работы по остек-│Штамп механический для│20-00   │5     │100-00  │195   │

│лению           │шпилек производитель- │        │      │        │      │

│                │ностью 2500 шт/ч      │        │      │        │      │

│                │Машина моечная произ- │84-00   │5     │420-00  │161   │

│                │водительностью 35 м2/ч│        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │60    │6275-00 │ -    │

│                                                                       │

│                    Работы по устройству полов                         │

│                                                                       │

│                    Полы дощатые, из паркетных                         │

│                 досок, штучного и щитового паркета                    │

│                                                                       │

│Распиловка досок│Лобзик электрический, │68-50   │3     │205-50  │113   │

│и брусов,  резка│наибольшая глубина    │        │      │        │      │

│паркетной клепки│пропила 50 мм         │        │      │        │      │

│                │Машина деревообрабаты-│150-00  │5     │750-00  │111   │

│                │вающая, глубина пропи-│        │      │        │      │

│                │ла 45 мм              │        │      │        │      │

│                │Пила ручная дисковая, │43-00   │15    │645-00  │110   │

│                │глубина пропила 65 мм │        │      │        │      │

│Сверление    от-│Машина ручная сверли- │        │      │        │      │

│верстий         │льная, наибольший     │        │      │        │      │

│                │диаметр сверла, мм:   │        │      │        │      │

│                │     6                │37-33   │3     │111-99  │1, 2  │

│                │     14               │44-76   │6     │268-56  │12-18 │

│Острожка паркет-│Машина для острожки   │183-00  │12    │2196-00 │174   │

│ных  и   дощатых│полов производительно-│        │      │        │      │

│полов           │стью 44 м2/ч          │        │      │        │      │

│Строгание      и│Рубанок электрический,│        │      │        │      │

│фугование  дере-│ширина строгания, мм, │        │      │        │      │

│вянных изделий  │до:                   │        │      │        │      │

│                │     75               │43-00   │12    │516-00  │107   │

│                │     100              │46-00   │12    │552-00  │108   │

│Завертывание    │Шуруповерт ручной эле-│52-50   │6     │315-00  │63-65 │

│шурупов при  ус-│ктрический, диаметр   │        │      │        │      │

│тановке вентиля-│завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│ционных решеток │до 6 мм               │        │      │        │      │

│Выборка  отверс-│Долбежник электричес- │108-00  │5     │540-00  │114   │

│тий и гнезд пря-│кий, размер паза      │        │      │        │      │

│моугольной формы│20 Х 60 Х 160 мм      │        │      │        │      │

│Шлифовка паркет-│Машина для шлифования │430-00  │25    │10750-00│269   │

│ных  и   дощатых│деревянных полов прои-│        │      │        │      │

│полов           │зводительностью 45    │        │      │        │      │

│                │м2/ч                  │        │      │        │      │

│                │Машина ручная плоско- │50-00   │5     │250-00  │43    │

│                │шлифовальная, размер  │        │      │        │      │

│                │платформы 110 Х 225 мм│        │      │        │      │

│Обеспыливание   │Пылесос промышленный  │860-00  │1     │860-00  │198   │

│поверхностей    │производительностью   │        │      │        │      │

│полов,     мойка│250 м2/ч              │        │      │        │      │

│влагостойких    │Машина поломоечная,   │600-00  │0,5   │300-00  │196   │

│поверхностей   и│ширина захвата 0,55 м │        │      │        │      │

│очистка  поверх-│Машина подметальная   │475-00  │0,25  │118-50  │197   │

│ностей          │вакуумная, ширина зах-│        │      │        │      │

│                │вата 0,8 м            │        │      │        │      │

│                │Машина для уборки шла-│2000-00*│2     │4000-00*│270   │

│                │ма производительностью│        │      │        │      │

│                │200 м2/ч              │        │      │        │      │

│                │Машина водопылесосная │260-00  │0,5   │130-00  │199   │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │85 м3/ч               │        │      │        │      │

│Лакировка    по-│Краскораспылитель пне-│7-00    │6     │42-00   │146   │

│верхности полов │вматический производи-│        │      │        │      │

│                │тельностью 0,1 л/мин  │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

│Сварка линолеума│Машина электрическая  │480-00  │6     │2880-00 │175   │

│                │для сварки линолеума  │        │      │        │      │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │50-80 м/ч             │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │125,25│27339-54│  -   │

│                                       │        │      │        │      │

│                                                                       │

│                 Полы бетонные, цементно-песчаные,                     │

│                      мозаичные и линолиумные                          │

│                                                                       │

│Подача   жестких│Машина для приготовле-│3310-00 │0,5   │1655-00 │179   │

│растворов    при│ния и подачи жестких  │        │      │        │      │

│устройстве стяж-│растворов производите-│        │      │        │      │

│ки              │льностью 2,5 м3/ч     │        │      │        │      │

│                │То же со встроенным   │7600-00 │5,5   │41800-00│180   │

│                │компрессором          │        │      │        │      │

│Подготовка осно-│Трамбовка ручная элек-│        │      │        │      │

│ваний под бетон-│трическая массой, кг: │        │      │        │      │

│ные полы        │     28               │126-00  │2     │252-00  │91    │

│                │     80               │334-00  │2     │668-00  │92    │

│Устройство   бе-│Комплекс вакуумный    │7300-00 │3     │21900-00│176   │

│тонных     полов│производительностью 45│        │      │        │      │

│методом вакууми-│м2/ч                  │        │      │        │      │

│рования         │                      │        │      │        │      │

│Выравнивание   и│Вибратор поверхностный│52-00   │1     │52-00   │214   │

│уплотнение   бе-│электрический, вынуж- │        │      │        │      │

│тонного, цемент-│дающая сила 4500-9000 │        │      │        │      │

│но-песчаного   и│Н (450-900 кгс)       │        │      │        │      │

│мозаичного раст-│                      │        │      │        │      │

│воров           │                      │        │      │        │      │

│Уплотнение   бе-│Виброрейка производи- │323-00  │2     │646-00  │181   │

│тонной смеси    │тельностью 120 м2/ч   │        │      │        │      │

│Насечка твердого│Молоток электрический,│        │      │        │      │

│бетонного  осно-│энергия удара, Дж:    │        │      │        │      │

│вания           │     4,5              │95-00   │2     │190-00  │68    │

│                │     10,0             │132-00  │2     │264-00  │69    │

│                │Молоток отбойный пнев-│        │      │        │      │

│                │матический, энергия   │        │      │        │      │

│                │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│                │      30              │31-00   │3     │93-00   │71    │

│                │      36              │33-00   │3     │99-00   │72    │

│                │      42              │34-00   │3     │102-00  │73    │

│Заглаживание бе-│Машина для заглажива- │500-00  │5     │2500-00 │178   │

│тонных оснований│ния бетонных полов    │        │      │        │      │

│под полы        │производительностью 60│        │      │        │      │

│                │м2/ч                  │        │      │        │      │

│                │Машина для затирки це-│150-00  │5     │750-00  │177   │

│                │ментных стяжек произ- │        │      │        │      │

│                │водительностью 60 м2/ч│        │      │        │      │

│Придание шерохо-│Молоток пневматический│32-00   │2     │64-00   │79    │

│ватости бетонной│зачистной зубильный,  │        │      │        │      │

│подготовке      │энергия удара 2,2 Дж  │        │      │        │      │

│                │То же пучковый, энер- │40-00   │2     │80-00   │80    │

│                │гия удара 1,2 Дж      │        │      │        │      │

│Сверление    от-│Машина ручная сверли- │44-76   │6     │268-56  │12-18 │

│верстий для  ус-│льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│тановки  плинту-│метр сверла 14 мм     │        │      │        │      │

│сов             │                      │        │      │        │      │

│Обеспыливание   │Пылесос промышленный  │860-00  │2     │1720-00 │198   │

│поверхностей    │производительностью   │        │      │        │      │

│                │250 м2/ч              │        │      │        │      │

│Шлифовка поверх-│Машина мозаично-шлифо-│292-00  │10    │2920-00 │184   │

│ностей покрытий │вальная производитель-│        │      │        │      │

│                │ностью 15-20 м2/ч     │        │      │        │      │

│Шлифовка и поли-│Машина ручная шлифова-│27-00   │5     │135-00  │40    │

│рование     мест│льная торцовая, диа-  │        │      │        │      │

│примыкания     к│метр круга 125 мм     │        │      │        │      │

│стенам и  колон-│                      │        │      │        │      │

│нам             │                      │        │      │        │      │

│Сварка линолеума│Машина электрическая  │480-00  │2     │960-00  │175   │

│                │для сварки линолеума  │        │      │        │      │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │50-80 м/ч             │        │      │        │      │

│Подача   сжатого│Компрессор диафрагмен-│70-00   │6     │420-00  │167   │

│воздуха         │ный производительнос- │        │      │        │      │

│                │тью 3 м3/ч            │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │83    │77538-56│ -    │

│                                                                       │

│                         Столярные работы                              │

│                                                                       │

│Сверление    от-│Машина ручная сверли- │        │      │        │      │

│верстий в  дере-│льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│вянных конструк-│метр сверла, мм:      │        │      │        │      │

│циях и деталях  │      10              │45-02   │8     │360-16  │3-11  │

│                │      14              │44-76   │4     │179-04  │12-18 │

│                │      23              │41-28   │4     │165-12  │19-22 │

│                │То же угловая, наибо- │46-00   │2     │92-00   │26    │

│                │льший диаметр сверла  │        │      │        │      │

│                │32 мм                 │        │      │        │      │

│Распиловка лесо-│Машина деревообрабаты-│150-00  │5     │750-00  │111   │

│материалов,  вы-│вающая, глубина пропи-│        │      │        │      │

│пиливание и рез-│ла 45 мм              │        │      │        │      │

│ка  деталей   из│Пила ручная дисковая, │43-00   │6     │258-00  │110   │

│досок           │глубина пропила 65 мм │        │      │        │      │

│                │Пила стационарная,    │91-00   │2     │182-00  │112   │

│                │глубина пропила 60 мм │        │      │        │      │

│                │Лобзик электрический, │68-50   │2     │137-00  │113   │

│                │наибольшая глубина    │        │      │        │      │

│                │пропила 50 мм         │        │      │        │      │

│Выборка  отверс-│Долбежник ручной элек-│108-00  │8     │864-00  │114   │

│тий и гнезд пря-│трический, размер паза│        │      │        │      │

│моугольной формы│20 Х 60 Х 160 мм      │        │      │        │      │

│и шпунтовых  па-│                      │        │      │        │      │

│зов             │                      │        │      │        │      │

│Строгание      и│Рубанок электрический,│        │      │        │      │

│фугование древе-│ширина строгания, мм, │        │      │        │      │

│сины            │до:                   │        │      │        │      │

│                │      75              │43-00   │10    │430-00  │107   │

│                │      100             │46-00   │7     │322-00  │108   │

│Завертывание    │Шуруповерт ручной, ди-│52-50   │5     │262-50  │62, 63│

│шурупов,  болтов│аметр завинчиваемой   │        │      │        │      │

│и гаек          │резьбы до 6 мм        │        │      │        │      │

│                │Гайковерт ручной, диа-│43-00   │2     │86-00   │44, 45│

│                │метр завинчиваемой ре-│        │      │        │      │

│                │зьбы 16 мм            │        │      │        │      │

│Шлифовка и поли-│Машина ручная плоско- │50-00   │10    │500-00  │43    │

│рование  поверх-│шлифовальная, размер  │        │      │        │      │

│ностей          │платформы 110 Х 225 мм│        │      │        │      │

│                │Машина ручная шлифова-│        │      │        │      │

│                │льная угловая, диаметр│        │      │        │      │

│                │круга, мм:            │        │      │        │      │

│                │      80              │40-00   │2     │80-00   │38    │

│                │      125             │50-00   │3     │150-00  │39    │

│                │То же торцовая, диа-  │27-00   │2     │54-00   │40    │

│                │метр круга 125 мм     │        │      │        │      │

│Забивание  гвоз-│Пистолет гвоздезабив- │400-00  │5     │2000-00 │120   │

│дей и скоб      │ной, длина гвоздей    │        │      │        │      │

│                │50-90 мм              │        │      │        │      │

│                │Пистолет скобозабив-  │400-00  │3     │1200-00 │121   │

│                │ной, длина скоб 40-75 │        │      │        │      │

│                │мм                    │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │93    │11664-82│ -    │

│                                                                       │

│                Кровельные и гидроизоляционные работы                  │

│                                                                       │

│Резка листового │Ножницы ручные ноже-  │45-00   │6     │270-00  │95, 96│

│металла         │вые, толщина разрезае-│        │      │        │      │

│                │мого листа 2,5 мм     │        │      │        │      │

│Сверление    от-│Машина ручная сверли- │44-76   │6     │268-56  │12-18 │

│верстий         │льная, наибольший диа-│        │      │        │      │

│                │метр сверла 14 мм     │        │      │        │      │

│Завертывание    │Шуруповерт ручной эле-│52-50   │2     │105-00  │62, 63│

│винтов и шурупов│ктрический, диаметр   │        │      │        │      │

│                │завинчиваемой резьбы  │        │      │        │      │

│                │до 6 мм               │        │      │        │      │

│Прикатка  рулон-│Устройство для раскат-│148-00  │16    │2368-00 │190   │

│ных материалов  │ки и прикатки рулонных│        │      │        │      │

│                │материалов производи- │        │      │        │      │

│                │тельностью 400 м2/ч   │        │      │        │      │

│Перекачка битум-│Агрегат для перекачки │        │      │        │      │

│ных мастик      │битумных мастик произ-│        │      │        │      │

│                │водительностью, м3/ч: │        │      │        │      │

│                │      1,5             │690-00  │6     │4140-00 │189   │

│                │      6,0             │1130-00 │8     │9040-00 │188   │

│Нанесение мастик│Машина для нанесения  │1280-00 │14    │17920-00│191   │

│на кровлю       │битумных мастик произ-│        │      │        │      │

│                │водительностью 0,9    │        │      │        │      │

│                │м3/ч                  │        │      │        │      │

│Приготовление,  │Машина для подогрева, │10000-00│7     │70000-00│192   │

│подогрев,  пере-│перемешивания и транс-│        │      │        │      │

│мешивание      и│портировки мастик по  │        │      │        │      │

│транспортировка │кровле рабочим объемом│        │      │        │      │

│мастик по кровле│1,5 м3                │        │      │        │      │

│                │Битумоварочный котел  │3700-00 │0,5   │1850-00 │187   │

│                │производительностью   │        │      │        │      │

│                │0,3 м3/ч              │        │      │        │      │

│Удаление воды с │Машина для удаления   │415-00  │7     │2905-00 │185   │

│основания кровли│воды с основания кров-│        │      │        │      │

│                │ли производительностью│        │      │        │      │

│                │20 л/мин              │        │      │        │      │

│Сушка основания │Машина для сушки осно-│400-00  │7     │2800-00 │186   │

│кровли          │вания кровли произво- │        │      │        │      │

│                │дительностью 80 м2/ч  │        │      │        │      │

│Заточка  инстру-│Станок заточный, диа- │65-50   │3     │196-50  │122,  │

│мента           │метр круга 100 мм     │        │      │        │123   │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │82,5  │111863- │   -  │

│                                       │        │      │      06│      │

│                                                                       │

│                          Дорожные работы                              │

│                                                                       │

│Разрыхление     │Молоток электрический,│        │      │        │      │

│твердых  слежав-│энергия удара,        │        │      │        │      │

│шихся и  мерзлых│Дж:                   │        │      │        │      │

│грунтов, забивка│     10               │132-00  │7     │924-00  │69    │

│штырей при креп-│     25               │126-00  │5     │630-00  │70    │

│лении рельс-форм│Молоток пневматический│        │      │        │      │

│                │отбойный, энергия уда-│        │      │        │      │

│                │ра, Дж:               │        │      │        │      │

│                │     30               │31-00   │5     │155-00  │71    │

│                │     36               │33-00   │7     │231-00  │72    │

│                │     42               │34-00   │8     │272-00  │73    │

│Разрушение твер-│Бетонолом электричес- │320-00  │5     │1600-00 │83    │

│дых  и  скальных│кий, энергия удара 40 │        │      │        │      │

│пород           │Дж                    │        │      │        │      │

│                │Бетонолом пневматичес-│        │      │        │      │

│                │кий, энергия удара,   │        │      │        │      │

│                │Дж:                   │        │      │        │      │

│                │     63               │50-00   │10    │500-00  │84    │

│                │     90               │51-00   │6     │306-00  │85    │

│Бурение  отверс-│Перфоратор ручной эле-│        │      │        │      │

│тий (шпуров) при│ктрический, энергия   │        │      │        │      │

│разработке      │удара, Дж:            │        │      │        │      │

│скальных грунтов│     2,0              │215-00  │5     │1075-00 │87, 88│

│                │     2,5              │194-00  │5     │970-00  │89    │

│                │     25,0             │365-00  │5     │1825-00 │90    │

│Уплотнение грун-│Трамбовка ручная элек-│        │      │        │      │

│та,  бетонных  и│трическая массой, кг: │        │      │        │      │

│асфальтовых пок-│     28               │126-00  │3     │630-00  │91    │

│рытий малых объ-│     80               │334-00  │5     │2338-00 │92    │

│емов,  а  также │                      │        │      │        │      │

│уплотнение     в│                      │        │      │        │      │

│труднодоступных │                      │        │      │        │      │

│местах          │                      │        │      │        │      │

│Уплотнение   бе-│Вибратор поверхностный│52-00   │2     │104-00  │214   │

│тонной  смеси  в│электрический, вынуж- │        │      │        │      │

│покрытиях       │дающая сила 4500-9000 │        │      │        │      │

│                │Н (450-900 кгс)       │        │      │        │      │

│                │Виброрейка, ширина за-│348-00  │3     │1044-00 │183   │

│                │хвата 4 м             │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │81    │11684-00│ -    │

│                                                                       │

│                 Вспомогательные устройства                            │

│                                                                       │

│Преобразование  │Преобразователь часто-│        │      │        │      │

│частоты тока    │ты тока напряжением,  │        │      │        │      │

│                │В:                    │        │      │        │      │

│                │      380/220         │        │      │        │      │

│                │      ───────         │92-00   │27    │2484-00 │126   │

│                │        42            │        │      │        │      │

│                │                      │        │      │        │      │

│                │      380/42          │160-00  │18    │2880-00 │127   │

│Обеспечение     │Устройство защитно-от-│39-00   │11    │429-00  │124,  │

│электробезопас- │ключающее напряжением │        │      │        │125   │

│ности работ     │380/220 В             │        │      │        │      │

│Подключение     │Соединение штепсельное│        │      │        │      │

│электрических   │напряжением, В:       │        │      │        │      │

│машин к питающей│     42               │0-65    │44    │28-60   │130   │

│сети            │     380              │0-65    │150   │97-50   │129   │

│                │     250              │0-11    │78    │8-58    │128   │

│Просушка, нагрев│Электрокалорифер прои-│232-00  │8     │1856-00 │252   │

│воздуха в  поме-│зводительностью 1400  │        │      │        │      │

│щении           │м3/ч                  │        │      │        │      │

├────────────────┴──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┤

│                 Итого                 │  -     │336   │7783-68 │-     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                       │

│Примечание. Цены, приведенные в гр.3, и стоимость, приведенная в гр.5, │

│усредненные.                                                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

* Оптовая цена и стоимость указаны ориентировочно.

5. Нормы потребности
в ручном строительно-монтажном и контрольно-измерительном инструменте
на 100 рабочих основных профессий

┌────────────────────────────┬─────────────────────┬─────┬──────────────┐

│       Инструмент           │ ГОСТ, ОСТ, ТУ       │Срок │Норма на инст-│

│                            │                     │служ-│румент, шт. на│

│                            │                     │бы,  │100 рабочих   │

│                            │                     │мес  ├──────┬───────┤

│                            │                     │     │рас-  │с уче- │

│                            │                     │     │четная│том    │

│                            │                     │     │      │срока  │

│                            │                     │     │      │службы │

│                            │                     │     │      │инстру-│

│                            │                     │     │      │мента  │

├────────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼───────┤

│                              Арматурщики                              │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Молотки шанцевые типов   │                     │     │      │       │

│   МША-1, МША-2             │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  26  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Ломы обыкновенные типов  │                     │     │      │       │

│   ЛО24, ЛО28               │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  30  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 18  │  25  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Кусачки торцовые         │ГОСТ 7282-75         │ 18  │  33  │  22*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. " боковые                │ГОСТ 22306-77        │ 18  │  33  │  22*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Кувалды кузнечные продо- │                     │     │      │       │

│   льные остроносые  типов  │                     │     │      │       │

│   К3, К4                   │ГОСТ 11402-75        │ 24  │  30  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Молоток слесарный с кру- │                     │     │      │       │

│   тым бойком массой 0,8 кг │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  25  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Ключи накладные типов    │                     │     │      │       │

│   КН1, КН2, КН3            │ТУ 34-2297-71        │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Плоскогубцы обычные      │ГОСТ 7236-73         │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│10.  " комбинированные      │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  16  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Щетка из стальной про-  │                     │     │      │       │

│    волоки                  │ОСТ 17-830-80        │  6  │  25  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Рулетка в закрытом  кор-│                     │     │      │       │

│    пусе типа зПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│13. То же типа зПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 24  │  15  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Штангенциркуль типа ШЦ-I│ГОСТ 166-80          │ 36  │  25  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│                               Бетонщики                               │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Скарпели для каменных и  │                     │     │      │       │

│   бетонных работ ИР-561,   │ТУ 22-4399-79        │ 18  │  26  │  17*  │

│   ИР-581                   │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Топор строительный в     │                     │     │      │       │

│   сборе типа А2            │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток плотничный типа  │                     │     │      │       │

│   МПЛ                      │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  26  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Гладилки ленточные с ко- │                     │     │      │       │

│   нусным концом типов      │                     │     │      │       │

│   ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3,     │                     │     │      │       │

│   ГЛК-4                    │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  20  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. То же с закругленным ко- │                     │     │      │       │

│   нцом типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, │                     │     │      │       │

│   ГЛ3-3, ГЛЗ-4             │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  20  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Гладилки трапециевидные  │                     │     │      │       │

│   с конусным концом типов  │                     │     │      │       │

│   ГТК-1, ГТК-2, ГТК-3,     │                     │     │      │       │

│   ГТК-4                    │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  20  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. То же с закругленным ко- │                     │     │      │       │

│   нцом типов ГТЗ-1, ГТЗ-2, │                     │     │      │       │

│   ГТЗ-3, ГТЗ-4             │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  11  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Гладилки прямоугольные   │                     │     │      │       │

│   типов ГП-1, ГП-2, ГП-З,  │                     │     │      │       │

│   ГП-4                     │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  7   │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Гладилка для плинтусов   │                     │     │      │       │

│   ИР-421А                  │ТУ 22-5370-82        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Гребок для бетонных ра- │                     │     │      │       │

│    бот ИР-758              │ТУ 22-4945-81        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Лопатка для ксилолитовых│                     │     │      │       │

│    работ типа ЛК           │ГОСТ 9533-81         │  9  │  100 │  133  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Скребок металлический   │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Лопата растворная типа  │                     │     │      │       │

│    ЛР                      │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  35  │  70   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Кельма для бетонных и   │                     │     │      │       │

│    каменных работ типа КБ  │ГОСТ 9533-81         │ 9   │  35  │  47   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Кисть филеночная типа   │                     │     │      │       │

│    КФК8                    │ГОСТ 10597-80        │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Ломы обыкновенные типов │                     │     │      │       │

│    ЛО24, ЛО28              │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  16  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Лопаты копальные прямоу-│                     │     │      │       │

│    гольные типов ЛКП-1,    │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  24  │  33*  │

│    ЛКП-2, ЛКП-3            │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Лопаты совковые типов   │                     │     │      │       │

│    ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3        │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  21  │  27*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Зубила слесарные        │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  25  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Кусачки торцовые        │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  35  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Кувалды кузнечные про-  │                     │     │      │       │

│    дольные остроносые ти-  │                     │     │      │       │

│    пов K3, K4              │ГОСТ 11402-75        │ 36  │  12  │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Щетка из стальной про-  │                     │     │      │       │

│    волоки                  │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  20  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/2  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│24. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  35  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  25  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  27  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Уровень строительный    │                     │     │      │       │

│    типа УС2                │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│28. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│                             Газосварщики                              │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Молоток слесарный с ква- │                     │     │      │       │

│   дратным бойком массой    │                     │     │      │       │

│   0,6 кг                   │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Отвертки слесарно-монта- │                     │     │      │       │

│   жные                     │ГОСТ 17199-71        │ 12  │  100 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Плоскогубцы комбиниро-   │                     │     │      │       │

│   ванные                   │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Напильники               │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Щетка из стальной прово- │                     │     │      │       │

│   локи                     │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Крейцмейсели слесарные   │ГОСТ 7212-74         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Горелка                  │ГОСТ 1077-79 E       │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Резак инжекторный для    │                     │     │      │       │

│   ручной кислородной резки │ГОСТ 5191-79 Е       │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Ключ гаечный разводной  │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1   │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Циркуль разметочный с   │                     │     │      │       │

│    дугой                   │ГОСТ 24472-80 Е      │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│                           Дорожные рабочие                            │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Закольники типов ЗТР-30, │                     │     │      │       │

│   ЗТР-40                   │ТУ 2-035-654-79      │ 12  │  40  │  40*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Пилы поперечные двуручные│                     │     │      │       │

│   по дереву                │ГОСТ 979-70          │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Топор строительный в сбо-│                     │     │      │       │

│   ре типа А2               │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  25  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Молоток-кулачок типа МКУ │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Молоток плотничный типа  │                     │     │      │       │

│   МПЛ                      │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  40  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Ломы-гвоздодеры типов    │                     │     │      │       │

│   ЛГ20, ЛГ24               │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  40  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Гладилки ленточные с ко- │                     │     │      │       │

│   нусным концом типов      │                     │     │      │       │

│   ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3,     │                     │     │      │       │

│   ГЛК-4                    │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  20  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. То же с закругленным кон-│                     │     │      │       │

│   цом типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2,  │                     │     │      │       │

│   ГЛЗ-3, ГЛЗ-4             │ГОСТ 10403-80        │ 18  │  20  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Кельма для бетонных и   │                     │     │      │       │

│    каменных работ типа КБ  │ГОСТ 9533-81         │ 6   │  40  │  80   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Кисть маховая типа KM65 │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  10  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Ковши для разливки мас- │                     │     │      │       │

│    тики типов KM 1,2,      │                     │     │      │       │

│    KM 2,5                  │ГОСТ 7945-86         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Кирко-мотыги типов КМ-1,│                     │     │      │       │

│    КМ-2                    │ГОСТ 1757-76         │ 24  │  12  │  6*   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Кирки двусторонние типов│                     │     │      │       │

│    КД-1, КД-2              │ГОСТ 1757-76         │ 24  │  12  │  6*   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Лом обыкновенный типа   │                     │     │      │       │

│    ЛО24                    │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  30  │  15   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Лопаты копальные остро- │                     │     │      │       │

│    конечные типов ЛКО-1,   │                     │     │      │       │

│    ЛКО-2, ЛКО-3            │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Лопаты копальные прямоу-│                     │     │      │       │

│    гольные типов ЛКП-1,    │                     │     │      │       │

│    ЛКП-2, ЛКП-3            │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Лопаты подборочные типов│                     │     │      │       │

│    ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3        │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  75  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Зубила слесарные        │ГОСТ 7211-72         │ 18  │  10  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Кувалда кузнечная продо-│                     │     │      │       │

│    льная тупоносая типа К6 │ГОСТ 11401-75        │ 36  │  24  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│21. То же остроносая типа К3│ГОСТ 11402-75        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Напильники              │ГОСТ 6476-80;        │ 6   │  100 │  200* │

│                            │ГОСТ 1465-80         │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Рулетки в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типов ЗПКЗ-2АУТ/1, │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  60  │  30*  │

│    ЗПКЗ-5АУТ/1,            │                     │     │      │       │

│    ЗПКЗ-20АУТ/1            │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Рулетки в открытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типов ОПКЗ-10БУТ/1,│ГОСТ 7502-80         │ 18  │  6   │  4*   │

│    ОПКЗ-30АУТ/1,           │                     │     │      │       │

│    ОПКЗ-50АУТ/1            │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  25  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Уровни строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов УС2, УС6-1, УС6-2   │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Термометр технический   │                     │     │      │       │

│    N 4                     │ГОСТ 2823-73 E       │ 12  │  8   │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│                               Землекопы                               │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Кирко-мотыги типов KM-1, │                     │     │      │       │

│   KM-2                     │ГОСТ 1757-76         │ 24  │  8   │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Кирки односторонние типов│                     │     │      │       │

│   КО-1, КО-2               │ГОСТ 1757-76         │ 24  │  4   │  2*   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. " двусторонние типов     │                     │     │      │       │

│   КД-1, КД-2               │ГОСТ 1757-76         │ 24  │  4   │  2*   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Ломы обыкновенные типов  │                     │     │      │       │

│   ЛО24, ЛО28               │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Лопаты копальные остроко-│                     │     │      │       │

│   нечные типов ЛКО-1,      │                     │     │      │       │

│   ЛКО-2, ЛКО-3             │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  70  │  140* │

│                            │                     │     │      │       │

│6. То же прямоугольные типов│                     │     │      │       │

│   ЛКП-1, ЛКП-2, ЛКП-З      │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  51  │  102* │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Лопаты подборочные типов │                     │     │      │       │

│   ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, ЛП-4   │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  40  │  54*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Кувалды кузнечные продо- │                     │     │      │       │

│   льные остроносые типов   │                     │     │      │       │

│   К8, К10                  │ГОСТ 11402-75        │ 24  │  16  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. То же тупоносые типов К2,│                     │     │      │       │

│   К4                       │ГОСТ 11402-75        │ 24  │  16  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Топоры строительные в   │                     │     │      │       │

│    сборе типов А1, А2, A3  │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  26  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Ножовки по дереву       │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Рулетки в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типов ЗПКЗ-20АУТ/1,│ГОСТ 7502-80         │ 18  │  33  │  22*  │

│    ЗПКЗ-2АУТ/1             │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ600        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  27  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│                               Каменщики                               │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Скарпели для каменных и  │                     │     │      │       │

│   бетонных работ ИР-561,   │ТУ 22-4399-79        │ 18  │  35  │  23*  │

│   ИР-581                   │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Молоток-кирочка типа МКИ │ГОСТ 11042-83        │ 18  │  100 │  67   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток-кулачок типа МКУ │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  35  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Скребок металлический    │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Лопата растворная типа ЛР│ГОСТ 3620-76         │ 6   │  50  │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Кельма для бетонных и ка-│                     │     │      │       │

│   менных работ типа КБ     │ГОСТ 9533-81         │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. " для печных и каменных  │                     │     │      │       │

│   работ типа КП            │ГОСТ 9533-81         │ 6   │  9   │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Конопатки стальные типов │                     │     │      │       │

│   К-40, К-50               │ТУ 22-4301-82        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Расшивки стальные типов  │                     │     │      │       │

│   P1, Р2                   │ГОСТ 12803-76        │ 12  │  60  │  60*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Ломы монтажные типов    │                     │     │      │       │

│    ЛМ20, ЛМ24А             │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Метр складной металли-  │                     │     │      │       │

│    ческий                  │206 УССР 49-77 N 2   │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  5   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Отвесы стальные строите-│                     │     │      │       │

│    льные типов ОТ600,      │                     │     │      │       │

│    ОТ1000                  │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  60  │  21*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Угольник деревянный     │ТУ 22-3949-77        │ 6   │  20  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Уровень строительный    │                     │     │      │       │

│    типа УС1                │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│17. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  5   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│          Кровельщики по рулонной кровле и гидроизолировщики           │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Нож для резки линолеума  │ТУ 400.28.187-76     │ 18  │  35  │  23   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Топор строительный в сбо-│                     │     │      │       │

│   ре типа А2               │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Молоток плотничный типа  │                     │     │      │       │

│   МПЛ                      │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  36  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Гребок для кровельных ра-│                     │     │      │       │

│   бот ИР-757               │ТУ 22-4946-81        │ 4   │  35  │  105  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Скребок металлический    │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Шпатель-скребок          │ГОСТ 10778-83        │ 12  │  35  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Ковши для разливки мастик│                     │     │      │       │

│   типов KM 1, KM 2,5       │ГОСТ 7945-86         │ 6   │  35  │  70*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Лопата подборочная типа  │                     │     │      │       │

│   ЛП-2                     │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  50  │  67   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  35  │  70   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│12. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  35  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Термометр технический   │                     │     │      │       │

│    N 4                     │ГОСТ 2823-73 E       │ 12  │  35  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  12  │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│              Кровельщики по кровле из штучных материалов              │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Топор строительный в сбо-│                     │     │      │       │

│   ре типа А1               │ГОСТ 18573-78        │ 24  │  30  │  15   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток столярный типа   │                     │     │      │       │

│   МСТ-2                    │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Клещи строительные типа  │                     │     │      │       │

│   КС-250                   │ГОСТ 14184-83        │ 24  │  70  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Кельма для бетонных и ка-│                     │     │      │       │

│   менных работ типа КБ     │ГОСТ 9533-81         │ 12  │  35  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типов 1, 2       │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  22  │  11*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Напильники               │ГОСТ 6476-80         │ 3   │  100 │  400* │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Рашпили разные           │ГОСТ 6876-79         │ 6   │  35  │  70*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Метр складной металличес-│                     │     │      │       │

│   кий                      │206 УССР 49-77 N 2   │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  10  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│                    Кровельщики по стальным кровлям                    │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Киянка прямоугольная     │ТУ 22-3947-77        │ 3   │  50  │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молотки кровельные типов │                     │     │      │       │

│   МКР-1, МКР-2, МКР-3      │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  102 │  51*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Клещи строительные типа  │                     │     │      │       │

│   КС-250                   │ГОСТ 14184-83        │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Бородки слесарные        │ГОСТ 7214-72         │ 12  │  50  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Дырокол шаговый марки    │                     │     │      │       │

│   СТД-937/1                │ТУ 36-1635-77        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типов 1, 2, 3    │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  75  │  38*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. " малогабаритные ручные  │                     │     │      │       │

│   типа НМР-180             │ТУ 32.105.8622.004-86│ 24  │  25  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Плоскогубцы комбинирован-│                     │     │      │       │

│   ные                      │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 9   │  100 │  133  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Метр складной металличе-│                     │     │      │       │

│    ский                    │206 УССР 49-77 N 2   │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ - 20АУТ/1│ГОСТ 7502-80         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Циркуль разметочный с   │                     │     │      │       │

│    дугой                   │ГОСТ 24472-80 E      │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 E      │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│                                Маляры                                 │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Терка-зачистка с полукру-│                     │     │      │       │

│   глой ручкой              │ТУ 22-4841 -80       │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│2. То же с удлиненной ручкой│ТУ 22-4841 -80       │ 24  │  15  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Шпатели типов ШП45, ШП95,│                     │     │      │       │

│   ШП150, ШП180             │ГОСТ 10778-83        │ 18  │  200 │  134* │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Шпатель с резиновым поло-│                     │     │      │       │

│   тном и пластмассовой руч-│ГОСТ 10778-83        │ 24  │  50  │  25   │

│   кой типа ШРП             │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Шпатель-скребок          │ГОСТ 10778-83        │ 18  │  20  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Устройство для перемеши- │                     │     │      │       │

│   вания шпатлевки          │ТУ 22-4844-80        │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Валики малярные типов    │                     │     │      │       │

│   ВП100, ВП200, ВП250      │ГОСТ 10831-80        │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│8. То же типов ВМ100, ВМ200,│                     │     │      │       │

│   ВМ250                    │ГОСТ 10831-80        │ 12  │  50  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Валик малярный угловой   │                     │     │      │       │

│   типа ВМУ                 │ГОСТ 10831-80        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. " " филеночный          │ТУ 2-12-271-83       │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Кисти флейцевые типов   │                     │     │      │       │

│    КФ25, КФ50, КФ60, КФ75, │                     │     │      │       │

│    КФ100                   │ГОСТ 10597-80        │ 9   │  71  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Кисти-ручники типов     │                     │     │      │       │

│    KP25, KP30, KP35, KP40, │                     │     │      │       │

│    KP45, KP50, KP55        │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  105 │  210* │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Кисти филеночные типов  │                     │     │      │       │

│    КФК8, КФК10, КФК14,     │                     │     │      │       │

│    КФК18                   │ГОСТ 10597-80        │ 12  │  25  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Кисти маховые типов     │                     │     │      │       │

│    КМ60, КМ65              │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Кисти-макловицы типов   │                     │     │      │       │

│    КМА135, КМА165, КМА195  │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  20  │  40*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Накатка друхваликовая   │                     │     │      │       │

│    типа НД                 │ТУ 22-5371-82        │ 24  │  30  │  15   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Щетка-торцовка типа ЩТ2 │ГОСТ 10597-80        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 36  │  12  │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Отвесы стальные типов   │                     │     │      │       │

│    ОТ100, ОТ200            │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  40  │  14   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Ванночки с сеткой       │ТУ 22-4842-80        │ 12  │  50  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Кисти из растительных   │                     │     │      │       │

│    волокон, волоса и смеси │                     │     │      │       │

│    волоса с капроновой ще- │ТУ 17 РСФСР          │ 3   │  50  │  200* │

│    тиной                   │30-7677-80           │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│                    Монтажники стальных конструкций                    │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  12  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. " монтажные марки ЗМ     │ТУ 36-1424-79        │ 6   │  25  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-79         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Рамки ножовочные ручные  │ГОСТ 17270-71        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Кувалды кузнечные продо- │                     │     │      │       │

│   льные остроносые типов   │ГОСТ 11402-75        │ 36  │  48  │  16*  │

│   К4, К6, К10              │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Молоток слесарный сталь- │                     │     │      │       │

│   ной массой 0,8 кг        │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Ключи гаечные односторон-│                     │     │      │       │

│   ние                      │ГОСТ 2841-80 E       │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. То же комбинированные    │ГОСТ 16983-80 Е      │ 24  │  25  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. " кольцевые двусторонние │                     │     │      │       │

│   коленчатые               │ГОСТ 2906-80 Е       │ 24  │  25  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. " коликовые монтажные   │ТУ 36-1023-79        │ 12  │  25  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. " торцовые с внутренним │                     │     │      │       │

│    шестигранником односто- │                     │     │      │       │

│    ронние                  │ГОСТ 25787-83        │ 24  │  36  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 12  │  25  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 3   │  25  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 4   │  50  │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Кисть-ручник типа KP35  │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  20  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Кисть филеночная типа   │                     │     │      │       │

│    КФК8                    │ГОСТ 10597-80        │ 9   │  20  │  27   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Метр складной металличе-│                     │     │      │       │

│    ский                    │206 УССР 49-77 N 2   │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  15  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│19. " в открытом корпусе ти-│                     │     │      │       │

│    па ОПКЗ-30АУТ/1         │ГОСТ 7502-80         │ 36  │  12  │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Отвесы стальные строите-│                     │     │      │       │

│    льные типов ОТ400,      │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  27  │  9*   │

│    ОТ600, OT1000           │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 36  │  25  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Уровни строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов УС3, УС6-1          │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Уровень гибкий (водяной)│ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  5   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Лом монтажный типа ЛМ24 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  6   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│25. " обыкновенный типа ЛО24│ГОСТ 1405-83         │ 24  │  6   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│           Монтажники по монтажу железобетонных конструкций            │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Скарпели для каменных и  │                     │     │      │       │

│   бетонных работ ИР-661,   │                     │     │      │       │

│   ИР-581                   │ТУ 22-4399-79        │ 18  │  26  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  16  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Топор строительный в сбо-│                     │     │      │       │

│   ре типа А1               │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Молоток-кулачок типа МКУ │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Скребок металлический    │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Лопата растворная типа ЛР│ГОСТ 3620-76         │ 6   │  20  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Кельма для бетонных и ка-│                     │     │      │       │

│   менных работ типа КБ     │ГОСТ 9533-81         │ 9   │  20  │  27   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Конопатки стальные типов │                     │     │      │       │

│   К-40, К-50               │ТУ 22-4301-78        │ 24  │  26  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  25  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Зубила монтажные марки  │                     │     │      │       │

│    ЗМ                      │ТУ 36-1424-79        │ 6   │  25  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Кувалды кузнечные продо-│                     │     │      │       │

│    льные остроносые типов  │                     │     │      │       │

│    К6, K8, K10             │ГОСТ 11402-75        │ 36  │  21  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Молоток слесарный с ква-│                     │     │      │       │

│    дратным бойком массой 1 │                     │     │      │       │

│    кг                      │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  25  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Ключи гаечные односто-  │                     │     │      │       │

│    ронние                  │ГОСТ 2841-80 Е       │ 24  │  60  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Ломы монтажные типов    │                     │     │      │       │

│    ЛМ20, ЛМ24, ЛМ32        │ГОСТ 1405-72         │ 24  │  60  │  31*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │  4  │  50  │  150  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Отвесы стальные типов   │                     │     │      │       │

│    ОТ400, ОТ600, ОТ1000    │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  80  │  27*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Уровни строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов УС2, УС6-1          │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  25  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Уровень гибкий (водяной)│ТУ 25-11. 760-77     │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Лом обыкновенный типа   │                     │     │      │       │

│    ЛО24                    │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  6   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│                        Облицовщики-плиточники                         │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Кусачки для плиточных    │                     │     │      │       │

│   работ                    │ТУ 22-2758-82        │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Резец для резки керамиче-│                     │     │      │       │

│   ских плиток              │ГОСТ 19259-73        │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Скарпель для плиточных   │                     │     │      │       │

│   работ                    │ТУ 22-4399-79        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Скоба для установки пли- │                     │     │      │       │

│   ток ИР-188А              │ТУ 22-5443-83        │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Гладилка для плинтусов   │                     │     │      │       │

│   ИР-421А                  │ТУ 22-5370-82        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Молотки для плиточных ра-│                     │     │      │       │

│   бот типов МПЛИ-1, МПЛИ-2 │ГОСТ 11042-83        │ 18  │  100 │  68*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Лопатка для плиточных ра-│                     │     │      │       │

│   бот типа ЛП              │ГОСТ 9533-81         │ 9   │  100 │  133  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Полутерки типов ПТ500,   │                     │     │      │       │

│   ПТ750, ПТ1000            │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  48  │  30*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Правило окованное одно-  │                     │     │      │       │

│   стороннее ИР-170         │ТУ 22-3945-77        │ 6   │  60  │  120  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Скребок ИР-700          │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Шпатель зубчатый типа   │                     │     │      │       │

│    ШЗП                     │ГОСТ 10778-83        │ 12  │  13  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. " плиточника ИР-693     │ТУ 22-4994-80        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Лопата растворная типа  │                     │     │      │       │

│    ЛР                      │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  50  │  67   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Кисть-макловица типа    │                     │     │      │       │

│    КМА-135                 │ГОСТ 10597-80        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Ковши для отделочных ра-│                     │     │      │       │

│   бот типов КШ 0,6, КШ 0,8,│                     │     │      │       │

│    КШ 1                    │ГОСТ 7945-86         │ 12  │  35  │  35*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Расшивка для плиточных  │                     │     │      │       │

│    работ ИР-697            │ТУ 22-4358-79        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Зубила                  │ГОСТ 7211-72         │ 12  │  25  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Молоток слесарный с ква-│                     │     │      │       │

│    дратным бойком массой   │                     │     │      │       │

│    0,6-1 кг                │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  50  │  24   │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Отвесы стальные строите-│                     │     │      │       │

│    льные типов ОТ100, ОТ200│ГОСТ 7948-80         │ 36  │  100 │  34*  │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│26. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Штырь для плиточных ра- │                     │     │      │       │

│    бот                     │ТУ 22-5442-83        │ 18  │  200 │  133  │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Развертка для плиточных │                     │     │      │       │

│    работ ИР-446            │ТУ 22-3561-76        │ 9   │  50  │  67   │

│                            │                     │     │      │       │

│                Облицовщики синтетическими материалами                 │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 36  │  21  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Нож для резки линолеума  │ТУ 400.28.167-76     │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток плотничный типа  │                     │     │      │       │

│   МПЛ                      │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  20  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Киянка прямоугольная     │                     │     │      │       │

│   ИР-576                   │ТУ 22-5865-84        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Клещи строительные типа  │                     │     │      │       │

│   КС-250                   │ГОСТ 14184-83        │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Лопатка для плиточных ра-│                     │     │      │       │

│   бот типа ЛП              │ГОСТ 9533-81         │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Скребок ИР-700           │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Шпатели типов ШП75, ШП95 │ГОСТ 10778-83        │ 18  │  50  │  34*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Шпатель зубчатый типа ШЗП│ГОСТ 10778-83        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. " плиточника ИР-693     │ТУ 22-4994-80        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Кисть-ручник типа КР40  │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  25  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Ковши для разливки мас- │                     │     │      │       │

│    тик типов KM 1, KM 2,5  │ГОСТ 7945-86         │ 12  │  15  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Щетка для подметания    │                     │     │      │       │

│    пола                    │ОСТ 17-180-79        │ 6   │  25  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Линейка металлическая   │ГОСТ 427-75          │ 6   │  13  │  26   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Метр складной деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│20. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  26  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Бруски шлифовальные пря-│                     │     │      │       │

│    моугольные типов        │ГОСТ 2456-82         │ 9   │  50  │  67*  │

│    БП-40 Х 20 Х 200,       │                     │     │      │       │

│    БП-20 Х 16 Х 150        │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│                    Облицовщики естественным камнем                    │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Закольники типов ЗТР-30, │                     │     │      │       │

│   ЗТР-40                   │ТУ 2-035-654-79      │ 12  │  40  │  40*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Молоток-кирочка типа МКИ │ГОСТ 11042-83        │ 18  │  100 │  67   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток-кулачок типа МКУ │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  35  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22│ТУ 2-30-104-80       │ 6   │  14  │  28*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Кусачки торцовые         │ГОСТ 7282-75         │ 18  │  15  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Молотки слесарные массой │                     │     │      │       │

│   0,6-1 кг                 │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  50  │  26*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Ломы монтажные типов     │                     │     │      │       │

│   ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32  │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  25  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Плоскогубцы комбиниро-   │                     │     │      │       │

│   ванные                   │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  24  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Метр складной металличе- │                     │     │      │       │

│   ский                     │206 УССР 49-77 N 2   │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Отвесы стальные строите-│                     │     │      │       │

│    льные типов ОТ400, ОТ600│ГОСТ 7948-80         │ 36  │  100 │  34*  │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УСЗ                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│15. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│                            │ Паркетчики          │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 36  │  100 │  33*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Ножовка с обушком        │ТУ 27-31-2935-80     │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Разводка для пил         │ТУ 2-16-214-76       │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Рубанок с двойным ножом  │                     │     │      │       │

│   или рубанок металлический│ГОСТ 14665-77        │ 36  │  25  │  8    │

│   с двойным ножом          │ТУ 2-16-213-76       │ 48  │  25  │  6    │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Рубанок-китфальцгебель   │ТУ 22-3950-77        │ 36  │  15  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Рубанок-плятгебель       │ТУ 22-3950-77        │ 36  │  6   │  2    │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Стамески плоские с шири- │                     │     │      │       │

│   ной лезвия 6, 8, 10, 12, │ГОСТ 1184-80         │ 36  │  50  │  17*  │

│   16, 18, 20, 25, 32, 40 мм│                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Цикли типов Ц1-250,      │                     │     │      │       │

│   Ц1-400                   │ГОСТ 12378-81        │ 18  │  100 │  67*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Добойник стальной паркет-│                     │     │      │       │

│   ный                      │ТУ 22-3060-82        │ 18  │  100 │  67   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Молоток паркетный типа  │                     │     │      │       │

│    МПА                     │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  100 │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. " плотничный типа МПЛ   │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  100 │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Клещи строительные типов│                     │     │      │       │

│    КС-225, КС-250          │ГОСТ 14184-83        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Лом-гвоздодер типа ЛГ16 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Скребок металлический   │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Шпатель зубчатый с плас-│                     │     │      │       │

│    тмассовой ручкой типа   │ГОСТ 10778-83        │ 12  │  20  │  20   │

│    ШЗП                     │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│16. " с пластмассовой ручкой│                     │     │      │       │

│    типа ШП180              │ГОСТ 10778-83        │ 12  │  12  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Ковши для разливки мас- │                     │     │      │       │

│    тик типов KM 1, KM 2,5  │ГОСТ 7945-86         │ 12  │  50  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Щетка для подметания по-│                     │     │      │       │

│    ла                      │ОСТ 17180-79         │ 3   │  20  │  80   │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Напильники              │ГОСТ 6476-80         │ 6   │  200 │  400* │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Метр складкой деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Угольник деревянный     │ТУ 22-3949-77        │ 36  │  25  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│23. " металлический         │ТУ 22-4400-79        │ 36  │  25  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Уровни строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов УС2, УСЗ            │ГОСТ 9416-83         │ 36  │  25  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Бруски шлифовальные ти- │                     │     │      │       │

│    пов БП-40 Х 20 Х 200,   │                     │     │      │       │

│    БП-20 Х 15 Х 150        │ГОСТ 2456-82         │ 3   │  50  │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  30  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│                               Плотники                                │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Долота плотничные с шири-│                     │     │      │       │

│   ной лезвия 16, 18, 20,   │                     │     │      │       │

│   25 мм                    │ГОСТ 1185-80         │ 24  │  30  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Коловорот с трещеткой    │                     │     │      │       │

│   типа КТ                  │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  27  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Пилы поперечные двуручные│                     │     │      │       │

│   по дереву                │ГОСТ 979-70          │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Разводка для пил         │ТУ 2-16-24-76        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Рейсмус реечный          │ТУ 22-5510-83        │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Рубанок с одиночным ножом│                     │     │      │       │

│   или рубанок металлический│ГОСТ 14664-77        │ 36  │  25  │  8    │

│   с одиночным ножом        │ТУ 22-5557-83        │ 48  │  25  │  6    │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Рубанок-шерхебель или ру-│                     │     │      │       │

│   банок-шерхебель металли- │ГОСТ 14666-79        │ 36  │  40  │  13   │

│   ческий                   │ТУ 24-6-15-16-75     │ 48  │  40  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Рубанок с двойным ножом  │                     │     │      │       │

│   или рубанок металличес-  │ГОСТ 14665-77        │ 36  │  25  │  8    │

│   кий с двойным ножом      │ТУ 2-16-213-76       │ 48  │  25  │  6    │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Стамески плоские с ши-  │                     │     │      │       │

│    риной лезвия 6, 8, 10,  │                     │     │      │       │

│    12, 16, 20, 25 мм       │ГОСТ 1184-80         │ 24  │  30  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Сверла перовые к колово-│                     │     │      │       │

│    роту диаметром 6, 8, 10 │                     │     │      │       │

│    мм                      │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│12.  " витые к коловороту   │                     │     │      │       │

│    диаметром 16, 20, 25,   │                     │     │      │       │

│    32, 40 мм               │ГОСТ 7476-75         │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Зенковки к коловороту   │                     │     │      │       │

│    диаметром 20, 25, 32 мм │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Сверла центровые к коло-│                     │     │      │       │

│    вороту диаметром 12, 16,│                     │     │      │       │

│    20, 25, 32, 40 мм       │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Топоры строительные в   │                     │     │      │       │

│    сборе типов Б1, Б2      │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Добойник стальной парке-│                     │     │      │       │

│    тный                    │ТУ 22-3060-82        │ 18  │  26  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Молоток плотничный типа │                     │     │      │       │

│    МПЛ                     │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  100 │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Клещи строительные типов│                     │     │      │       │

│    КС-250, КС-225, КС-180  │ГОСТ 14184-83        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Ломы-гвоздодеры типов   │                     │     │      │       │

│    ЛГ16, ЛГ20, ЛГ24        │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  40  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Шлямбуры типов Ш-14,    │                     │     │      │       │

│    Ш-22                    │ТУ 2-30-104-80       │ 6   │  52  │  104* │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Скребок металлический   │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Конопатки стальные типов│                     │     │      │       │

│    К-40, К-50              │ТУ 22-4301-78        │ 24  │  35  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Кусачки торцовые        │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Кувалды кузнечные продо-│                     │     │      │       │

│    льные остроносые типов  │                     │     │      │       │

│    K3, K4                  │ГОСТ 11402-75        │ 36  │  40  │  13*  │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Ключи гаечные с открытым│                     │     │      │       │

│    зевом двусторонние      │ГОСТ 2839-80 Е       │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│26. " торцовые с квадратной │                     │     │      │       │

│    и шестигранной голов-   │                     │     │      │       │

│    ками к коловороту       │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  25  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Ломы монтажные типов    │                     │     │      │       │

│    ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  40  │  21*  │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Отвертки слесарно-монта-│                     │     │      │       │

│    жные                    │ГОСТ 17199-71        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные                  │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Напильники              │ГОСТ 6476-80         │ 3   │  200 │  800* │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  25  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│32. Ключи гаечные разводные │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│33. Метр складной деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│34. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│35. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  30  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│36. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│37. Бруски шлифовальные ти- │                     │     │      │       │

│    пов БП-40 Х 20 Х 200,   │                     │     │      │       │

│    БП-20 Х 15 Х 150        │ГОСТ 2456-82         │ 9   │  50  │  67*  │

│                            │                     │     │      │       │

│38. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 36  │  25  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│39. Уровни строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов УС2, УС6-1, УС6-2   │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  30  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│40. Уровень гибкий (водяной)│ТУ 25-11.760-77      │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│                        Слесари-вентиляционщики                        │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Дырокол шаговый марки    │                     │     │      │       │

│   СТД 937/1                │ТУ 36-1635-77        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типов 1, 2, 3    │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. " малогабаритные ручные  │                     │     │      │       │

│   типа НМР-180             │ТУ 32.105.8622.004-86│ 24  │  18  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Плашки круглые для метри-│                     │     │      │       │

│   ческой резьбы            │ГОСТ 9740-71         │  6  │  23  │  46*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. То же для трубной цилин- │                     │     │      │       │

│   дрической резьбы         │ГОСТ 9740-71         │  6  │  24  │  48*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-68         │  6  │  200 │  400* │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Рамки ножовочные ручные  │ГОСТ 17270-71        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Молоток слесарный с круг-│                     │     │      │       │

│   лым бойком массой 0,8 кг │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  70  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Клещи фиксаторные марки  │                     │     │      │       │

│   СТД-153                  │ТУ 36-1599-77        │ 36  │  35  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Ключи гаечные двусторон-│                     │     │      │       │

│    ние с открытым зевом    │ГОСТ 2839-80 Е       │ 36  │  66  │  22*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Бородки слесарные с ра- │                     │     │      │       │

│    бочей частью 2-8 мм     │ГОСТ 7214-72         │ 18  │  35  │  23*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Ключ гаечный разводной  │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  18  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Отвертки слесарно-мон-  │                     │     │      │       │

│    тажные                  │ГОСТ 17199-71        │ 18  │  66  │  44*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 9   │  33  │  44*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Лом монтажный типа ЛМ24 │ГОСТ 1405-72         │ 24  │  32  │  16   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Труборез ручной марки   │                     │     │      │       │

│    ТРС-50                  │ТУ 36-1225-84        │ 24  │  2   │  1    │

│                            │                     │     │      │       │

│17. То же малогабаритный ма-│                     │     │      │       │

│    рки ТМ                  │ТУ 36-1224-83        │ 24  │  2   │  1    │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Лом монтажный типа ЛМ24 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Киянка прямоугольная    │ТУ 22-5865-84        │ 6   │  33  │  66   │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 Е      │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Молоток кровельный типа │                     │     │      │       │

│    МКР-З                   │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные                  │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  35  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1   │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  18  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Отвесы строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов ОТ200, ОТ400, ОТ600 │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  30  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Циркуль разметочный с   │                     │     │      │       │

│    дугой                   │ГОСТ 24472-80 Е      │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Зубила слесарные        │ГОСТ 7211-72         │ 9   │  33  │  44*  │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Кувалда кузнечная продо-│                     │     │      │       │

│    льная тупоносая типа К2 │ГОСТ 11401-75        │ 36  │  20  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Клуппы трубные          │ГОСТ 6956-84 Е       │ 36  │  21  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Дрель ручная типа ДР-10А│ТУ 2-13-393-81       │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│32. Воротки для круглых пла-│                     │     │      │       │

│    шек                     │ГОСТ 22395-77        │ 36  │  21  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│                          Слесари-сантехники                           │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Скарпели для каменных и  │                     │     │      │       │

│   бетонных работ ИP-561,   │                     │     │      │       │

│   ИР-581                   │ТУ 22-4399-79        │ 6   │  30  │  60*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Шлямбуры типов Ш-14, Ш-22│ТУ 2-30-104-80       │ 6   │  12  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Конопатки стальные типов │                     │     │      │       │

│   К-40, К-50               │ТУ 22-4301-78        │ 12  │  35  │  35*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Бородки слесарные        │ГОСТ 7214-72         │ 18  │  35  │  23*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 9   │  70  │  93*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Клуппы трубные           │ГОСТ 6956-84 Е       │ 36  │  35  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типов 1, 3       │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  15  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Плашки круглые для метри-│                     │     │      │       │

│   ческой резьбы            │ГОСТ 9748-82         │ 6   │  23  │  46*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. То же для трубной цилинд-│                     │     │      │       │

│   рической резьбы          │ГОСТ 9740-71         │ 6   │  24  │  48*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Полотна ножовочные      │ГОСТ 6645-68         │ 0,5 │  20  │  480* │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Рамки ножовочные ручные │ГОСТ 17270-71        │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Труборез ручной малога- │                     │     │      │       │

│    баритный марки ТМ       │ТУ 36-1224-83        │ 18  │  24  │  16   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Труборез ручной марки   │                     │     │      │       │

│    ТРС-50                  │ТУ 36-1225-84        │ 18  │  10  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Ключи гаечные торцовые с│                     │     │      │       │

│    внутренним шестигранни- │ГОСТ 25787-83        │ 24  │  36  │  18*  │

│    ком односторонние       │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Кувалда кузнечная продо-│                     │     │      │       │

│    льная остроносая типа К3│ГОСТ 11402-75        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Молоток слесарный с кру-│                     │     │      │       │

│    глым бойком массой 0,8  │                     │     │      │       │

│    кг                      │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  70  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Ключи гаечные двусто-   │                     │     │      │       │

│    ронние с открытым зевом │ГОСТ 2839-80 Е       │ 24  │  198 │  99*  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Ключи трубные рычажные  │                     │     │      │       │

│    N 1, 2, 3               │ГОСТ 18981-73        │ 18  │  50  │  33*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. То же накидные          │ГОСТ 19733-74        │ 24  │  70  │  35*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Ключи радиаторные ниппе-│                     │     │      │       │

│    льные типов К-1, К-2    │ГОСТ 12802-67        │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Отвертки слесарно-монта-│                     │     │      │       │

│    жные                    │ГОСТ 17199-71        │ 18  │  35  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные                  │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  36  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  175 │  350* │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  35  │  70   │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Ключи гаечные разводные │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  72  │  36*  │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Метр складной металличе-│                     │     │      │       │

│    ский                    │206 УССР 49-77 N 2   │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│31. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11-760-72      │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│32. Штангенциркуль типа ШЦ-I│ГОСТ 166-80          │ 24  │  18  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│33. Воротки для круглых пла-│                     │     │      │       │

│    шек                     │ГОСТ 22395-77        │ 36  │  35  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│34. Ключи торцовые для дета-│                     │     │      │       │

│    лей с внутренним шестиг-│ГОСТ 11737-74        │ 24  │  35  │  17*  │

│    ранником "под ключ"     │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│                         Слесари строительные                          │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Скарпели для каменных и  │                     │     │      │       │

│   бетонных работ ИР-581,   │ТУ 22-4399-79        │ 6   │  30  │  60*  │

│   ИР-561                   │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Бородки слесарные        │ГОСТ 7214-72 Е       │ 18  │  35  │  23*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Дрель ручная типа ДР-10А │ТУ 2-13-393-81       │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 9   │  70  │  93*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типа 1           │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  15  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Плашки круглые для метри-│                     │     │      │       │

│   ческой резьбы            │ГОСТ 9740-71         │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. То же для трубной цилинд-│                     │     │      │       │

│   рической резьбы          │ГОСТ 9740-71         │ 6   │  24  │  48*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Клуппы трубные           │ГОСТ 6956-84 Е       │ 36  │  12  │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-68         │ 0,5 │  480 │  1520*│

│                            │                     │     │      │       │

│10. Рамки ножовочные ручные │ГОСТ 17270-71        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Труборез марки ТРС-50   │ТУ 36-1225-77        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Кувалда кузнечная продо-│                     │     │      │       │

│    льная тупоносая типа К4 │ГОСТ 11401-75        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Молоток слесарный с кру-│                     │     │      │       │

│    глым бойком массой 0,8  │                     │     │      │       │

│    кг                      │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Ключи гаечные двусто-   │                     │     │      │       │

│    ронние с открытым зевом │ГОСТ 2839-80 Е       │ 36  │  50  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. " для круглых шлицевых  │                     │     │      │       │

│    гаек                    │ГОСТ 16984-79        │ 36  │  70  │  23*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 6   │  12  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Лом монтажный типа ЛМ24 │ГОСТ 1405-72         │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Отвертки слесарно-монта-│                     │     │      │       │

│    жные                    │ГОСТ 17199-71        │ 24  │  200 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные с изолированными │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  35  │  18*  │

│    ручками                 │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  30  │  60   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Ключи гаечные разводные │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  70  │  35*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Линейка металлическая   │ГОСТ 427-75          │ 6   │  13  │  26   │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Метр складной металличе-│                     │     │      │       │

│    ский                    │206 УССР 49-77 N 2   │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│26. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Циркуль разметочный без │                     │     │      │       │

│    дуги                    │ГОСТ 24472-80 Е      │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 Е      │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  35  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-79        │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│32. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│33. Штангенциркуль типа ШЦ-I│ГОСТ 166-80          │ 24  │  18  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│34. Щупы металлические      │ГОСТ 882-75          │ 12  │  10  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│35. Воротки для круглых пла-│                     │     │      │       │

│    шек                     │ГОСТ 22395-77        │ 36  │  12  │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│36. Ключи гаечные торцовые с│                     │     │      │       │

│    внутренним шестигран-   │                     │     │      │       │

│    ником односторонние     │ГОСТ 25787-83        │ 24  │  36  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│              Слесари-монтажники по общемонтажным работам              │

│                   и оборудованию общего назначения                    │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Бородки слесарные        │ГОСТ 7214-72         │ 6   │  28  │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Дрель ручная двухскорос- │                     │     │      │       │

│   тная типа ДР-10А         │ТУ 2-13-393-81       │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 9   │  70  │  93*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. " монтажные марки ЗМ     │ТУ 36-1424-79        │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типов 1, 2       │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  40  │  21*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-68         │ 0,5 │  480 │  1520*│

│                            │                     │     │      │       │

│7. Рамки ножовочные ручные  │ГОСТ 17270-71        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Кувалда продольная тупо- │                     │     │      │       │

│   носая типа К4            │ГОСТ 11401-75        │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Молоток слесарный с круг-│                     │     │      │       │

│   лым бойком массой 0,8 кг │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Крейцмейсели слесарные  │ГОСТ 7212-74         │ 6   │  30  │  60*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Ключи гаечные двусторон-│                     │     │      │       │

│    ние с открытым зевом    │ГОСТ 2839-80 Е       │ 24  │  224 │  112* │

│                            │                     │     │      │       │

│12. То же комбинированные   │ГОСТ 16983-80 Е      │ 24  │  210 │  105* │

│                            │                     │     │      │       │

│13. " коликовые монтажные   │ТУ 36-1023-79        │ 12  │  112 │  112* │

│                            │                     │     │      │       │

│14. " односторонние с откры-│                     │     │      │       │

│    тым зевом               │ГОСТ 2841-80 E       │ 24  │  112 │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. " торцовые с внутренним │                     │     │      │       │

│    шестигранником односто- │                     │     │      │       │

│    ронние                  │ГОСТ 25787-83        │ 24  │  36  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Ключи разводные (19-46) │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  14  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Ключи трубные рычажные  │ГОСТ 18981-73        │ 18  │  6   │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Ключи гаечные кольцевые │                     │     │      │       │

│    двусторонние коленчатые │ГОСТ 2906-80 Е       │ 24  │  42  │  21*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Отвертки слесарно-монта-│                     │     │      │       │

│    жные                    │ГОСТ 17199-71        │ 18  │  36  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные с изолирующими   │                     │     │      │       │

│    рукоятками              │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  18  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  14  │  28*  │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Кусачки боковые         │ГОСТ 22308-77 Е      │ 24  │  14  │  7*   │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 6   │  28  │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Ломы-гвоздодеры типов   │                     │     │      │       │

│    ЛГ16, ЛГ20              │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  28  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Ломы монтажные типов    │                     │     │      │       │

│    ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32, ЛМ20 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  28  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 Е      │ 6   │  28  │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Щупы N 2, 3, 4          │ГОСТ 882-75          │ 12  │  10  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Метр складной металличе-│                     │     │      │       │

│    ский                    │206 УССР 49-77 N 2   │ 12  │  14  │  14   │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Линейка металлическая   │ГОСТ 427-75          │ 12  │  14  │  14   │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1   │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  14  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Штангенциркули типов    │                     │     │      │       │

│    ШЦ-I, ШЦ-II             │ГОСТ 166-80          │ 24  │  24  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│32. Циркуль разметочный с   │                     │     │      │       │

│    дугой                   │ГОСТ 24472-80 Е      │ 24  │  14  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│33. Угольник металлический  │ГОСТ 3749-77         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│34. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС2                  │ГОСТ 9416-83         │ 36  │  15  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│35. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ400        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  45  │  15   │

│                            │                     │     │      │       │

│36. Щетка из стальной про-  │                     │     │      │       │

│    волоки                  │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  30  │  60   │

│                            │                     │     │      │       │

│37. Скарпели для каменных и │                     │     │      │       │

│    бетонных работ ИР-581,  │                     │     │      │       │

│    ИР-561                  │ТУ 22-4399-79        │ 18  │  14  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│                              Стекольщики                              │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Нож для отделочных работ │ГОСТ 18975-73        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Стеклорез роликовый из   │                     │     │      │       │

│   твердого сплава          │ТУ 48-19-369-83      │ 1   │  100 │  1200 │

│                            │                     │     │      │       │

│3. " алмазный               │ГОСТ 10111-85        │ 36  │  15  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Стамески плоские с шири- │                     │     │      │       │

│   ной лезвия 32, 40 мм     │ГОСТ 1184-80         │ 24  │  60  │  30*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Захват вакуумный         │ТУ 22-3896-77        │ 12  │  50  │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Клещи строительные типов │                     │     │      │       │

│   КС-180, КС-225           │ГОСТ 14184-83        │ 36  │  100 │  32*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Кисть-ручник типа KP26   │ГОСТ 10597-80        │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Кусачки торцовые         │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Молотки слесарные с квад-│                     │     │      │       │

│   ратным бойком массой     │ГОСТ 2310-77         │ 36  │  20  │  7    │

│   0,6 кг                   │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Отвертки слесарно-монта-│                     │     │      │       │

│    жные                    │ГОСТ 17199-71        │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные                  │ГОСТ 5547-25         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  20  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Ключи гаечные разводные │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Метр складной деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1   │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  25  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Угольник деревянный     │ТУ 22-3549-77        │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Бруски шлифовальные ти- │                     │     │      │       │

│    пов БП-40 х 20 х 200,   │                     │     │      │       │

│    БП-20 х 15 х 150        │ГОСТ 2456-82         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Ломы-гвоздодеры типов   │                     │     │      │       │

│    ЛГ16, ЛГ20              │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Зубила слесарные        │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│                                Столяры                                │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Долота столярные с шири- │                     │     │      │       │

│   ной лезвия 6, 8, 10, 12, │                     │     │      │       │

│   16, 18, 20 мм            │ГОСТ 1185-80         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Коловорот с трещоткой ти-│                     │     │      │       │

│   па КТ                    │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  25  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 36  │  135 │  45*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Отвертки слесарно-монтаж-│                     │     │      │       │

│   ные                      │ГОСТ 17199-71        │ 24  │  150 │  75*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Пила лучковая с деревян- │                     │     │      │       │

│   ным станком              │ТУ 22-4415-79        │ 24  │  22  │  11   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Разводка для пил         │ТУ 2-16-214-76       │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Рейсмус реечный          │ТУ 22-5510-83        │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Полуфуганок              │ГОСТ 14671-77        │ 36  │  25  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Рубанок с одиночным ножом│                     │     │      │       │

│   или рубанок металлический│ГОСТ 14664-77        │ 36  │  25  │  8    │

│   с одиночным ножом        │ТУ 22-5557-83        │ 48  │  25  │  6    │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Рубанок-шерхебель или   │ГОСТ 14666-79        │ 36  │  50  │  17   │

│    рубанок-шерхебель метал-│ТУ 24-6-15-16-75     │ 48  │  50  │  13   │

│    лический                │                     │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Рубанок с двойным ножом │                     │     │      │       │

│    или рубанок металличе-  │ГОСТ 14665-77        │ 36  │  25  │  8    │

│    ский с двойным ножом    │ТУ 2-16-213-76       │ 48  │  25  │  6    │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Рубанок-цинубель        │ГОСТ 14667-79        │ 36  │  12  │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Рубанок-фальцгебель     │ГОСТ 14667-79        │ 36  │  24  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Рубанок-зензубель       │ГОСТ 14458-69        │ 36  │  24  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Рубанок металлический   │                     │     │      │       │

│    для строгания выпуклых и│                     │     │      │       │

│    вогнутых поверхностей   │ТУ 2-16-215-76       │ 36  │  15  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Рубанок-плятгебель      │ТУ 22-5509-83        │ 36  │  12  │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Рубанок-шпунтубель      │ТУ 22-5509-83        │ 36  │  9   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Стамески плоские с шири-│                     │     │      │       │

│    ной лезвия 6, 8, 10, 12,│                     │     │      │       │

│    16, 18, 20, 25, 32, 40  │                     │     │      │       │

│    мм                      │ГОСТ 1184-80         │ 36  │  36  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. То же полукруглые       │ГОСТ 1184-80         │ 36  │  12  │  4*   │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Сверла перовые к колово-│                     │     │      │       │

│    роту диаметром 6, 8, 10 │                     │     │      │       │

│    мм                      │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  9   │  3*   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. То же витые диаметром   │                     │     │      │       │

│    16, 20, 25, 32, 40 мм   │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  9   │  3*   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. То же центровые диамет- │                     │     │      │       │

│    ром 12, 16, 20, 25, 32, │                     │     │      │       │

│    40 мм                   │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Зенковки к коловороту   │                     │     │      │       │

│    диаметром 20, 25, 32 мм │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  27  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Топоры строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов A1, A2              │ГОСТ 18578-73        │ 36  │  45  │  15*  │

│                            │                     │     │      │       │

│25. То же типов Б1, Б2      │ГОСТ 18578-73        │ 36  │  54  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Фуганок                 │ГОСТ 14670-77        │ 36  │  12  │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Цикли типов Ц2-35, Ц2-60│ГОСТ 12378-81        │ 18  │  26  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Киянка прямоугольная    │ТУ 22-5865-84        │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Молотки столярные типов │                     │     │      │       │

│    МСТ-1, МСТ-2            │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  100 │  34*  │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Молоток плотничный типа │                     │     │      │       │

│    МПЛ                     │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Клещи строительные типов│                     │     │      │       │

│    КС-150, КС-180          │ГОСТ 14184-83        │ 36  │  100 │  33*  │

│                            │                     │     │      │       │

│32. Отвертки слесарно-монта-│                     │     │      │       │

│    жные                    │ГОСТ 17199-71        │ 24  │  200 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│33. Кусачки торцовые        │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│34. Ключи торцовые с квадра-│                     │     │      │       │

│    тной и шестигранной го- │                     │     │      │       │

│    ловками к коловороту    │ГОСТ 7467-75         │ 36  │  25  │  8*   │

│                            │                     │     │      │       │

│35. Напильники              │ГОСТ 6476-80         │ 3   │  200 │  800* │

│                            │                     │     │      │       │

│36. Метр складной деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│37. Рулетки в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типов ЗПКЗ-2АУТ/1, │                     │     │      │       │

│    ЗПКЗ-5АУТ/1             │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│38. Циркуль разметочный с   │                     │     │      │       │

│    дугой                   │ГОСТ 22472-80 Е      │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│39. Отвесы строительные ти- │                     │     │      │       │

│    пов ОТ100, ОТ200        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  50  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│40. Угольник деревянный     │ТУ 22-3949-77        │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│41. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС5-1                │ГОСТ 9416-83         │ 36  │  50  │  17   │

│                            │                     │     │      │       │

│42. Бруски шлифовальные ти- │                     │     │      │       │

│    пов БП-40 х 20 х 200,   │                     │     │      │       │

│    БП-20 х 15 х 150        │ГОСТ 2456-82         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│                           Термоизолировщики                           │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  35  │  18*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Нож для резки линолеума  │ТУ 400.28.187-76     │ 18  │  50  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Топор строительный в сбо-│                     │     │      │       │

│   ре типа А1               │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Киянка прямоугольная     │ТУ 22-5865-84        │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Гладилки ленточные с ко- │                     │     │      │       │

│   нусным концом типа ГЛК   │ГОСТ 10403-80        │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Полутерок деревянный     │                     │     │      │       │

│   ИР-223А                  │ТУ 22-3948-77        │ 3   │  35  │  140  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Терка деревянная         │ТУ 22-3948-77        │ 2   │  35  │  140  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Шпатель-скребок          │ГОСТ 10778-83        │ 12  │  35  │  35   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Кельмы для штукатурных   │                     │     │      │       │

│   работ типов КШ 1, КШ 2   │ГОСТ 9533-81         │ 12  │  70  │  70*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Кисти-макловицы типов   │                     │     │      │       │

│    KMA135, KMA165, KMA195  │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  36  │  72*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Ковши для разливки мас- │                     │     │      │       │

│    тик типов KM 1, KM 2,5  │ГОСТ 7945-86         │ 6   │  36  │  72*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Соколы разборные        │ТУ 22-4947-81        │ 12  │  70  │  70*  │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Лопата подборочная типа │                     │     │      │       │

│    ЛП-2                    │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  36  │  47   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Кусачки торцовые        │ГОСТ 7282-75         │ 18  │  70  │  47*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Ножницы ручные для резки│                     │     │      │       │

│    металла типа 1          │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  25  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│16. То же для фигурной резки│                     │     │      │       │

│    металла типа 3          │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  25  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Молоток слесарный с кру-│                     │     │      │       │

│    глым бойком массой 0,8  │                     │     │      │       │

│    кг                      │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные                  │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  70  │  35*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  30  │  60   │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│21. То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  70  │  70   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 Е      │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УС5-1                │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Щупы металлические      │ГОСТ 882-75          │ 12  │  10  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│                            Трубоукладчики                             │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Кельма для каменных и бе-│                     │     │      │       │

│   тонных работ типа КБ     │ГОСТ 9533-81         │ 9   │  18  │  24   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Лопата растворная типа ЛР│ГОСТ 3620-76         │ 6   │  18  │  36   │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Лопаты копальные остроко-│                     │     │      │       │

│   нечные типов ЛКО-1,      │                     │     │      │       │

│   ЛКО-2, ЛКО-3             │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  15  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Лопаты копальные прямоу- │                     │     │      │       │

│   гольные типов ЛКП-1,     │                     │     │      │       │

│   ЛКП-2, ЛКП-3             │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  15  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Лопаты подборочные типов │                     │     │      │       │

│   ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, ЛП-4   │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  21  │  28*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Кувалды кузнечные продо- │                     │     │      │       │

│   льные тупоносые типов К2,│                     │     │      │       │

│   K4, К6                   │ГОСТ 11401-75        │ 36  │  90  │  30*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Молоток слесарный с круг-│                     │     │      │       │

│   лым бойком массой 0,8 кг │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Ключи гаечные двусторон- │                     │     │      │       │

│   ние с открытым зевом     │ГОСТ 2839-80 Е       │ 36  │  300 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│9. То же односторонние      │ГОСТ 2841-80 Е       │ 24  │  84  │  42*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Ключи гаечные коликовые │                     │     │      │       │

│    монтажные               │ТУ 36-1023-79        │ 24  │  200 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│11. То же комбинированные   │ГОСТ 16983-80 Е      │ 12  │  70  │  70*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. " кольцевые двусторонние│                     │     │      │       │

│    коленчатые              │ГОСТ 2906-80 Е       │ 24  │  84  │  42*  │

│                            │                     │     │      │       │

│13. " торцовые с внутренним │                     │     │      │       │

│    шестигранником одно-    │                     │     │      │       │

│    сторонние               │ГОСТ 25787-83        │ 36  │  42  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Ключи гаечные разводные │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  28  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. " трубные рычажные      │ГОСТ 18981-73        │ 18  │  21  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  42  │  84*  │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 6   │  28  │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 E      │ 6   │  28  │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Ломы монтажные типов    │                     │     │      │       │

│    ЛМ20, ЛМ24, ЛМ24А, ЛМ32 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Зубила слесарные        │ГОСТ 7211-72         │ 9   │  53  │  71*  │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Щетка из стальной прово-│                     │     │      │       │

│    локи                    │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  30  │  60   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Рулетка в открытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ОПКЗ-30АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│23. То же типа ОПКЗ-50АУТ/1 │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-2АУТ/1   │ГОСТ 7502-80         │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  30  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Отвес строительный типа │                     │     │      │       │

│    ОT600                   │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  35  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Уровень строительный ти-│                     │     │      │       │

│    па УСЗ                  │ГОСТ 9416-83         │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│28. " гибкий (водяной)      │ТУ 25-11.760-77      │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│             Транспортные рабочие (подсобные), такелажники             │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Топоры строительные в    │                     │     │      │       │

│   сборе типов А2, A3       │ГОСТ 18578-73        │ 24  │  40  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток плотничный типа  │                     │     │      │       │

│   МПЛ                      │ГОСТ 11042-83        │ 36  │  40  │  13   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Ломы-гвоздодеры типов    │                     │     │      │       │

│   ЛГ20, ЛГ24               │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  40  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Скребок металлический    │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Лопата растворная типа ЛР│ГОСТ 3620-76         │ 9   │  18  │  24   │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Кирко-мотыги типов KM-1, │                     │     │      │       │

│   KM-2                     │ГОСТ 1757-76         │ 24  │  12  │  6*   │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Ломы обыкновенные типов  │                     │     │      │       │

│   ЛО24, ЛО28               │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  12  │  6*   │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Лопаты копальные остроко-│                     │     │      │       │

│   нечные типа ЛКО          │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  12  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. То же прямоугольные типа│                     │     │      │       │

│    ЛКП                     │ГОСТ 3620-76         │ 6   │  12  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. " подборочные типа ЛП   │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  10  │  14*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Кувалды кузнечные продо-│                     │     │      │       │

│    льные тупоносые типов   │                     │     │      │       │

│    К3, К4, К6              │ГОСТ 11401-75        │ 36  │  3   │  1*   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Ломы монтажные типов    │                     │     │      │       │

│    ЛМ20, ЛМ24              │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  24  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│                               Штукатуры                               │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Кельмы для штукатурных   │                     │     │      │       │

│   работ типов КШ1, КШ2     │ГОСТ 9533-81         │ 9   │  100 │  133* │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Соколы разборные         │ГОСТ 25010-81        │ 12  │  100 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Молоток штукатурный типа │                     │     │      │       │

│   МШТ                      │ГОСТ 11042-83        │ 24  │  20  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Ножовки по дереву        │ГОСТ 26215-84        │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Нож для отделочных работ │ГОСТ 18975-73        │ 12  │  25  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Скарпели для каменных и  │                     │     │      │       │

│   бетонных работ           │ТУ 22-4399-79        │ 12  │  10  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Полутерок деревянный     │                     │     │      │       │

│   ИР-223А                  │ТУ 22-3948-77        │ 3   │  51  │  104  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Полутерки типов ПТ500,   │                     │     │      │       │

│   ПТ750, ПТ1000            │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  54  │  36*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Правила зубчатые типов   │                     │     │      │       │

│   ПЗ1200, ПЗ1600, ПЗ1800   │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  30  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. " прямые типов ПП1200,  │                     │     │      │       │

│    ПП1600, ПП1800          │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  18  │  12*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Правило усеночное типа  │                     │     │      │       │

│    ПУ                      │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  15  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. " лузговое типа ПЛ      │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  16  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│13. " окованное односторон- │                     │     │      │       │

│    нее ИР-170              │ТУ 22-3945-77        │ 6   │  13  │  26   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Гладилка для плинтусов  │                     │     │      │       │

│    ИР-421А                 │ТУ 22-5370-82        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Рустовки стальные типов │                     │     │      │       │

│    РУ55, РУ75              │ГОСТ 13995-78        │ 12  │  25  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Скребок ИР-700          │ТУ 22-4629-80        │ 12  │  20  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Терка деревянная ИР-671 │ТУ 22-3948-77        │ 3   │  100 │  400  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. " пенопластовая и поро- │                     │     │      │       │

│    пластовая               │ГОСТ 25782-83        │ 18  │  44  │  30*  │

│                            │                     │     │      │       │

│19. " войлочная             │ГОСТ 25782-83        │ 2   │  22  │  132  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Лопата растворная типа  │                     │     │      │       │

│    ЛР                      │ГОСТ 3620-76         │ 9   │  26  │  33   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Кисти маховые типов     │                     │     │      │       │

│    КМ60, КМ65              │ГОСТ 10597-80        │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Кисти из растительных   │                     │     │      │       │

│    волокон, волоса и смеси │                     │     │      │       │

│    волоса с капроновой ще- │ТУ 17 РСФСР          │ 6   │  100 │  200* │

│    тиной                   │30-7677-80           │     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Ковши   для   отделочных│                     │     │      │       │

│    работ    типов   КШ 0,6,│                     │     │      │       │

│    КШ 0,8, КШ 1            │ГОСТ 7945-86         │ 12  │  50  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Отрезовки типов ОШ-1,   │                     │     │      │       │

│    ОШ-2                    │ГОСТ 9533-81         │ 18  │  50  │  33*  │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Ножницы ручные для резки│                     │     │      │       │

│    металла типа 1          │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│26. Кусачки торцовые        │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  10  │  5*   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-5АУТ/1   │ГОСТ 7502-80         │ 36  │  24  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Шнур разметочный - отвес│ТУ 22-5076-81        │ 18  │  10  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ200        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  25  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Угольник деревянный     │ТУ 22-3949-77        │ 6   │  20  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Уровень гибкий (водяной)│ТУ 25-11.760-77      │ 12  │  10  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│                            Электросварщики                            │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Электрододержатели пасса-│                     │     │      │       │

│   тижного типа серий       │                     │     │      │       │

│   ЭД-300, ЭД-500           │ГОСТ 14651-78 Е      │ 12  │  17  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. То же серий ЭП-1, ЭП-2   │ГОСТ 14651-78 Е      │ 12  │  17  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Электрододержатели заще- │                     │     │      │       │

│   лочного типа серий       │                     │     │      │       │

│   ЭДС-500, ЭУ-300          │ГОСТ 14651-78 Е      │ 12  │  17  │  17*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Молоток слесарный с квад-│                     │     │      │       │

│   ратным бойком массой 1 кг│ГОСТ 2310-71         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Отвертки диэлектрические │ГОСТ 21010-75        │ 12  │  100 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Плоскогубцы комбинирован-│                     │     │      │       │

│   ные с изолированными     │                     │     │      │       │

│   ручками                  │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Напильники               │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Щетка из стальной прово- │                     │     │      │       │

│   локи                     │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  100 │  200  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Метр складной металличе-│                     │     │      │       │

│    ский                    │206 УССР 49-77 N 2   │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Крейцмейсели слесарные  │ГОСТ 7212-74         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Циркуль разметочный без │                     │     │      │       │

│    дуги                    │ГОСТ 2472-80         │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│                            Электрослесари                             │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Шлямбуры типов Ш-14,     │                     │     │      │       │

│   Ш-22                     │ТУ 2-30-104-80       │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Бородки слесарные        │ГОСТ 7214-72         │ 18  │  35  │  23*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типа 1           │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Кусачки торцовые с изоли-│                     │     │      │       │

│   рующими рукоятками       │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-68         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Кусачки боковые с изоли- │                     │     │      │       │

│   рующими рукоятками       │ГОСТ 22308-77        │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Рамки ножовочные ручные  │ГОСТ 17270-71 Е      │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Молоток слесарный с круг-│                     │     │      │       │

│   лым бойком массой 0,8 кг │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 6   │  12  │  24*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Ключи гаечные двусторон-│                     │     │      │       │

│    ние с открытым зевом    │ГОСТ 2839-80 Е       │ 36  │  240 │  80*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Отвертки диэлектрические│ГОСТ 21010-75        │ 18  │  200 │  133* │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные                  │ГОСТ 5547-75         │ 18  │  100 │  67*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Круглогубцы с изолиро-  │                     │     │      │       │

│    ванными рукоятками      │ГОСТ 7283-73         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Линейка металлическая   │ГОСТ 427-75          │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Циркуль разметочный без │                     │     │      │       │

│    дуги                    │ГОСТ 24472-80 Е      │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 Е      │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Электропаяльник типа    │                     │     │      │       │

│    ЭПСН-40/220             │ГОСТ 7219-83         │ 24  │  40  │  20   │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Угольник металлический  │ТУ 22-4400-70        │ 24  │  35  │  18   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Штангенциркули типов    │                     │     │      │       │

│    ШЦ-I, ШЦ-II             │ГОСТ 166-80          │ 36  │  25  │  9*   │

│                            │                     │     │      │       │

│         Электромонтажники по освещению и осветительным сетям          │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Шлямбуры типов Ш-14,     │                     │     │      │       │

│   Ш-22                     │ТУ 2-30-104-80       │ 6   │  10  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Шпатели типов ШП45, ШП75 │ГОСТ 10778-83        │ 24  │  50  │  26*  │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Бородки слесарные        │ГОСТ 7214-72         │ 18  │  35  │  23*  │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│5. " монтажные марки ЗМ     │ТУ 36-1424-80        │ 6   │  40  │  80   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Кусачки торцовые с изоли-│                     │     │      │       │

│   рующими рукоятками       │ГОСТ 7282-75         │ 24  │  10  │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. То же боковые            │ГОСТ 22308-77 Е      │ 12  │  100 │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-68         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Рамки ножовочные ручные  │ГОСТ 17270-71 Е      │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Молотки слесарные с кру-│                     │     │      │       │

│    глым бойком массой 0,6- │                     │     │      │       │

│    0,8 кг                  │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. Кувалды кузнечные тупо- │                     │     │      │       │

│    носые типов К2, К4      │ГОСТ 11401-75        │ 24  │  42  │  21*  │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Ключи гаечные двусторон-│                     │     │      │       │

│    ние с открытым зевом    │ГОСТ 2839-80 Е       │ 24  │  504 │  252* │

│                            │                     │     │      │       │

│13. " гаечные разводные     │ГОСТ 7275-75         │ 24  │  42  │  21*  │

│                            │                     │     │      │       │

│14. " трубные рычажные      │ГОСТ 18981-73        │ 18  │  80  │  53*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. " гаечные комбинирован- │                     │     │      │       │

│    ные                     │ГОСТ 16983-80 Е      │ 18  │  120 │  80*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Отвертки диэлектрические│ГОСТ 21010-75        │ 18  │  200 │  133* │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Плоскогубцы комбиниро-  │                     │     │      │       │

│    ванные с изолирующими   │                     │     │      │       │

│    рукоятками              │ГОСТ 5547-75         │ 18  │  100 │  67*  │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Напильники              │ГОСТ 1465-80         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Щетка из стальной про-  │                     │     │      │       │

│    волоки                  │ОСТ 17-830-80        │ 6   │  50  │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Кернеры                 │ГОСТ 7213-72         │ 6   │  40  │  80*  │

│                            │                     │     │      │       │

│21. Отвес стальной строите- │                     │     │      │       │

│    льный типа ОТ200        │ГОСТ 7948-80         │ 36  │  30  │  10   │

│                            │                     │     │      │       │

│22. Ножницы ручные для резки│                     │     │      │       │

│    металла                 │ГОСТ 7210-75         │ 12  │  70  │  70*  │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Лом монтажный типа ЛМ24 │ГОСТ 1405-83         │ 24  │  42  │  21   │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Чертилки                │ГОСТ 24473-80 E      │ 6   │  28  │  56   │

│                            │                     │     │      │       │

│25. Клещи марки ККСИ        │ТУ 36-2230-79        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │                     │     │      │       │

│26. " коммутационные марки  │                     │     │      │       │

│    КК-1м                   │ТУ 36-1215-84        │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│27. Пресс-клещи марки ПК-1м │ТУ 36-930-74         │ 24  │  28  │  14   │

│                            │                     │     │      │       │

│28. Нож монтерский марки    │                     │     │      │       │

│    НМ-3                    │ТУ 36-1950-76        │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│29. Ножницы секторные марок │                     │     │      │       │

│    НС-1, НС-2, НС-3        │ТУ 36-1656-77        │ 18  │  195 │  130* │

│                            │                     │     │      │       │

│30. Круглогубцы с изолирую- │                     │     │      │       │

│    щими рукоятками         │ГОСТ 7283-73         │ 18  │  120 │  80*  │

│                            │                     │     │      │       │

│31. Пресс ручной механичес- │                     │     │      │       │

│    кий марки РМП-7м        │ТУ 36-694-76         │ 24  │  18  │  9    │

│                            │                     │     │      │       │

│32. Пресс-клещи марки ПК-3м │ТУ 36-872-79         │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│33. Метр складной деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│34. Труборез ручной марки   │                     │     │      │       │

│    ТРС-50                  │ТУ 36-1225-77        │ 24  │  5   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│35. " малогабаритный марки  │                     │     │      │       │

│    ТМ                      │ТУ 36-1224-77        │ 24  │  5   │  3    │

│                            │                     │     │      │       │

│36. Электропаяльник типа    │                     │     │      │       │

│    ЭПСН-40/220             │ГОСТ 7219-83         │ 9   │  80  │  106  │

│                            │                     │     │      │       │

│37. Лампы паяльные типов    │                     │     │      │       │

│    ПЛ-72, ПЛ-2             │ТУ 84-748-78;        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │ТУ 70 РСФСР 73-464-74│     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│38. Рулетка металлическая в │                     │     │      │       │

│    закрытом корпусе типа   │                     │     │      │       │

│    ЗПКЗ-10АУТ/1            │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│39. Паяльник                │ТУ 70.0001.087-79    │ 48  │  100 │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│             Электромонтажники кабельных и линейных сетей              │

│                            │                     │     │      │       │

│1. Зубила слесарные         │ГОСТ 7211-72         │ 6   │  100 │  200* │

│                            │                     │     │      │       │

│2. Ножницы ручные для резки │                     │     │      │       │

│   металла типа 1           │ГОСТ 7210-75         │ 24  │  15  │  6    │

│                            │                     │     │      │       │

│3. Полотна ножовочные       │ГОСТ 6645-68         │ 6   │  50  │  100* │

│                            │                     │     │      │       │

│4. Рамки ножовочные ручные  │ГОСТ 17270-71        │ 24  │  20  │  10*  │

│                            │                     │     │      │       │

│5. Молоток слесарный с круг-│                     │     │      │       │

│   лым бойком массой 0,8 кг │ГОСТ 2310-77         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│6. Ключи гаечные двусторон- │                     │     │      │       │

│   ние с открытым зевом     │ГОСТ 2839-80 Е       │ 36  │  168 │  56*  │

│                            │                     │     │      │       │

│7. Отвертки диэлектрические │ГОСТ 21010-75        │ 18  │  200 │  133* │

│                            │                     │     │      │       │

│8. Плоскогубцы комбинирован-│                     │     │      │       │

│   ные с изолирующими ру-   │                     │     │      │       │

│   коятками                 │ГОСТ 5547-75         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│9. Кусачки боковые с изоли- │                     │     │      │       │

│   рующими рукоятками       │ГОСТ 22308-77 Е      │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│10. Клещи марки ККСИ        │ТУ 36-2230-79        │ 24  │  70  │  35*  │

│                            │                     │     │      │       │

│11. " коммутационные марки  │                     │     │      │       │

│    КК-1м                   │ТУ 36-1215-84        │ 24  │  80  │  40   │

│                            │                     │     │      │       │

│12. Пресс-клещи марки ПК-1м │ТУ 36-930-74         │ 24  │  16  │  8    │

│                            │                     │     │      │       │

│13. Нож монтерский марки    │                     │     │      │       │

│    НМ-3                    │ТУ 36-76-75          │ 24  │  60  │  30   │

│                            │                     │     │      │       │

│14. Ножницы секторные марок │                     │     │      │       │

│    НС-1, НС-2, НС-3        │ТУ 36-1656-77        │ 24  │  40  │  20*  │

│                            │                     │     │      │       │

│15. Круглогубцы с изолирую- │                     │     │      │       │

│    щими рукоятками         │ГОСТ 7283-73         │ 24  │  100 │  50*  │

│                            │                     │     │      │       │

│16. Пресс ручной механичес- │                     │     │      │       │

│    кий марки РМП-7м        │ТУ 36-694-76         │ 24  │  25  │  12   │

│                            │                     │     │      │       │

│17. Пресс-клещи марки ПК-3м │ТУ 36-872-79         │ 25  │  50  │  25   │

│                            │                     │     │      │       │

│18. Лампы паяльные типов    │                     │     │      │       │

│    ПЛ-72, ПЛ-2             │ТУ 84-748-78;        │ 24  │  50  │  25*  │

│                            │ТУ 70 РСФСР 73-464-74│     │      │       │

│                            │                     │     │      │       │

│19. Метр складной деревянный│РСТ 149-80 Латв. ССР │ 12  │  100 │  100  │

│                            │                     │     │      │       │

│20. Рулетка в закрытом кор- │                     │     │      │       │

│    пусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1  │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  10  │  5    │

│                            │                     │     │      │       │

│21. " в открытом корпусе    │                     │     │      │       │

│    типа ОПКЗ-50АУТ/1       │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  8   │  4    │

│                            │                     │     │      │       │

│22. " в закрытом корпусе ти-│                     │     │      │       │

│    па ЗПКЗ-2АУТ/1          │ГОСТ 7502-80         │ 24  │  100 │  50   │

│                            │                     │     │      │       │

│23. Штангенциркуль типа ШЦ-I│ГОСТ 166-80          │ 24  │  14  │  7    │

│                            │                     │     │      │       │

│24. Паяльник                │ТУ 70.0001.087-79    │ 36  │  100 │  33   │

└────────────────────────────┴─────────────────────┴─────┴──────┴───────┘

──────────────────────────────

* Число инструментов по маркам и типоразмерам определяется в наборе по потребности.

Приложение 1
Обязательное
Порядок
расчета потребности в строительном инструменте

Для определения потребности в строительном инструменте на уровне строительного министерства должны применяться нормы на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, а на уровне строительно-монтажного треста, объединения, комбината, территориального управления - нормы на 100 рабочих по видам работ.

1. Потребность в строительном инструменте [image: image1.emf]M

n

, шт., n-го типоразмера для министерства на расчетный год определяется по формуле

[image: image2.emf]M

n

=N

n

Q

, (1)

где [image: image3.emf]N

n

 - норма потребности в инструменте n-го типоразмера на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, шт/млн.руб.;

Q - годовой объем строительно-монтажных работ, выполняемых министерством собственными силами в расчетном году, млн.руб.

2. Общая потребность в строительном инструменте M, шт., всей номенклатуры определяется по формуле

[image: image4.emf]M=

n

1

∑

M

n

. (2)

3. Потребность [image: image5.emf]m

nk

, шт., в строительном инструменте на расчетный год (n-го типоразмера) генподрядного треста или территориального управления, объединения, комбината для выполнения k-го вида работ определяется по формуле

[image: image6.emf]m

nk

=H

nk

P

k

100

, (3)

где [image: image7.emf]H

nk

 - норма потребности в инструменте n-го типоразмера на 100 рабочих, занятых выполнением k-го вида работ, шт.;

[image: image8.emf]P

k

 - число рабочих, чел., занятых в данной организации в расчетном году на выполнении k-го вида работ инструментом n-го типоразмера.

4. Общая потребность m, шт., в строительном инструменте всей номенклатуры для всех видов работ данной организации на расчетный год определяется по формуле

[image: image9.emf]m=

n

1

∑

k

1

∑

m

nk

. (4)

5. Годовая заявочная потребность [image: image10.emf]П

n

, шт., в строительном инструменте (требуемая годовая поставка) n-го типоразмера определяется по формулам:

[image: image11.emf]П

n

=M

n

−M

n

(1−

12

C

n

)

; (5)

[image: image12.emf]П

n

=m

n

−m

n

(1−

12

C

n

)

, (6)

где [image: image13.emf]M

n

, [image: image14.emf]m

n

 - фактическое наличие инструмента n-го типоразмера в организации соответствующего уровня в году, предшествующем планируемому шт.;

[image: image15.emf]C

n

 - срок службы инструмента n-го типоразмера, мес.

Приложение 2
Справочное
Номенклатура
механизированного инструмента и других средств малой механизации,
изготовляемых предприятиями Минстройдормаша и заводами других министерств

┌──────────┬────────┬────────┬─────┬───┬──────┬────┬────────┬────────────┐

│Механизи- │Индекс  │Основной│Мощ- │Пр-│Масса,│Срок│Цена,   │Изготовитель│

│рованный  │        │параметр│но-  │ив-│кг    │слу-│руб.-   │            │

│инструмент│        │        │сть, │од │      │жбы,│коп.    │            │

│и средства│        │        │кВт  │   │      │мес │        │            │

│малой ме- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│ханизации │        │        │     │   │      │    │        │            │

├──────────┼────────┼────────┼─────┼───┼──────┼────┼────────┼────────────┤

│    1     │    2   │    3   │  4  │ 5 │   6  │ 7  │   8    │      9     │

├──────────┼────────┼────────┼─────┼───┼──────┼────┼────────┼────────────┤

│          │        │Наиболь-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ший диа-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │метр    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │сверла, │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│1. Машина │ИЭ-1025Б│   6    │0,21 │ Э │1,6   │ 24 │30-00   │Конаковский │

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│сверлиль- │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│2. То же  │ИЭ-1038 │   6    │0,30 │ Э │1,6   │ 24 │36-50   │Назрановский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │ИЭ-1038Э│   6    │0,30 │ Э │1,6   │ 24 │45-50   │"Электро-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.   Гапура│

│          │        │Наиболь-│     │   │      │    │        │Ахриева     │

│          │        │ший диа-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │метр    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │сверла, │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│3. Машина │ИЭ-1037*│   9    │0,30 │ Э │1,6   │ 24 │44-00   │Конаковский │

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │завод меха- │

│сверлиль- │ИЭ-1037Э│   9    │0,30 │ Э │1,6   │ 24 │55-00   │низирован-  │

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │ного  инст- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румента     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│4. То же  │ИЭ-1026Б│   9    │0,29 │ Э │1,7   │ 24 │30-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│5.  "     │ИЭ-1032 │   9    │0,42 │ Э │1,7   │ 24 │44-00   │     "      │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│6.  "     │ИЭ-1036Э│   9    │0,35 │ Э │1,7   │ 24 │48-00   │Назрановский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Электро-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.   Гапура│

│          │        │        │     │   │      │    │        │Ахриева     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│7.  "     │ИП-1104 │   9    │0,30 │ П │1,4   │ 24 │21-40   │Ленинградс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │пневматичес-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ких    машин│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Пневматика"│

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│8.  "     │ИП-1025 │   10   │  -  │ П │1,2   │ 24 │41-00   │Конаковский │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│9.  "     │ИП-1019А│   10   │0,37 │ П │1,2   │ 24 │15-50   │Московский  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│10. "     │ИП-1011 │   10   │0,30 │ П │1,1   │ 24 │17-30   │Ленинградс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │пневматичес-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ких    машин│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Пневматика"│

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│11. Машина│ИЭ-1208Э│  10/6  │0,42 │ Э │1,9   │ 24 │90-00   │Конаковский │

│ручная    │       *│        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│сверлиль- │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│ная двух- │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│скоростная│        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│12. Машина│ИП-1020А│    13  │0,44 │ П │1,6   │ 24 │11-50   │Московский  │

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│сверлиль- │        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│13. То же │ИЭ-1503А│  14/9  │0,42 │ Э │2,8   │ 24 │111-00  │Конаковский │

│двухскоро-│       *│        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│стная уда-│        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│рно-враща-│        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│тельного  │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│действия  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│14. Машина│ИЭ-1204Э│  14/9  │0,43 │ Э │3,5   │ 24 │42-50   │Ростовский- │

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│сверлиль- │        │        │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│ная двух- │        │        │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│скоростная│        │        │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│15. То же │ИЭ-1207Э│  14/9  │0,42 │ Э │3,0   │ 24 │42-50   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│16. Машина│ИЭ-1033А│    14  │0,34 │ Э │4,0   │ 24 │29-50   │Выборгский  │

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│сверлиль- │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│17. То же │ИЭ-1035 │   14   │0,42 │ Э │2,5   │ 24 │30-00   │Ростовский- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│18. "     │ИП-1024 │   14   │0,33 │ П │2,1   │ 24 │46-40   │Конаковский │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│19. "     │ИЭ-1017А│   23   │0,86 │ Э │4,1   │ 24 │30-00   │Выборгский  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│20. "     │ИЭ-1301А│   23   │0,83 │ Э │8,7   │ 24 │35-00   │Даугавпилсс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│21. "     │ИЭ-1023А│   23   │0,60 │ Э │4,5   │ 24 │31-00   │Резекненский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктрострой-  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.XXIV     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │съезда КПСС │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│22. "     │ИЭ-1205 │   23   │0,60 │ Э │5,0   │ 24 │35-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│23. "     │ИЭ-1206 │   32   │0,86 │ Э │7,0   │ 24 │39-00   │   "        │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│24. "     │ИП-1016А│   32   │1,80 │ П │8,3   │ 24 │44-00   │Свердловский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│25. Машина│МС-50М  │   50   │0,75 │ Э │10,5  │ 24 │125-00  │Дмитровский │

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │электромеха-│

│сверлиль- │        │        │     │   │      │    │        │нический    │

│ная с ал- │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│мазными   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│сверлами  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│26. То же │ИП-1103А│   32   │1,80 │ П │7,5   │ 24 │46-00   │Свердловский│

│угловая   │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│27. То же │ИЭ-6015 │   10   │0,42 │ Э │6,8   │ 24 │96-00   │Конаковский │

│с комплек-│        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│том наса- │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│док       │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│28. То же │ИЭ-6008А│   10   │0,42 │ Э │4,6   │ 24 │106-20  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│29. "     │ИЭ-6002А│   14   │0,27 │ Э │12,7  │ 24 │175-00  │Выборгский  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │        │Наиболь-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ший диа-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │метр    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │сверла, │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│30. Станок│ИЭ-1801А│   125  │2,20 │ Э │95,0  │ 24 │1630-00 │Одесский    │

│для свер- │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│ления от- │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│верстий в │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│железобе- │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│тоне      │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│31. То же │ИЭ-1806 │   160  │2,20 │ Э │95,0  │ 24 │1000-00 │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Диаметр │     │   │      │    │        │            │

│          │        │круга,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм, до: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│32. Машина│ИЭ-2008 │   63   │0,60 │ Э │3,8   │ 24 │38-00   │Резекненский│

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│шлифоваль-│        │        │     │   │      │    │        │ктрострой-  │

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.XXIV     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │съезда КПСС │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│33. То же │ИП-2009Б│    63  │0,44 │ П │1,8   │ 24 │11-00   │Московский  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│34. "     │ИП-2015 │   100  │0,73 │ П │3,5   │ 24 │32-00   │Конаковский │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│35. "     │ИЭ-2009 │   125  │1,15 │ Э │6,5   │ 24 │41-00   │Резекненский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктрострой-  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.XXIV     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │съезда КПСС │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│36. "     │ИП-2014А│   150  │1,30 │ П │5,5   │ 24 │44-00   │Конаковский │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│37. "     │ИЭ-2004Б│   150  │1,07 │ Э │6,5   │ 24 │35-00   │Выборгский  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│38. " уг- │ИЭ-2106 │   80   │0,60 │ Э │3,8   │ 24 │40-00   │Резекненский│

│ловая     │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктрострой-  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.XXIV     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │съезда КПСС │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│39. То же │ИЭ-2107 │   125  │1,05 │ Э │6,5   │ 24 │50-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│40. Машина│ИП-2203А│   125  │1,30 │ П │4,8   │ 24 │27-00   │Свердловский│

│ручная    │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│шлифоваль-│        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│ная торцо-│        │        │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│вая       │        │        │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│41. Машина│ИЭ-6103А│200(пря-│0,80 │ Э │34,0  │ 24 │92-00   │Выборгский  │

│ручная    │        │мой го- │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│шлифоваль-│        │ловки); │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│ная с гиб-│        │125(уг- │     │   │      │    │        │румент"     │

│ким валом │        │ловой   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │головки)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│42. То же │ИЭ-8201Б│  200   │1,02 │ Э │30,7  │ 24 │48-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│43. Машина│ИЭ-2401*│Размер  │0,35 │ Э │2,8   │ 24 │50-00   │Ростовский- │

│ручная    │        │платфор-│     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│плоскошли-│        │мы      │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│фовальная │        │110 Х   │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │225 мм  │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│44. Гайко-│ИЭ-3113А│Диаметр │0,85 │ Э │3,5   │ 24 │44-00   │Конаковский │

│верт руч- │        │завинчи-│     │   │      │    │        │завод  меха-│

│ной       │        │ваемой  │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │16 мм,  │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │125 Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (12,5 │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│45. То же │ИЭ-3114Б│То же   │0,27 │ Э │3,5   │ 24 │42-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│46. "     │ИП-3125 │Диаметр │ -   │ П │5,5   │ 24 │22-00   │Московский  │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │18 мм,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │250 Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (25   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│47. "     │ИП-3113А│То же   │ -   │ П │2,6   │ 24 │19-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│48. "     │ИП-3126 │Диаметр │ -   │ П │3,0   │ 24 │50-00   │   "        │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │20 мм,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │400 Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (40   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│49. "     │ИП-3124-│Диаметр │ -   │ П │2,2   │ 24 │18-00   │   "        │

│          │I       │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │24 мм,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │800 Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (80   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│50. "     │ИЭ-3121А│Диаметр │0,42 │ Э │4,3   │ 24 │93-00   │Ростовский- │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │10-27   │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара 16│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Дж      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│51. "     │ИЭ-3115Б│Диаметр │0,42 │ Э │5,1   │ 24 │97-00   │То же       │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │12-30   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара 25│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Дж      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│52. Гайко-│ИЭ-3118 │Диаметр │0,36 │ Э │5,6   │ 24 │69-00   │Конаковский │

│верт руч- │        │завинчи-│     │   │      │    │        │завод  меха-│

│ной       │        │ваемой  │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │12-30   │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара 25│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Дж      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│53. То же │ИП-3106Б│Диаметр │  -  │ П │9,2   │ 24 │53-00   │Свердловский│

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │27-36   │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │800-1600│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Н Х м   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(80-160 │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│54. "     │ИП-3122*│Диаметр │  -  │ П │8,8   │ 24 │71-50   │То же       │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │22-42   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1600 Н Х│     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (160  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│55. "     │ИП-3123*│Диаметр │  -  │ П │14,0  │ 24 │98-00   │   "        │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │27-42   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │3150 Н Х│     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (315  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│56. "     │ИЭ-3120А│Диаметр │0,60 │ Э │10,5  │ 24 │110-00  │Ростовский- │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │16-42   │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара 63│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Дж      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│57. "     │ИЭ-3122 │Диаметр │1,16 │ Э │12,5  │ 24 │110-00  │То же       │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │18-48   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │100 Дж  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│58. "     │ИП-3112А│Диаметр │ -   │ П │2,2   │ 24 │18-00   │Московский  │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │18-48   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │100 Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (10   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│59. "     │ИП-3115А│Диаметр │ -   │ П │14,5  │ 24 │95-00   │То же       │

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │48-52   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │3150 Н Х│     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (315  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│60. " уг- │ИП-3207А│Диаметр │ -   │ П │2,5   │ 24 │23-00   │    "       │

│ловой     │        │завинчи-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │14 мм,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │250 Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м (25   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс Х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│61. То же │ИП-3205Б│Диаметр │ -   │ П │9,5   │ 24 │64-00   │Свердловский│

│          │        │завинчи-│     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │ваемой  │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │27-36   │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │мм,     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │затяжки │     │   │      │    │        │            │

│          │        │800-1600│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Н Х м   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(80-160 │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс х м)│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Наиболь-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ший диа-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │метр за-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │винчива-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │емой ре-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │зьбы,   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│62. Шуру- │ИЭ-3601В│   6    │0,21 │ Э │2,3   │ 24 │33-0    │Конаковский │

│поверт ру-│        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│чной элек-│        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│трический │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│63. То же │ИЭ-3604Э│   6    │0,32 │ Э │1,9   │ 24 │72-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│64. Шуру- │ИЭ-3603Э│   6    │0,42 │ Э │2,0   │ 24 │68-50   │   "        │

│поверт ру-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│чной с ма-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│гнитной   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│головкой  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│65. То же │ИЭ-3605Э│   6    │0,32 │ Э │1,6   │ 24 │57-50   │   "        │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│66. Машина│ИП-3403Б│Наиболь-│ -   │ П │2,5   │ 24 │20-00   │Московский  │

│ручная ре-│        │ший диа-│     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│зьбонарез-│        │метр на-│     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│ная       │        │резаемой│     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │резьбы  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │12 мм   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Дж:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│67. Моло- │ИЭ-4215*│   1    │0,29 │ Э │2,5   │ 24 │140-00  │Даугавпилсс-│

│ток элект-│        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│рический  │        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│68. То же │ИЭ-4207А│  4,5   │0,60 │ Э │6,9   │ 24 │95-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│69. "     │ИЭ-4213А│   10   │0,45 │ Э │9,0   │ 24 │132-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│70. "     │ИЭ-4211 │   25   │0,65 │ Э │21,0  │ 24 │126-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│71. Моло- │МО-5П   │   30   │ -   │ П │9,0   │ 24 │31-00   │Томский     │

│ток пнев- │        │        │     │   │      │    │        │электромеха-│

│матический│        │        │     │   │      │    │        │нический    │

│отбойный  │        │        │     │   │      │    │        │завод   им. │

│          │        │        │     │   │      │    │        │Вахрушева   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│72. То же │МО-6П   │   36   │ -   │ П │9,2   │ 24 │33-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│73. "     │МО-7П   │   42   │ -   │ П │10,0  │ 24 │34-00   │  "         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Энергия │     │   │      │    │        │            │

│          │        │удара,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Дж:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│74. Моло- │КМП-13  │   2,5  │ -   │ П │1,7   │ 24 │11-50   │Московский  │

│ток пнев- │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│матический│        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│клепальный│        │        │     │   │      │    │        │на"         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│75. То же │КМП-31  │   5    │ -   │ П │3,9   │ 24 │13-10   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│76. "     │ИП-4009М│   25   │ -   │ П │6,5   │ 24 │43-00   │Томский     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │электромеха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │нический    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод   им. │

│          │        │        │     │   │      │    │        │Вахрушева   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│77. "     │МП-4010М│   36   │ -   │ П │8,5   │ 24 │45-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│78. "     │П-45    │   70   │ -   │ П │10,0  │ 24 │89-00   │Ногинский   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытный  за-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вод  монтаж-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ных  приспо-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │соблений    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│79. Моло- │П-6     │  2,24  │ -   │ П │2,4   │ 24 │32-00   │То же       │

│ток пнев- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│матический│        │        │     │   │      │    │        │            │

│зачистной │        │        │     │   │      │    │        │            │

│зубопиль- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│ный       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│80. Моло- │П-5     │  1,25  │ -   │ П │1,8   │ 24 │40-00   │   "        │

│ток пнев- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│матический│        │        │     │   │      │    │        │            │

│пучковый  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│81. Моло- │ИП-4119 │  12,5  │ -   │ П │5,5   │ 24 │96-50   │Свердловский│

│ток пнев- │        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│матический│        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│рубильный │        │        │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│82. То же │ИП-4125*│   22,5 │ -   │ П │8,0   │ 24 │120-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│83. Бето- │ИЭ-4216*│   40   │1,80 │ Э │20,5  │ 24 │320-00  │Даугавпилсс-│

│нолом эле-│        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│ктрический│        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│84. Бето- │ИП-4608*│   63   │ -   │ П │12,0  │ 24 │50-00   │Свердловский│

│нолом пне-│        │        │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│вматичес- │        │        │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│кий       │        │        │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│85. То же │ИП-4607 │   90   │ -   │ П │18,0  │ 24 │51-00   │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│86. Перфо-│ИЭ-4713 │   1    │0,36 │ Э │3,2   │ 24 │230-00  │Даугавпилсс-│

│ратор руч-│        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│ной элект-│        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│рический  │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│87. То же │ИЭ-4714 │   2    │0,35 │ Э │4,5   │ 24 │200-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│88. "     │ИЭ-4712 │   2    │0,35 │ Э │4,0   │ 24 │245-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│89. "     │ИЭ-4709А│   2,5  │0,65 │ Э │7,0   │ 24 │194-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│90. "     │ИЭ-4707А│   25   │1,35 │ Э │28,0  │ 24 │365-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Масса,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кг:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│91. Трам- │ИЭ-4505А│   28   │0,6  │ Э │28,0  │ 24 │126-00  │    "       │

│бовка руч-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│ная элект-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│рическая  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│92. То же │ИЭ-4502А│   80   │1,6  │ Э │80,0  │ 24 │334-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Толщина │     │   │      │    │        │            │

│          │        │разреза-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мого ма-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │териала,│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│93. Ножни-│ИЭ-5404 │  1,6   │0,23 │ Э │2,8   │ 24 │62-00   │Конаковский │

│цы ручные │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│ножевые   │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│94. То же │ИП-5404*│  1,6   │ -   │ П │1,4   │ 24 │45-00   │Минский     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│95. "     │ИЭ-5405 │  2,5   │0,42 │ Э │4,5   │ 24 │45-00   │Ростовский- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│96. "     │ИП-5403*│  2,5   │ -   │ П │2,2   │ 24 │45-00   │Минский     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│97. Ножни-│ИЭ-5502 │  1,0   │0,23 │ Э │2,9   │ 24 │65-00   │Конаковский │

│цы ручные │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│вырубные  │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│98. То же │ИП-5503*│  1,0   │ -   │ П │1,2   │ 24 │45-00   │Минский     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│99. "     │ИЭ-5504*│  1,6   │0,40 │ Э │2,8   │ 24 │70-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│100. "    │ИП-5504 │  1,6   │  -  │ П │1,6   │ 24 │50-00   │Конаковский │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│101. "    │ИП-5502А│  2,5   │  -  │ П │3,2   │ 24 │50-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│102. "    │ИЭ-5506*│  3,5   │0,80 │ Э │5,0   │ 24 │90-00   │Минский     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │Толщина │     │   │      │    │        │            │

│          │        │разреза-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │емого   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │материа-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ла, мм: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│103. Нож- │ИЭ-5503 │  10,0  │2,10 │ Э │17,0  │ 24 │440-00  │Пермский    │

│ницы руч- │        │        │     │   │      │    │        │завод   мон-│

│ные выруб-│        │        │     │   │      │    │        │тажных изде-│

│ные       │        │        │     │   │      │    │        │лий и средс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │тв   автома-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │тизации     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│104. Нож- │ИЭ-5803 │  1,0   │0,23 │ Э │2,6   │ 24 │70-00   │Конаковский │

│ницы руч- │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│ные элект-│        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│рические  │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│прорезные │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│105. То же│ИЭ-5801 │  10,0  │1,60 │ Э │23,0  │ 24 │690-00  │Пермский    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод   мон-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │тажных изде-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │лий        и│

│          │        │        │     │   │      │    │        │средств  ав-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │томатизации │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│106. Кром-│ИЭ-6502 │Толщина │1,60 │ Э │15,0  │ 24 │285-00  │То же       │

│корез эле-│        │обраба- │     │   │      │    │        │            │

│ктрический│        │тываемо-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │го мате-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │риала 22│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Ширина  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │строга- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ния, мм:│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│107. Руба-│ИЭ-5709 │   75   │0,60 │ Э │4,8   │ 24 │43-00   │Резекненский│

│нок элект-│        │        │     │   │      │    │        │завод "Элек-│

│рический  │        │        │     │   │      │    │        │трострой-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им.XXIV     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │съезда КПСС │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│108. То же│ИЭ-5708А│  100   │1,15 │ Э │8,0   │ 24 │49-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│109. "    │ИЭ-5707А│  100   │0,82 │ Э │14,5  │ 24 │43-00   │   "        │

│          │-I      │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Глубина │     │   │      │    │        │            │

│          │        │пропила,│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│110. Пила │ИЭ-5107А│  65    │1,15 │ Э │6,3   │ 24 │43-00   │   "        │

│ручная ди-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│сковая    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│111. Маши-│ИЭ-6009А│  45    │0,90 │ Э │48,0  │ 24 │150-00  │Даугавпилс- │

│на дерево-│        │        │     │   │      │    │        │ский   завод│

│обрабаты- │        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│вающая    │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│112. Пила │ИЭ-6902 │  60    │0,90 │ Э │17,0  │ 24 │91-00   │То же       │

│стационар-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│113. Лоб- │ИЭ-5201*│Наиболь-│0,35 │ Э │2,2   │ 24 │69-00   │Ростовский- │

│зик элект-│        │шая глу-│     │   │      │    │        │на-Дону за- │

│рический  │        │бина    │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│          │        │пропила │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │50 мм   │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│114. Дол- │ИЭ-5607 │Размер  │1,05 │ Э │12,0  │ 24 │108-00  │Резекненский│

│бежник    │        │выбирае-│     │   │      │    │        │завод       │

│электриче-│        │мых па- │     │   │      │    │        │"Электро-   │

│ский      │        │зов 20 Х│     │   │      │    │        │строй-      │

│          │        │  60 Х  │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │160 мм  │     │   │      │    │        │им.XXIV     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │съезда КПСС │

│          │        │Наиболь-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ший диа-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │метр ра-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │зрезае- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мых     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │труб,мм:│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│115. Пила │ПМ-300/ │  133   │4,00 │ Э │270,0 │ 24 │440-00  │Кропоткинс- │

│маятнико- │400     │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│вая пере- │        │        │     │   │      │    │        │монтажных  и│

│носная для│        │        │     │   │      │    │        │специальных │

│резки ста-│        │        │     │   │      │    │        │строительных│

│льных труб│        │        │     │   │      │    │        │приспособле-│

│и металло-│        │        │     │   │      │    │        │ний         │

│проката   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│116. Тру- │СТ-100- │  325   │1,50 │ Э │451,0 │ 24 │390-00  │Ногинский   │

│борез эле-│350     │        │     │   │      │    │        │опытный  за-│

│ктрический│        │        │     │   │      │    │        │вод  монтаж-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ных  приспо-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │соблений    │

│          │        │Ширина  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │прореза-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │емого   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │паза,мм:│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│117. Боро-│ИЭ-6401А│   7    │0,37 │ Э │5,3   │ 24 │107-00  │Выборгский  │

│здодел    │        │        │     │   │      │    │        │завод "Элек-│

│электриче-│        │        │     │   │      │    │        │троинстру-  │

│ский      │        │        │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│118. То же│ИЭ-6405А│   10   │1,10 │ Э │6,0   │ 24 │100-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│119. Пи-  │ПЦ-84   │Произво-│ -   │ - │3,6   │ 24 │213-00  │Тульский    │

│столет    │        │дитель- │     │   │      │    │        │оружейный   │

│строитель-│        │ность 50│     │   │      │    │        │завод       │

│но-монтаж-│        │выстре- │     │   │      │    │        │            │

│ный       │        │лов в 1 │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ч       │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│120. Пис- │ИП-4402 │Длина   │ -   │ П │4,1   │ 24 │400-00  │Вильнюсский │

│толет гво-│        │забивае-│     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│здезабив- │        │мых гво-│     │   │      │    │        │дового Крас-│

│ной       │        │здей 50-│     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │90 мм   │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│121. Пис- │ИП-4403 │Длина   │ -   │ П │4,0   │ 24 │400-00  │То же       │

│толет ско-│        │забивае-│     │   │      │    │        │            │

│бозабивной│        │мых скоб│     │   │      │    │        │            │

│          │        │40-75 мм│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Диаметр │     │   │      │    │        │            │

│          │        │круга,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│122. Ста- │ИЭ-9703Б│  100   │0,30 │ Э │15,4  │ 24 │70-00   │Назрановский│

│нок заточ-│        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│ный       │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"  им.│

│          │        │        │     │   │      │    │        │Гапура Ахри-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ева         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│123. То же│ИЭ-9702А│  100   │0,30 │ Э │16,5  │ 24 │61-000  │Даугавпилсс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │Напряже-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ние, В: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│124. Уст- │ИЭ-9813 │380/220 │ -   │ - │3,0   │ 24 │39-00   │Выборгский  │

│ройство   │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│защитно-  │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│отключаю- │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│щее       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│125. То же│ИЭ-9814 │380/220 │ -   │ - │3,5   │ 24 │39-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│126. Прео-│ИЭ-9406-│380/220 │ 6   │ Э │40,5  │ 24 │92-00   │   "        │

│бразова-  │II      │─────── │     │   │      │    │        │            │

│тель час- │        │   42   │     │   │      │    │        │            │

│тоты тока │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│127. То же│ИЭ-9405-│380/42  │ 8   │ Э │60,0  │ 24 │160-00  │     "      │

│          │I       │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│128. Сое- │ИЭ-9903 │  250   │ -   │ - │0,1   │ 24 │0-11    │Ростовский- │

│динение   │        │        │     │   │      │    │        │ на-Дону за-│

│штепсель- │        │        │     │   │      │    │        │вод  "Элект-│

│ное       │        │        │     │   │      │    │        │роинстру-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│129. То же│ИЭ-9901А│  380   │ -   │ - │0,4   │ 24 │0-65    │Ярославский │

│          │-I      │        │     │   │      │    │        │завод "Крас-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный маяк"   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│130. "    │ИЭ-9902А│  42    │ -   │ - │0,4   │ 24 │0-65    │То же       │

│          │-II     │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│131. Стан-│СО-114  │2-4     │ -   │ Э │5000  │ 72 │18770-00│Днепроруд-  │

│ция штука-│        │        │     │   │      │    │        │ненский  за-│

│турная    │        │        │     │   │      │    │        │вод   строи-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │тельноотде- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │лочных машин│

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│132. Маши-│СО-187  │  1,5   │4,75 │ Э │190,0 │ 72 │1669-00 │Минский     │

│на штука- │        │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│турная    │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│133. Агре-│СО-164* │  0,5   │2,60 │ Э │220,0 │ 72 │1100-00 │Волковысский│

│гат штука-│        │        │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│турный    │        │        │     │   │      │    │        │вельных    и│

│          │        │        │     │   │      │    │        │строительно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │отделочных  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│134. То же│СО-152  │  1,0   │1,10 │ - │250,0 │ 72 │2210-00 │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│135. "    │СО-57Б  │  2,0   │1,50 │ Э │750,0 │ 72 │1070-00 │Лебедянский │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│136. Раст-│СО-46А  │  2,0   │1,50 │ Э │210,0 │ 72 │252-00  │То же       │

│воросмеси-│СО-46Б  │  2,0   │1,50 │ Э │200,0 │ 72 │252-00  │   "        │

│тель      │СО-23В  │1,2-1,5 │1,50 │ Э │170,0 │ 72 │265-00  │Георгиевский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Стройинст- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │СО-26В  │  2,0   │2,90 │ Э │260,0 │ 72 │ 323-00 │ Ле-        │

│          │        │        │     │   │      │    │        │бедянский   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│137. Маши-│СО-112А │  50,0  │0,20 │ Э │2,0   │ 24 │31-50   │Даугавпилсс-│

│на штука- │        │        │     │   │      │    │        │кий    завод│

│турно-за- │        │        │     │   │      │    │        │"Электроинс-│

│тирочная  │        │        │     │   │      │    │        │трумент"    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│138. То же│СО-86А  │  50,0  │0,20 │ Э │2,7   │ 24 │23-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│139. Раст-│СО-50А  │   6,0  │7,50 │ Э │400,0 │ 72 │1130-00 │Скопинский  │

│воронасос │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│140. То же│СО-138* │  2,4   │7,50 │ Э │375,0 │ 72 │5000-00 │Минский     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│141. "    │СО-171* │  2,0   │2,20 │ Э │260,0 │ 72 │4000-00 │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│142. "    │СО-168* │3,0-6,0 │7,50 │ Э │500,0 │ 72 │   -    │Днепроруд-  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │ненский  за-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вод   строи-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │тельно-отде-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │лочных машин│

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│143. "    │СО-172* │   4,0  │4,00 │ Э │300,0 │ 72 │807-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│144. Маши-│ИЭ-2201Б│  35,0  │0,32 │ Э │2,5   │ 24 │32-50   │Назрановский│

│на для    │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│шлифования│        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│шпатлевки │        │        │     │   │      │    │        │румент"  им.│

│          │        │        │     │   │      │    │        │Гапура Ахри-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ева         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│145. Крас-│СО-20В  │   210,0│ -   │ П │5,0   │ 24 │17-00   │Вильнюсский │

│копульт   │        │        │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│ручной    │        │        │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │л/мин:  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│146. Крас-│СО-6Б   │  0,1   │ -   │ П │0,4   │ 24 │8-40    │Вильнюсский │

│кораспыли-│        │        │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│тель пнев-│        │        │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│матический│        │        │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│147. То же│СО-19Б  │  0,16  │ -   │ П │0,6   │ 24 │7-50    │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│148. Рас- │СО-123  │Произво-│ -   │ П │0,8   │ 24 │6-00    │   "        │

│пылитель  │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│для нане- │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│сения шпа-│        │100 м2/с│     │   │      │    │        │            │

│тлевки    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│149. Агре-│СО-150  │Произво-│ -   │ П │120,0 │ 54 │1000-00 │Волковысский│

│гат шпат- │        │дитель- │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│левочный  │        │ность   │     │   │      │    │        │вельных    и│

│          │        │360, 720│     │   │      │    │        │строительно-│

│          │        │л/ч     │     │   │      │    │        │отделочных  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│150. Крас-│СО-71А  │Произво-│ -   │ П │0,8   │ 24 │7-00    │Вильнюсский │

│кораспыли-│        │дитель- │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│тель пнев-│        │ность   │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│матический│        │1,4 л/  │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │мин     │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│151. Меша-│СО-140  │Произво-│1,10 │ Э │60,00 │ 96 │215-00  │Лебедянский │

│лка для   │        │дитель- │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│окрасочных│        │ность   │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│составов  │        │500 л/ч │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│152. Меша-│СО-137  │Произво-│3,00 │ Э │175,0 │ 72 │350-00  │То же       │

│лка двух- │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│вальная   │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │при из- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │готовле-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │нии за- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мазки   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │145,    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │шпатлев-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ки 170, │     │   │      │    │        │            │

│          │        │окрасоч-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ных паст│     │   │      │    │        │            │

│          │        │190 кг/ч│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│153. Виб- │СО-130  │Произво-│0,18 │ Э │10,0  │ 24 │90-00   │Выборгский  │

│росито    │        │дитель- │     │   │      │    │        │завод "Элек-│

│электриче-│        │ность   │     │   │      │    │        │троинстру-  │

│ское      │        │700 кг/ч│     │   │      │    │        │мент"       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│154. Маля-│СО-115  │250,380,│34,0 │ Э │6000,0│ 96 │14500-00│Волковысский│

│рная стан-│        │500     │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│ция       │        │        │     │   │      │    │        │вельных    и│

│          │        │        │     │   │      │    │        │строительно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │отделочных  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│155. Уста-│СО-169  │   260  │0,55 │ Э │40,0  │ 54 │380-00  │То же       │

│новка для │        │        │     │   │      │    │        │            │

│нанесения │        │        │     │   │      │    │        │            │

│малярных  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│составов  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│156. Агре-│СО-92А  │   500  │14,0 │ Э │585,0 │ 54 │860-00  │Лебедянский │

│гат окра- │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│сочный пе-│        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│редвижной │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│157. Агре-│СО-74А  │Произво-│ -   │ П │22,0  │ 54 │80-00   │Вильнюсский │

│гат окра- │        │дитель- │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│сочный    │        │ность   │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│          │        │0,16 л/ │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │мин     │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│158. То же│СО-5А   │  400   │  -  │ П │30,0  │ 54 │51-00   │Назрановский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  "Эле-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ктроинст-   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"  им.│

│          │        │        │     │   │      │    │        │Гапура Ахри-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ева         │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│159. Агре-│СО-154  │   500  │2,85 │ Э │245,0 │ 54 │1080-00 │Волковысский│

│гат маляр-│        │        │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│ный       │        │        │     │   │      │    │        │вельных    и│

│          │        │        │     │   │      │    │        │строительно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │отделочных  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│160. Агре-│2600Н   │Произво-│1,00 │ Э │50,0  │ 54 │1320-00 │Вильнюсский │

│гат окра- │        │дитель- │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│сочный вы-│        │ность   │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│сокого да-│        │3,6  л/ │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│вления    │        │мин     │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│161. Маши-│СО-73   │Произво-│1,10 │ П │10,5  │ 24 │84-00   │Свердловский│

│на моечная│        │дитель- │     │   │      │    │        │завод "Пнев-│

│          │        │ность   │     │   │      │    │        │мостроймаши-│

│          │        │35 м2/ч │     │   │      │    │        │на"  им.Орд-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │жоникидзе   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│162. Агре-│7000Н   │Произво-│2,00 │ Э │80,0  │ 54 │1830-00 │Вильнюсский │

│гат окра- │        │дитель- │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│сочный вы-│        │ность   │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│сокого да-│        │5,6  л/ │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│вления    │        │мин     │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│163. Агре-│СО-158  │Произво-│1,40 │ Э │17,0  │ 54 │375-00  │Волковысский│

│гат окра- │        │дитель- │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│сочный ни-│        │ность   │     │   │      │    │        │вельных    и│

│зкого дав-│        │4 м3/мин│     │   │      │    │        │строительно-│

│ления     │        │        │     │   │      │    │        │ отделочных │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кг/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│164. Крас-│СО-116А │   110  │2,20 │ Э │110,0 │ 72 │220-00  │Лебедянский │

│котерка   │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│165. То же│СО-110  │   400  │5,50 │ Э │270,0 │ 72 │450-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│166. Мело-│СО-124  │300-400 │5,50 │ Э │135,0 │ 72 │196-00  │    "       │

│терка     │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│167. Комп-│СО-45А; │    3   │6,27 │ Э │21,0  │ 54 │70-00   │Вильнюсский │

│рессор    │СО-45Б  │        │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│168. "    │СО-161* │   15   │1,10 │ Э │25,0  │ 54 │474-00  │Волковысский│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вельных    и│

│          │        │        │     │   │      │    │        │строительно-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │отделочных  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│169. Уста-│СО-7Б   │Произво-│4,00 │ Э │140,0 │ 84 │175-00  │Вильнюсский │

│новка ком-│        │дитель- │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│прессорная│        │ность   │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│передвиж- │        │30 м2/ч │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│170. Дис- │СО-128  │Произво-│4,00 │ Э │80,0  │ 72 │400-00  │То же       │

│пергатор  │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│для маляр-│        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│ных соста-│        │500 кг/ч│     │   │      │    │        │            │

│вов       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│171. Воз- │СО-15Б  │Максима-│ -   │ П │3,5   │ 24 │15-50   │  "         │

│духоочис- │        │льная   │     │   │      │    │        │            │

│титель    │        │пропуск-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ная спо-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │собность│     │   │      │    │        │            │

│          │        │30 м3/ч │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Вмести- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мость,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │л:      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│172. Бак  │СО-12А  │  20    │  -  │ П │20,0  │ 54 │45-00   │Назрановский│

│краскона- │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│гнетатель-│        │        │     │   │      │    │        │"Электро-   │

│ный       │        │        │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │им. Гапура  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │Ахриева     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│173. То же│СО-13А  │  60    │  -  │ П │35,0  │ 54 │75-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│174. Маши-│СО-97А  │Произво-│2,20 │ Э │105,0 │ 48 │183-00  │Одесский    │

│на для ос-│        │дитель- │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│трожки по-│        │ность   │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│лов       │        │44 м2/ч │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│175. Маши-│СО-104А │Произво-│1,0  │ Э │40,0  │ 48 │480-00  │Резекненский│

│на элект- │        │дитель- │     │   │      │    │        │завод       │

│рическая  │        │ность   │     │   │      │    │        │"Электро-   │

│для сварки│        │50-80   │     │   │      │    │        │строй-      │

│линолеума │        │м/ч     │     │   │      │    │        │инструмент" │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│176. Комп-│СО-177  │  45    │7,38 │ Э │442,0 │ 72 │7300-00 │Костополь-  │

│лекс ваку-│        │        │     │   │      │    │        │ский   завод│

│умный     │        │        │     │   │      │    │        │"Стройинст- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│177. Маши-│СО-89А  │  60    │0,60 │ Э │13,0  │ 48 │150-00  │Одесский    │

│на для за-│        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│тирки це- │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│ментных   │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│стяжек    │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│178. Маши-│СО-170  │  60    │1,1  │ Э │78,0  │ 48 │500-00  │То же       │

│на для за-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│глаживания│        │        │     │   │      │    │        │            │

│бетонных  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│полов     │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│179. Маши-│СО-126  │   2,5  │7,5  │ П │850,0 │ 72 │3310-00 │Днепроруд-  │

│на для    │        │        │     │   │      │    │        │ненский  за-│

│приготов- │        │        │     │   │      │    │        │вод   строи-│

│ления и   │        │        │     │   │      │    │        │тельно-отде-│

│подачи же-│        │        │     │   │      │    │        │лочных машин│

│стких рас-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│творов    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│180. То же│СО-165  │  2,5   │-    │ - │1700,0│ 72 │7600-00 │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│181. Виб- │СО-132А │  120   │0,26 │ Э │65,0  │ 24 │323-00  │Костополь-  │

│рорейка   │        │        │     │   │      │    │        │ский   завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Стройинст- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│182.  "   │СО-131А │   80   │0,26 │ Э │46,0  │ 24 │308-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│183.  "   │СО-163  │  180   │0,26 │ Э │85,0  │ 24 │348-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│184. Маши-│СО-111А │ 15-20  │3,00 │ Э │120,0 │ 48 │232-00  │Одесский    │

│на мозаич-│        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│но-шлифо- │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│вальная   │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│185. Маши-│СО-106А │Произво-│2,20 │ Э │60,0  │ 72 │415-00  │Назрановский│

│на для    │        │дитель- │     │   │      │    │        │завод       │

│удаления  │        │ность   │     │   │      │    │        │"Электро-   │

│воды с ос-│        │20 л/мин│     │   │      │    │        │инструмент" │

│нования   │        │        │     │   │      │    │        │им. Гапура  │

│кровли    │        │        │     │   │      │    │        │Ахриева     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│186. Маши-│СО-159  │Произво-│0,27 │ Э │160,0 │ 72 │400-00  │Волковысский│

│на для су-│        │дитель- │     │   │      │    │        │завод   кро-│

│шки осно- │        │ность   │     │   │      │    │        │вельных    и│

│вания кро-│        │80 м2/ч │     │   │      │    │        │строительно-│

│вли       │        │        │     │   │      │    │        │отделочных  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│187. Биту-│СО-179* │  0,3   │5,75 │ Э │1460,0│ 72 │3700-00 │То же       │

│моварочный│        │        │     │   │      │    │        │            │

│котел     │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│188. Агре-│СО-120А │  6,0   │8,50 │ Э │173,0 │ 72 │1130-00 │   "        │

│гат для   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│перекачки │        │        │     │   │      │    │        │            │

│битумных  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│мастик    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│189. То же│СО-119А │  1,5   │2,20 │ Э │90,0  │ 72 │690-00  │   "        │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│190. Уст- │СО-108А │Произво-│ -   │ - │43,0  │ 48 │148-00  │   "        │

│ройство   │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│для раска-│        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│тки и при-│        │400 м2/ч│     │   │      │    │        │            │

│катки ру- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│лонных ма-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│териалов  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│191. Маши-│СО-122А │Произво-│1,50 │ Э │160,0 │ 72 │1280-00 │   "        │

│на для на-│        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│несения   │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│битумных  │        │0,9 м3/ч│     │   │      │    │        │            │

│мастик    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│192. Маши-│СО-100А │Рабочий │60,00│ Э │3500,0│ 72 │10000-00│   "        │

│на для по-│        │объем   │     │   │      │    │        │            │

│догрева,  │        │1,5 м3  │     │   │      │    │        │            │

│перемеши- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│вания и   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│транспор- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│тировки   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│мастик по │        │        │     │   │      │    │        │            │

│кровле    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│193. Зах- │ИР-636  │Удержи- │  -  │ - │0,3   │ 24 │8-00    │Минский     │

│ват вакуу-│        │вающее  │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│мный      │        │усилие  │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │150 Н   │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │(15 кгс)│     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│194. Элек-│ЭРС-1   │Произво-│0,18 │ Э │42,5  │ 24 │100-00  │Куйбышевский│

│тростекло-│        │дитель- │     │   │      │    │        │завод       │

│рез       │        │ность   │     │   │      │    │        │"Электрощит"│

│          │        │100 ре- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │зов в   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1 ч     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│195. Штамп│СО-80   │Произво-│  -  │ П │32,0  │ 24 │20-00   │Минский     │

│механичес-│        │дитель- │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│кий для   │        │ность   │     │   │      │    │        │перименталь-│

│шпилек    │        │2500    │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │шт/ч    │     │   │      │    │        │НПО ВНИИСМИ │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Ширина  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │захвата,│     │   │      │    │        │            │

│          │        │м:      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│196. Маши-│КУ-305  │  0,55  │0,75 │ Э │78,0  │ 24 │600-00  │Пензенский  │

│на поломо-│        │        │     │   │      │    │        │завод комму-│

│ечная     │        │        │     │   │      │    │        │нального    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машиностро- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │ения        │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│197. Маши-│КУ-405А │  0,80  │1,10 │ Э │82,0  │ 24 │475-00  │То же       │

│на подме- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│тальная   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│вакуумная │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│198. Пыле-│КУ-002  │Произво-│3,60 │ Э │125,0 │ 24 │860-00  │Цнорский    │

│сос промы-│        │дитель- │     │   │      │    │        │механический│

│шленный   │        │ность   │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │250 м2/ч│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│199. Маши-│КУ-001А │Произво-│0,60 │ Э │38,0  │ 24 │260-00  │То же       │

│на водопы-│        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│лесосная  │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │85  м3/ч│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Диаметр │     │   │      │    │        │            │

│          │        │изгибае-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мых     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │труб,   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм, до: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│200. Ста- │СТ-32   │  42    │ -   │ Э │400,0 │ -  │835-00  │Волжское    │

│нок трубо-│        │        │     │   │      │    │        │производст- │

│гибочный  │        │        │     │   │      │    │        │венное опыт-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │но-техничес-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │кое  объеди-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │нение "Энер-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │готехмаш"   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│201. Тру- │ТГР 3/4 │   20   │ -   │ Г │15,0  │ 24 │32-00   │Ногинский   │

│богиб ру- │        │        │     │   │      │    │        │опытный  за-│

│чной      │        │        │     │   │      │    │        │вод  монтаж-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ных  приспо-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │соблений    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│202. То же│РТГ-2   │   50   │ -   │ Г │48,0  │ 24 │48-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│203. Тру- │  -     │   60   │ -   │ Г │70,0  │ 24 │830-00  │Киевский    │

│богиб гид-│        │        │     │   │      │    │        │эксперимен- │

│равличес- │        │        │     │   │      │    │        │тальный  ме-│

│кий       │        │        │     │   │      │    │        │ханический  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │Диаметр │     │   │      │    │        │            │

│          │        │труб,   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм, до: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│204. Тру- │ПТМ-32- │  60    │ -   │ Р │15,4  │ 24 │171-00  │Московский  │

│борез пе- │ 60     │        │     │   │      │    │        │опытно-экс- │

│реносной  │        │        │     │   │      │    │        │перименталь-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ный    завод│

│          │        │        │     │   │      │    │        │монтажной   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │техники     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│205. То же│ПТМ-76- │  180   │ -   │ Р │18,0  │ 24 │195-00  │То же       │

│          │ 108    │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Диаметр │     │   │      │    │        │            │

│          │        │пробива-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │емой    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │скважи- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ны, мм: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│206. Про- │ИП-4605А│   95   │ -   │ П │70,0  │ 24 │450-00  │Одесский    │

│бойник    │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│пневмати- │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│ческий    │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│207. То же│ИП-4603А│   130  │ -   │ П │90,0  │ 24 │415-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│208. Маши-│СО-144А │   70   │ -   │ П │28,0  │ 24 │555-00  │   "        │

│на для    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│проходки  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│скважин   │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│209. Маши-│СО-134- │   152  │ -   │ П │140,0 │ 24 │1230-00 │   "        │

│на для    │ IIА    │        │     │   │      │    │        │            │

│проходки  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│скважин и │        │        │     │   │      │    │        │            │

│забивания │        │        │     │   │      │    │        │            │

│труб      │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│210. Маши-│СО-166  │Скорость│ -   │ П │600,0 │ 24 │1870-00 │   "        │

│на для    │        │погруже-│     │   │      │    │        │            │

│забивания │        │ния тру-│     │   │      │    │        │            │

│труб      │        │бы 0,5- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │15 м/ч  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│211. Виб- │ИВ-99   │Вынужда-│0,26 │ Э │14,0  │ 24 │28-00   │Ярославский │

│ратор об- │        │ющая си-│     │   │      │    │        │завод "Крас-│

│щего наз- │        │ла 1960-│     │   │      │    │        │ный маяк"   │

│начения   │        │3920 Н  │     │   │      │    │        │            │

│электриче-│        │(196-   │     │   │      │    │        │            │

│ский      │        │392     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 47  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│212. То же│ИВ-101  │Вынужда-│0,25 │ Э │18,5  │ 24 │41-00   │То же       │

│          │        │ющая си-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ла 1960-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │3920 Н  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(196-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │-392    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 50  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│213. "    │ИВ-92А  │Вынужда-│0,60 │ Э │28,0  │ 24 │41-00   │Одесский    │

│          │        │ющая си-│     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │ла 4500-│     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │9000 Н  │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │(450-   │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │ 900    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 50  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│214. Виб- │ИВ-91А  │То же   │0,60 │ Э │55,0  │ 24 │52-00   │То же       │

│ратор по- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│верхност- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│ный элект-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│рический  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│215. Виб- │ИВ-104  │Вынужда-│0,37 │ Э │30,0  │ 24 │44-00   │Ярославский │

│ратор об- │        │ющая си-│     │   │      │    │        │завод "Крас-│

│щего наз- │        │ла 3100-│     │   │      │    │        │ный маяк"   │

│начения   │        │6250 Н  │     │   │      │    │        │            │

│электриче-│        │(310-   │     │   │      │    │        │            │

│ский      │        │ 625    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 25  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│216. То же│ИВ-98   │Вынужда-│0,55 │ Э │24,0  │ 24 │37-00   │То же       │

│          │        │ющая си-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ла 5000-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │10 000 Н│     │   │      │    │        │            │

│          │        │(500-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1000    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 47  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│217. "    │ИВ-106  │Вынужда-│0,75 │ Э │48,0  │ 24 │82-00   │   "        │

│          │        │ющая си-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ла 5500-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │11 000 Н│     │   │      │    │        │            │

│          │        │(550-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1100    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 15,5│     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│218. "    │ИВ-107  │Вынужда-│1,10 │ Э │38,5  │ 24 │86-00   │   "        │

│          │        │ющая си-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ла 9150-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │18 600 Н│     │   │      │    │        │            │

│          │        │(915-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1860    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 47  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│219. "    │ИВ-96   │Вынужда-│1,50 │ Э │120,0 │ 24 │275-00  │   "        │

│          │        │ющая си-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │ла 1500-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │3000 Н  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(150-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │300     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кгс),   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │частота │     │   │      │    │        │            │

│          │        │колеба- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ний 23  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Гц      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Диаметр,│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│220. Виб- │ИВ-113  │  38    │0,55 │ Э │24,8  │ 24 │58-00   │    "       │

│ратор глу-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│бинный    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│электриче-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│ский      │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│221. То же│ИВ-112  │  51    │0,55 │ Э │12,0  │ 24 │70-00   │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│222. То же│ИВ-114  │  133   │1,50 │ Э │110,0 │ 24 │205-00  │    "       │

│подвесной │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│223. То же│ИВ-90   │  133   │2,80 │ Э │130,0 │ 24 │203-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│224. Виб- │ИВ-108  │  75    │0,80 │ Э │9,0   │ 24 │110-00  │    "       │

│ратор глу-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│бинный    │        │        │     │   │      │    │        │            │

│электриче-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│ский      │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│225. То же│ИВ-102  │  76    │0,80 │ Э │16,0  │ 24 │50-00   │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│226. "    │ИВ-47Б  │  76    │0,80 │ Э │57,0  │ 24 │71-00   │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Стати-  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ческий  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │момент  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │дебалан-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │са, Н Х │     │   │      │    │        │            │

│          │        │см:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│227. Виб- │ВП-2    │  1,0   │ -   │ П │3,0   │ 24 │24-00   │Одесский    │

│ратор при-│        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│крепляемый│        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│пневмати- │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│ческий    │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│228. То же│ВП-4    │  12,0  │ -   │ П │12,0  │ 24 │37-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Грузопо-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дъемно- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │сть, т: │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│229. Дом- │ДГ-10   │   10   │ -   │ Г │17,3  │144 │31-00   │Пронский    │

│крат гид- │        │        │     │   │      │    │        │механический│

│равличес- │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│кий       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│230. Дом- │   -    │   10   │ -   │ Г │12,7  │144 │17-70   │Орджоникид- │

│крат кли- │        │        │     │   │      │    │        │зеабадский  │

│новой     │        │        │     │   │      │    │        │ремонтно-ме-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ханический  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│231. Дом- │ДГ-50   │   50   │ -   │ Г │75,0  │144 │125-00  │То же       │

│крат гид- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│равличес- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│кий       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│232. То же│ДГО-100А│   100  │ -   │ Г │55,0  │144 │135-00  │Ногинский   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │опытный  за-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вод  монтаж-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ных  приспо-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │соблений    │

│          │        │Грузопо-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дъемно- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │сть, кг:│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│233. Лебе-│Л-150   │   150  │1,10 │ Э │47,0  │ 60 │206-00  │Киевский    │

│дка элект-│        │        │     │   │      │    │        │эксперимен- │

│рическая  │        │        │     │   │      │    │        │тальный  ме-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ханический  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│234. Лебе-│ЛЧР-0,5 │   500  │  -  │ Р │13,0  │ 24 │24-00   │То же       │

│дка червя-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│чная руч- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│ная       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Тяговое │     │   │      │    │        │            │

│          │        │усилие, │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кН:     │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│235. Лебе-│ТЛ-2А   │  12,5  │  -  │ Р │150,0 │ 24 │65-00   │Орский завод│

│дка ручная│        │        │     │   │      │    │        │строительных│

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│236. То же│ТЛ-3А   │  32,5  │  -  │ Р │230,0 │ 24 │95-00   │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│237. "    │ТЛ-5А   │  50,0  │  -  │ Р │465,0 │ 24 │160-00  │    "       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│238. Лебе-│ТЛ-14А  │  4,5   │  -  │ Э │235,0 │ 24 │430-00  │Саратовский │

│дка элект-│        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│рическая  │        │        │     │   │      │    │        │ительных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│239. То же│У5120.60│  6,3   │  -  │ Э │250,0 │ 24 │421-00  │То же       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│240. "    │ТЛ-9А-1 │  12,5  │8,50 │ Э │470,0 │ 24 │510-00  │   "        │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│241. Меха-│МТМ-1,6 │Наиболь-│  -  │ - │34,0  │ 24 │62-00   │Волжское    │

│низм тяго-│        │шее уси-│     │   │      │    │        │производст- │

│вый монта-│        │лие на  │     │   │      │    │        │венное опыт-│

│жный      │        │рукоятке│     │   │      │    │        │но-техничес-│

│          │        │343,4 Н │     │   │      │    │        │кое  объеди-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │нение "Энер-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │готехмаш"   │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │л/мин:  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│242. Гер- │ИЭ-6602А│  1,8   │1,00 │ Э │6,5   │ 24 │64-00   │Конаковский │

│метизатор │        │        │     │   │      │    │        │завод  меха-│

│электриче-│        │        │     │   │      │    │        │низированно-│

│ский с    │        │        │     │   │      │    │        │го   инстру-│

│двойной   │        │        │     │   │      │    │        │мента       │

│изоляцией │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│243. Агре-│СО-184  │   6    │4,00 │ Э │190,0 │ 54 │5785-00 │Вильнюсский │

│гат для   │        │        │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│нанесения │        │        │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│двухкомпо-│        │        │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│нентных   │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│составов  │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│244. Теле-│   -    │Грузопо-│ -   │ Р │42,0  │ 24 │23-00   │Орджоникид- │

│жка двух- │        │дъемно- │     │   │      │    │        │зеабадский  │

│колесная  │        │сть 200 │     │   │      │    │        │ремонтно-ме-│

│          │        │кг      │     │   │      │    │        │ханический  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│245. Теле-│   -    │Грузопо-│ -   │ Р │40,2  │ 24 │66-00   │Пронский    │

│жка для   │        │дъемно- │     │   │      │    │        │механический│

│перевозки │        │сть 200 │     │   │      │    │        │завод       │

│растворов │        │кг, вме-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │стимость│     │   │      │    │        │            │

│          │        │0,1 м3  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│246. Теле-│   -    │Длина с │ -   │ Р │40,0  │ 24 │31-00   │Гидромеха-  │

│жка-носил-│        │выдвину-│     │   │      │    │        │низации     │

│ки для    │        │тыми ру-│     │   │      │    │        │завод   (г. │

│транспор- │        │чками   │     │   │      │    │        │Андропов)   │

│тировки   │        │2200 мм │     │   │      │    │        │            │

│кислород- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│ных балло-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│нов       │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Подача, │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│247. Насос│ГНОМ-10-│  10    │1,10 │ Э │20,0  │ 24 │73-00   │Московский  │

│грязевой  │ 10     │        │     │   │      │    │        │механический│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│248. Агре-│ЭЦВ6-16-│  16    │5,50 │ Э │201,0 │ 24 │310-00  │Московский  │

│гат элект-│ 75Г    │        │     │   │      │    │        │опытно-меха-│

│ронасосный│        │        │     │   │      │    │        │нический    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │ЭЦВ6-16-│  16    │8,00 │ Э │24,0  │ 24 │345-00  │То же       │

│          │ 110Г   │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│249. Насос│ГНОМ-25-│  25    │4,00 │ Э │57,5  │ 24 │295-00  │Московский  │

│грязевой  │ 20     │        │     │   │      │    │        │механический│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│250. То же│ГНОМ-40-│  40    │5,50 │ Э │72,3  │ 24 │380-00  │То же       │

│          │ 18     │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│251. "    │ГНОМ-53-│  53    │4,00 │ Э │57,0  │ 24 │365-00  │   "        │

│          │ 10     │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│252. Элек-│ЭКМ-20  │Произво-│20,70│ Э │58,0  │ 24 │232-00  │Волжское    │

│трокалори-│        │дитель- │     │   │      │    │        │производст- │

│фер       │        │ность   │     │   │      │    │        │венное опыт-│

│          │        │1400 м3/│     │   │      │    │        │но-техничес-│

│          │        │ч       │     │   │      │    │        │кое  объеди-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │нение "Энер-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │готехмаш"   │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│253. Тран-│ТДМ-    │Номина- │17,0 │ - │49,0  │ 96 │372-00  │Кокандский  │

│сформатор │ 317У2  │льный   │кВхА │   │      │    │        │электромаши-│

│сварочный │        │ток 315А│     │   │      │    │        │нострои-    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │тельный  за-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │вод         │

│          │        │Максима-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │льный   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │размер  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │сечения │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кабеля и│     │   │      │    │        │            │

│          │        │провода,│     │   │      │    │        │            │

│          │        │мм2, до:│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│254. Пресс│ПГР20-М1│  240   │  -  │ Р │23,0  │ 24 │125-00  │Горьковский │

│гидравли- │        │        │     │   │      │    │        │завод элект-│

│ческий ру-│        │        │     │   │      │    │        │ромонтажных │

│чной      │        │        │     │   │      │    │        │инструментов│

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│255. То же│ПГЭ-20  │  240   │0,42 │ Э │6,5   │ 24 │243-00  │То же       │

│с электро-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│приводом  │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│256. Плит-│ИР-741  │Произво-│  -  │ Р │11,0  │ 24 │145-00  │   "        │

│корез уни-│        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│версальный│        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │120 шт/ч│     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Свароч- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ный ток │     │   │      │    │        │            │

│          │        │номина- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │льный,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │А:      │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│257. Тран-│ТД-102У2│   160  │11,4 │ - │43,0  │ 60 │35-00   │Сальянский  │

│сформатор │        │        │кВ Х │   │      │    │        │завод элект-│

│сварочный │        │        │А    │   │      │    │        │росварочно- │

│          │ТД-306У2│   250  │17,5 │ - │210,0 │ 60 │90-00   │го  оборудо-│

│          │        │        │кВ Х │   │      │    │        │вания       │

│          │        │        │А    │   │      │    │        │            │

│          │ТД-500- │   500  │32,0 │ - │71,0  │ 60 │200-00  │Новоуткинс- │

│          │4У2     │        │кВ Х │   │      │    │        │кий    завод│

│          │        │        │А    │   │      │    │        │электросва- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │рочных машин│

│          │        │        │     │   │      │    │        │и  аппаратов│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Искра"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│258. Агре-│АСД-    │   315  │15   │ - │920,0 │ 72 │1600-00 │Электрома-  │

│гат сваро-│300М1У1 │        │     │   │      │    │        │шинострои-  │

│чный      │        │        │     │   │      │    │        │тельный  Да-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │гестанский  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод "Дагэ-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │лектромаш"  │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│259. Гене-│ГСО-300-│   315  │9,6  │ - │440,0 │ 60 │300-00  │То же       │

│ратор сва-│5У2     │        │кВ Х │   │      │    │        │            │

│рочный    │        │        │А    │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│260. То же│ГСО-500-│   315  │27,5 │ - │680,0 │ 60 │815-00  │Тбилисский  │

│          │У2      │        │кВ Х │   │      │    │        │завод элект-│

│          │        │        │А    │   │      │    │        │росварочного│

│          │        │        │     │   │      │    │        │оборудования│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Электрони- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │ка"      им.│

│          │        │        │     │   │      │    │        │Е.О. Патона │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│261. Прео-│ПД-305У2│   315  │10,4 │ - │295,0 │ 60 │650-00  │Новоуткинс- │

│бразова-  │        │        │кВ Х │   │      │    │        │кий    завод│

│тель сва- │        │        │А    │   │      │    │        │электросва- │

│рочный    │        │        │     │   │      │    │        │рочных машин│

│          │        │        │     │   │      │    │        │и  аппаратов│

│          │        │        │     │   │      │    │        │"Искра"     │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│262. Вып- │ВД-306У3│   315  │24,0 │ - │175,0 │ 72 │450-00  │Вильнюсский │

│рямитель  │        │        │кВ Х │   │      │    │        │завод элект-│

│сварочный │        │        │А    │   │      │    │        │росварочного│

│          │        │        │     │   │      │    │        │оборудования│

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│263. Вып- │ВДМ-    │   315  │88   │ - │420,0 │ 72 │1120-00 │Ленинградс- │

│рямитель  │1001УЗ  │        │кВ Х │   │      │    │        │кий    завод│

│сварочный │        │        │А    │   │      │    │        │"Электрик"  │

│многопос- │        │        │     │   │      │    │        │им.Н.М.     │

│товый     │        │        │     │   │      │    │        │Шверника    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│264. Гене-│АСП-    │Произво-│ -   │ - │20,2  │ 42 │67-50   │"Автогенмаш"│

│ратор аце-│1,25-7  │дитель- │     │   │      │    │        │ПО (Воронеж)│

│тиленовый │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1,25    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м3/ч    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│265. Уста-│УПБ-1   │Рабочее │ -   │ - │3500,0│ 60 │5600-00 │То же       │

│новка пе- │        │давление│     │   │      │    │        │            │

│редвижная │        │на выхо-│     │   │      │    │        │            │

│баллонная │        │де, МПа │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(кгс/   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │см2):   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ацетиле-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │на 0,01-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │0,12    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(0,1-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │1,2)    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │кислоро-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │да 0,1- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ 0,5    │     │   │      │    │        │            │

│          │        │(1,5-   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ 5,0)   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│266. Уста-│УАС-5   │Произво-│ -   │ - │359,2 │ 72 │1155-00 │    "       │

│новка аце-│        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│тиленовая │        │ность   │     │   │      │    │        │            │

│стационар-│        │5 м3/ч  │     │   │      │    │        │            │

│ная на ба-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│зе генера-│        │        │     │   │      │    │        │            │

│тора АСК- │        │        │     │   │      │    │        │            │

│ 1-67     │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│267. Раст-│    -   │Вмести- │17,00│ Э │4500,0│ 72 │28-70   │Краснотур-  │

│воропере- │        │мость   │     │   │      │    │        │ьинский  ре-│

│гружатель │        │2,5 м3  │     │   │      │    │        │монтно-меха-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │нический    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│268. Шприц│   -    │Вмести- │ -   │ Р │1,0   │ 24 │15-00   │Вильнюсский │

│для подачи│        │мость   │     │   │      │    │        │ордена  Тру-│

│замазок   │        │2 л     │     │   │      │    │        │дового Крас-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ного Знамени│

│          │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│          │        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│          │        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│          │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│          │        │Произво-│     │   │      │    │        │            │

│          │        │дитель- │     │   │      │    │        │            │

│          │        │ность,  │     │   │      │    │        │            │

│          │        │м2/ч:   │     │   │      │    │        │            │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│269. Маши-│СО-155  │  45    │2,20 │ Э │70,0  │ 48 │430-00  │Одесский    │

│на для    │        │        │     │   │      │    │        │завод  стро-│

│шлифования│        │        │     │   │      │    │        │ительно-от- │

│деревянных│        │        │     │   │      │    │        │делочных    │

│полов     │        │        │     │   │      │    │        │машин       │

│          │        │        │     │   │      │    │        │            │

│270. Маши-│СО-181* │  200   │4,55 │ Э │500,0 │ 54 │  -     │Костополь-  │

│на для    │        │        │     │   │      │    │        │ский   завод│

│уборки    │        │        │     │   │      │    │        │"Стройинст- │

│шлама     │        │        │     │   │      │    │        │румент"     │

└──────────┴────────┴────────┴─────┴───┴──────┴────┴────────┴────────────┘

Примечания: 1. В гр. 5 дано обозначение привода: Э - электрический; П - пневматический; Г - гидравлический; Р - ручной.

2. Цены в гр. 8 приведены по номенклатурным каталогам Минстройдормаша и других министерств.

──────────────────────────────

* Выпуск намечается в двенадцатой пятилетке.

